LES BESOINS EN EAU

DES CULTURES EN CORSE

ODARC – Division TERRITOIRE & AGRONOMIE – 2002

LES BESOINS EN EAU DES CULTURES EN CORSE

- LES FACTEURS GENERAUX : CLIMAT –  SOL – PLANTE

- LES BESOINS PAR CULTURE

- RESULTATS EXPERIMENTAUX à la SEI

Par P. FAVREAU et

D. SAINTE BEUVE (pour les résultats expérimentaux)

ODARC – 2002

Table des matières

1ère Partie : Calcul des besoins en eau en Corse	4

1	Caractéristiques générales : Les facteurs du bilan en eau des cultures.	4

1.1	Facteurs à prendre en compte.	4

1.2	Besoins en eau en Corse sans prise en compte du sol	5

1.2.1	1ére approximation	5

1.2.2	Variation des ETP	5

1.2.3	Variation de la pluviométrie	8

1.2.4	Variation du coefficient cultural Kc	10

1.2.5	2eme approximation : Besoins en eau de différentes cultures pour des ETP 
différents, pluie moyenne efficace à 100%, pas de prise en compte du sol	11

1.3	Besoins en eau en Corse avec prise en compte du sol	12

1.3.1	Capacité au champ CC	12

1.3.2	Point de flétrissement permanent PFP	13

1.3.3	RU et RFU	14

1.3.4	CC PFP RU et RFU en Corse	14

1.4	Autres facteurs à prendre en compte	22

1.4.1	Perméabilité du sol	22

1.4.2	Drainage et ruissellement	23

1.4.3	EVAPORATION	25

1.4.4	Remontée de nappe	26

1.4.5	Excès d’eau	26

1.5	Réponses de la plante au manque d’eau	27

1.5.1	Indicateurs de besoins en eau	27

1.5.2	Adaptation à la sécheresse	28

2ème Partie : Besoin eau par culture	31

2	Les besoins en eau des différentes cultures.	31

2.1	Arboriculture	31

2.1.1	Généralités	31

2.1.2	Coefficients culturaux	35

2.1.3	Besoins par culture	36

2.2	Céréales, fourrages  et oleoproteagineux	55

2.2.1	Coefficients culturaux Kc	55

2.2.2	Fourrages	56

2.2.3	Céréales	62

2.2.4	Oleoprotéagineux	65

2.3	Maraîchage	66

2.3.1	Kc par culture	66

2.3.2	Besoins par culture	67

3	Résultats obtenus à la SEI	70

3.1	AMANDIER SEI	70

3.2	OLIVIER SEI	76

3.3	Clémentiniers  SEI	87

3.4	Kiwis SEI	99

3.5	Besoin eau CEREALES FOURRAGES	116

1ère Partie : Calcul des besoins en eau en Corse

# Caractéristiques générales : Les facteurs du bilan en eau des cultures.

## Facteurs à prendre en compte.

On a commencé à calculer les besoins en eau, même si la pratique de l’irrigation est très ancienne, à partir du moment ou l’on a pu mieux maîtriser les techniques d’apport et lorsque la demande, solvable, a nettement augmenté. On a alors appliqué la démarche utilisée pour les fertilisants, en apportant l’eau perdue par les ‘  exportations ‘  de la culture. Il a été trouvé par exemple qu’il fallait apporter 350 à 900 l d’eau par kilo de foin sec de luzerne. En définitive le raisonnement de départ s’est révélé faux (l’eau réellement utilisée par la plante est une infime partie de l’eau exportée, contrairement à ce qui se passe pour les éléments fertilisants) et la variabilité des apports en eau trop importante a pu être fortement diminuée en tenant compte du climat local. Il est apparu aussi, de  façon de plus en plus nette au fur et à mesure du développement  des expérimentations et  des techniques de mesure au niveau de la plante que chaque plante avait des besoins en eau pouvant différer d’autres plantes. Ces besoins seront définis par un coefficient cultural Kc, qui peut varier au cours de l’année et qui, multiplié par l’ETP donne les besoins exprimés en mm.

Le climat va intervenir par :

- Son pouvoir évaporant  qui dépend de la température, du  rayonnement, de l’humidité relative de l’air, du vent : Ces différents facteurs ont pu être liés en une seule formule appelée évapotranspiration potentielle (ETP) fournissant les quantités d’eau perdues par jour en millimètres (1 mm d’eau sur 1 Ha = 10 m3) pour une culture de référence (fétuque). Plusieurs stations en Corse calculent cet ETP (formule de Penman)

- La pluie qui va être stockée au niveau du sol avant d’être utilisée par la plante, rarement en totalité car une partie peut être perdue par

  - ruissellement à la surface du sol si le sol est saturé en eau ou si la perméabilité du sol est insuffisante par rapport à l’intensité de la pluie. L’hétérogénéité du sol peut agir dans le même sens même si les horizons du sol, pris séparément, sont suffisamment perméables.

  - drainage en dessous du niveau des racines lorsque le sol ne peut pas retenir l’eau (sol plus humide que la capacité au champ CC) et que la pluie est d’intensité plus faible que la perméabilité du sol .

  - évaporation soit directement avant que la pluie atteigne le sol soit au niveau de la surface du sol.

On peut remplacer la pluie par l’irrigation avec des pertes dépendant du sol ( mauvaise perméabilité ou sol trop humide ), du climat (vent surtout ), du type d’irrigation ( fortes pertes avec le canon, minimes avec le goutte à goutte avec apport journalier ), du type de culture (profondeur d’enracinement, stade végétatif,  travail du sol ou non).

Le sol reçoit directement pluie et irrigation et fournit une partie de cette eau  (pluie ou irrigation efficace) à la plante. Il peut aussi recevoir de l’eau :

- par ruissellement des parties plus hautes du paysage . Ce sont des apports d’eau parfois substantiels, permettant de commencer les irrigations 15 à 30 jours après les parcelles ne recevant pas cette eau

- par remontée capillaire des horizons plus profonds, ceci surtout au printemps en sol encore humide et à climat à faible ETP, pour l’arboriculture en sol caillouteux ou non, pour les cultures annuelles surtout en sol non caillouteux et assez limoneux.

## Besoins en eau en Corse sans prise en compte du sol

### 1ére approximation

Besoins en eau pour la culture de référence, en mm, avec des ETP et des pluviométries moyennes, sans tenir compte du sol, en mm toutes les décades, avec une pluie efficace à 100%.

On tient compte uniquement :

De l’ETP moyenne

De la pluie moyenne

De la culture de référence Kc = 1 (type fétuque bien irriguée et bien coupée)

| Kc 1 | MOY | MOY | MOY |
| --- | --- | --- | --- |
| Avril | -1 | 5 | 9 |
| Mai | 19 | 25 | 36 |
| Juin | 34 | 43 | 50 |
| Juillet | 53 | 53 | 59 |
| Août | 48 | 39 | 34 |
| Septembre | 20 | 18 | 10 |

On voit qu’avant début avril et après fin septembre il n’y a pas de besoins en eau dans ce calcul théorique. Pour un calcul plus près de la réalité, il faut tenir compte des variations de l’ETP, de la pluviométrie, du coefficient cultural pour différentes cultures et pour chaque culture en fonction du stade phénologique.

### Variation des ETP

L’ETP a été calculée par différentes méthodes mais celle de Penman est la plus utilisée actuellement. Le calcul est effectué au niveau de Poretta, San Giuliano, Ghisonaccia. L’ETP obtenue à Poretta est légèrement supérieure (5 à 10%) à celle de Ghisonaccia et surtout de San Giuliano.

On peut utiliser les résultats de la semaine précédente pour calculer l’apport d’eau ou plus approximativement se référer à des moyennes sur une longue période, ce qui est possible avec les moyennes sur 30 ans de Poretta surtout en été (variabilité mensuelle faible). La diminution de l’ETP s’observe en journées couvertes, froides, pluvieuses et l’augmentation en journées chaudes et fortement ventées.

On peut utiliser ces données car l’ETP ne tend pas à augmenter ou diminuer depuis plus de 30 ans L’ETP dépend de 4 facteurs (Vent, rayonnement, température et humidité relative) et est la somme de ETP rayonnement dépendant surtout du rayonnement et de la température et de ETP advection dépendant surtout du vent et de l’humidité de l’air. Comme la température suit avec un certain retard le rayonnement, le maximum d’ETP rayonnement se situe en juillet alors qu’ETP advection est plus constante (vers 1mm/Jour), un peu plus en été ou l’air est plus sec sans jamais être très sec (influence de la mer).

Le graphique indique les ETP décadaires minimales m, moyennes  et maximales M.

L’ETP rayonnement tend à augmenter un peu a partir de 1980-85 (température plus élevée) alors que c’est l’inverse pour l’ETP Advection (augmentation du périmètre irrigué = effet oasis ?). L’ETP globale est relativement stable et peut être utilisée en plaine orientale. Elle surestime de 5 à 10% les régions bien protégées du vent et de plus de 10% les régions plus nuageuses (région de Moriani). Il sera utile de vérifier si ces 10 dernieres années ETP augmente avec la température (mais c’est surtout la température en hiver qui augmente).

ETP Moyennes et Extrêmes décadaires sur 30 ans (Poretta)  en mm

|  | 1ère DÉCADE |  |  | 2ème DÉCADE |  |  | 3ème DÉCADE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MINI | MOY | MAX | MINI | MOY | MAX | MINI | MOY | MAX |
| Janvier | 4 | 9 | 17 | 4 | 9 | 14 | 7 | 11 | 17 |
| Février | 6 | 12 | 24 | 10 | 13 | 21 | 9 | 12 | 17 |
| Mars | 11 | 18 | 24 | 14 | 21 | 31 | 16 | 27 | 39 |
| Avril | 19 | 26 | 41 | 24 | 30 | 45 | 22 | 33 | 42 |
| Mai | 22 | 35 | 45 | 27 | 38 | 51 | 38 | 46 | 61 |
| Juin | 35 | 46 | 57 | 37 | 49 | 59 | 39 | 53 | 64 |
| Juillet | 45 | 57 | 63 | 44 | 57 | 66 | 51 | 62 | 69 |
| Août | 45 | 54 | 63 | 41 | 50 | 57 | 38 | 47 | 58 |
| Septembre | 28 | 38 | 46 | 25 | 32 | 39 | 24 | 28 | 35 |
| Octobre | 20 | 24 | 32 | 13 | 19 | 26 | 12 | 17 | 24 |
| Novembre | 8 | 12 | 17 | 6 | 10 | 25 | 5 | 10 | 18 |
| Décembre | 5 | 10 | 18 | 3 | 10 | 27 | 4 | 10 | 20 |

Pour les décades nettement venteuses (vent sec) et ensoleillées on prendra ETP max et inversement on prendra ETP mini pour les décades très couvertes et peu ventées.

L’ETP en été est ici supérieure de 1.5 à 2 mm/j a celle des régions tempérées françaises mais nettement plus faibles que celles des zones méditerranéennes chaudes, sèches, plus éloignées de la mer. Elle est très voisine de celle de Montpellier (Utilisation possible des données du Bas Rhône Languedoc)

Exemple de variations journalières de l'ETP

ETP mm/J d’avril à octobre 1990 SEI

Lorsque l’on fait des bilans, exceptés pour des plantes très sensibles à enracinement superficiel, la moyenne hebdomadaire ou décadaire est suffisante mais les pointes de forte ETP peuvent avoir un effet négatif sur l’évolution de la tension du sol et sur certaines cultures en irrigation localisée.

Les variations de l’ETP sont causées par :

- Des vents forts > 16m/s , observés 20 à 60 jours/an en plaine orientale et jusqu’à 100 jours aux extrémités nord et sud de l’île, plus fréquemment d’octobre à mars. En dehors de ces vents forts, il y a toujours très peu de vent la nuit et un vent qui augmente en début de journée pour diminuer en fin de journée L’irrigation nocturne permet d’éviter des pertes en eau par aspersion (10 à 20% ?) ce qui est observé même pour des régions non méditerranéennes.

- Des variations de rayonnement qui peuvent être dues à des expositions différentes ou à des nébulosités différentes suivant les régions et les reliefs. Le ciel est souvent  plus dégagé le matin et les reliefs interceptent une partie du rayonnement en fin d’après midi, il peut y avoir un rayonnement différent entre les expositions Est et Ouest en plaine orientale.

- L’humidité relative de l’air , qui est souvent proche de la saturation la nuit sauf en juin, juillet ou elle reste cependant au-dessus de 90%. L’humidité relative minimale est plus variable, autour de 55-65% d’octobre à janvier, puis diminuant jusqu’à 40 à 50% en juin - juillet.

- Les températures moyennes varient en plaine orientale de 13.8° à 15°8 de 1961 à 1981. Depuis les températures tendent à augmenter d’environ 1°. La variabilité est importante puisque cette moyenne fluctue suivant les années de 1.6 à 4.2° en plus ou en moins suivant les 13 stations installées en plaine orientale (intervalle de confiance de 95%).

L’effet oasis près de la cote est possible avec 20% d’évaporation en plus par an et jusqu’à 50% par mois pour une herbe bien irriguée.

Le problème prioritaire dans des régions ou l’on estime l’ETP avec une erreur de moins de 15% est d’améliorer l’uniformité de la distribution de l’eau (2/3 de 450 champs testés aux USA ont une uniformité de distribution < 80%).

### Variation de la pluviométrie

Pluviométrie en plaine orientale

Etant donné la variabilité de la pluie d’une région à l’autre (entre 2.9 et 5.1 pour le rapport pluie maximale annuelle/pluie minimale annuelle pour la plaine ), même voisine, et d’une année à l’autre (300 à 1400 mm/an SEI ), il faut mesurer la pluviométrie localement au niveau de la parcelle.

La SEI, par rapport aux 12 autres stations de mesures en plaine orientale, a une pluviométrie moyenne de 760 mm. La pluviométrie est :

- plus élevée aux endroits situés près des reliefs (Casinca 800 mm Moriani 821 mm , SRA 847 mm Solenzara 905 mm )

- plus faible aux endroits situés plus loin des reliefs comme Teppe rosse 665 mm, Peri 686 mm Casabianca 688 mm etc. La variabilité inter annuelle est souvent plus importante dans ces zones :

  - D’octobre à mars la fréquence des pluies se situe de 300 à 800 mm (décile 1/10 et 9/10) avec une médiane de 500 mm La pluie diminue de 1961 à 1979 (591 mm) à 1980 à 1997         (497 mm), surtout en février

  - D’avril à septembre la fréquence des pluies se situe de 100 à 320 mm (1er et 9 eme décile) avec une médiane de 220 mm. La pluie augmente de 1961 à 1979 (192 mm ) à 1980 à 1997 (256 mm).

Pluviométrie décadaire et mensuelle  moyenne (1961-1999 à la SEI) en mm

| Mois | 1ère décade | 2ème décade | 3ème décade | Total mois | Max mois | Min mois | Médiane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvier | 19 | 38 | 19 | 76 | 291 | 0 | 58 |
| Février | 28 | 30 | 26 | 84 | 290 | 1 | 70 |
| Mars | 32 | 22 | 24 | 78 | 261 | 0 | 58 |
| Avril | 27 | 25 | 24 | 76 | 301 | 0 | 63 |
| Mai | 16 | 13 | 10 | 39 | 182 | 0 | 28 |
| Juin | 12 | 6 | 3 | 21 | 91 | 0 | 13 |
| Juillet | 4 | 4 | 3 | 11 | 49 | 0 | 6 |
| Août | 6 | 11 | 13 | 30 | 200 | 0 | 17 |
| Septembre | 18 | 14 | 18 | 50 | 370 | 0 | 35 |
| Octobre | 31 | 40 | 42 | 113 | 464 | 5 | 86 |
| Novembre | 31 | 23 | 35 | 89 | 199 | 6 | 82 |
| Décembre | 30 | 34 | 35 | 99 | 391 | 6 | 83 |

Pluie efficace

En pluie isolée, l’efficacité dépend de la profondeur d'enracinement, de la structure du sol, de la porosité texturale et de l'état de surface (battant, sol très desséché, enherbement ou non).

D’avril à septembre, il y a en moyenne 226 mm de pluie. On constate que la médiane (fréquence 50%) est systématiquement inférieure à la moyenne car la distribution des pluies n’est pas ‘normale’ mais présente un ‘excès’ (la répartition est dissymétrique avec cet excès vers les fortes pluies). En ne tenant compte que de la médiane mois par mois (car pour les 6 mois d’été cela se compense à peu près ), il y a 163 mm de pluie à 50% de fréquence et on peut considérer que les 63 mm de différence proviennent de pluies violentes non utilisables par les cultures.

Des pluies ‘ isolées’ en été inférieures à 4 à 5 mm/j n’ont pas d’effet visible sur les arbres testés avec le Pépista (appareil mesurant la croissance des troncs et des fruits) et ne sont pas retenues. Pour les arbres on peut considérer que les pluies < 5 mm soit 32 mm sont peu utilisables directement et il ne reste que 131 mm de pluie efficace, en moyenne.

A la SEI en G a G on attend le ressuyage du sol après la pluie On apporte alors en Goutte à Goutte une dose minimum d’entretien du bulbe de 0.2 ETP durant x jours avant de reprendre l’irrigation normale avec x = 0.5*(pluie-10)/ K*ETP, le maximum de pluie pris en compte étant 60 mm. Avec le micro jet on arrête d’irriguer N jours avec N = (pluie -10)/K*ETP  et pluie limitée à 60 mm. Ce calcul approximatif donne des résultats satisfaisants avec les mesures tensiometriques et de Pépista

Certains auteurs indiquent de ne pas prendre en compte des pluies de 5 à 10 mm en cultures légumières et petits fruits, jusqu'à 15 mm si paillage plastique et 20 mm pour les arbres.

Le % d'eau disponible varie de 30 à 80%. En irrigation localisée l’efficacité de la pluie sera de l’ordre de 30 puis 40 puis 50% pour la 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année en verger de densité faible et en haie fruitière ces quantités augmenteront à 40, 55 et 70%.

La pluie efficace peut être estimée à 70 à 80% de la pluie pour certains auteurs , plus en cas de pluies faibles et à 60% ou moins pour des pluies d’orage. En Sardaigne en sol profond, l’estimation est de 40-45% des pluies.

Condensation Les oliviers dans les régions recevant moins de 200 à 300 mm de pluies (Sfax, cote Ouest Egypte) peuvent bénéficier de 90 mm / an d’eau de condensation. Ces précipitations occultes peuvent exister aussi en Corse (Blondel et Cassin 1967). De fortes rosées peuvent augmenter l’apport d’eau à la plante. On a observé en Corse (SRA et SEI) des potentiels foliaires plus élevés certains matins de septembre à cause des rosées sur clémentinier. L’irrigation par brumisation peut être efficace (pommier).

Intensité de la pluie

Fréquence moyenne de l’intensité de la pluie (mm/h) pour toutes les durées

A la SEI pour plus de 600 épisodes pluvieux on observe une intensité moyenne calculée pour l’ensemble de la durée de la pluie de :

- 5 mm / h pour pluie < 20 mm puis de 7.6 de 20 à 50 mm et 9.6 > 50 mm. L’intensité moyenne est élevée et augmente avec les quantités de pluie tombées. L’intensité maximale est nettement plus élevée.

### Variation du coefficient cultural Kc

Kc varie suivant les caractéristiques de la culture (il augmente avec la hauteur de la culture, il intègre la rugosité et la résistance aérodynamique de la culture, importante pour les arbres, il tient compte du développement de la culture (surface foliaire, albédo, % sol à l’ombre, de ses caractéristiques physiologiques (régulation stomatique, potentiel), du type d’irrigation lorsqu’on intègre à Kc l’évaporation, ce qui est fait pour la gestion courante et utilisé ici.

Le fait qu’il varie peu avec le climat le rend utilisable à divers endroits mais en climat peu évaporant Kc sera au maximum voisin de 1 alors qu’en climat très évaporant Kc pourra être plus élevé, surtout pour les arbres.

Il faudra par ailleurs tenir compte de l’efficience hydraulique  de chaque système (microjet 85% aspersion 75% G a G 95%). Si l’irrigation est fréquente (tous les j ou 2 j) et si Kc mid < 1.1, il faut majorer à 1.1 à 1.3.

Avec le goutte à goutte, on peut diminuer Kc de 20 à 30 % environ en cultures pérennes et 10 à 20 % en cultures annuelles par rapport à l’aspersion.

Evolution de Kc en fonction de l’évolution de la culture :

Au départ Kc in < 0.4 peu après le semis puis augmente et atteint un maximum au développement maximal ou près de celui ci soit Kc mid. En fin de saison, les feuilles sont vieilles, les pratiques culturales diminuent Kc end (in = initial  mid = milieu ou plein développement, end final).

Kc in va jusqu'à 10% de la couverture du sol ou du reverdissement des plantes pérennes (apparition de nouvelles feuilles). Pour les arbres caducs, le stade initial et la période de développement peut être très rapide Kc in peut être plus affecté par la couverture herbacée du sol, l’humidité du sol, la densité de plantation et la densité du paillage. Apres humectation, Esol = 1.15 ET° (mm/j) durant un à quelques jours puis decroit. (Esol est l’évaporation directe de l’eau sans passer par la plante)

Kc in à Kc mid va jusqu'à la couverture totale efficace soit LAI ( Leaf area index) de l’ordre de 3 ou les feuilles adjacentes s’entrecroisent, la taille est maximale, le % sol à l’ombre est de 70 à 80%, le stade est l’épiaison pour céréales et herbes. La durée de K in à K mid dépend du climat (T°, date du semis, cultivar).

La durée de K mid à K end dépend du début de maturation (jaunissement ou sénescence, chute des feuilles, coloration des fruits). Elle dépend plus du génotype que du climat ;

Le stress hydrique peut réduire Kc de 0.3 à 0.5. Si le couvert est peu dense ou la culture non optimale K mid est réduit de 0.1 à 0.5.

L’arrière saison peut être très courte. Si on récolte en frais K end est voisin de 0.9 (crucifères haricot vert poivron). S’il y a gel ou si la récolte est desséchée, Kc peut être voisin de 0.35 (comme le mais grain alors que Kc end  = 0.6 si ce mais est récolté plus humide). Apres la sénescence, Kc reflète l’état de la surface du sol.

### 2eme approximation : Besoins en eau de différentes cultures pour des ETP différents, pluie moyenne efficace à 100%, pas de prise en compte du sol

On prendra trois Kc 0.4 faible 0.8 moyen 1.2 élevé avec une ETP décadaire moyenne, maximale, minimale.

| K | 1ère DÉCADE |  |  | 2ème DÉCADE |  |  | 3ème DÉCADE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | MINI | MOY | MAX | MINI | MOY | MAX | MINI | MOY | MAX |
| Avril | -20 | -17 | -10 | -15 | -13 | -7 | -15 | -11 | -7 |
| Mai | -7 | -2 | 2 | -2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 15 |
| Juin | 2 | 6 | 11 | 9 | 14 | 18 | 13 | 18 | 22 |
| Juillet | 14 | 19 | 21 | 14 | 19 | 22 | 18 | 22 | 24 |
| Août | 12 | 16 | 19 | 5 | 9 | 12 | 2 | 6 | 10 |
| Sept | -7 | -3 | 0 | -4 | -1 | 2 | -8 | -7 | -4 |

| K | 1ère DÉCADE |  |  | 2ème DÉCADE |  |  | 3ème DÉCADE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | MINI | MOY | MAX | MINI | MOY | MAX | MINI | MOY | MAX |
| Avril | -12 | -6 | 6 | -6 | -1 | 11 | -7 | 2 | 9 |
| Mai | 2 | 12 | 20 | 9 | 18 | 28 | 20 | 27 | 39 |
| Juin | 16 | 25 | 33 | 24 | 33 | 41 | 28 | 39 | 48 |
| Juillet | 32 | 41 | 46 | 31 | 42 | 49 | 38 | 46 | 52 |
| Août | 30 | 37 | 44 | 22 | 29 | 34 | 17 | 25 | 34 |
| Sept | 5 | 12 | 19 | 6 | 12 | 17 | 1 | 5 | 10 |

| K | 1ère DÉCADE |  |  | 2ème DÉCADE |  |  | 3ème DÉCADE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | MINI | MOY | MAX | MINI | MOY | MAX | MINI | MOY | MAX |
| Avril | -5 | 4 | 23 | 4 | 11 | 29 | 2 | 15 | 26 |
| Mai | 10 | 26 | 38 | 20 | 33 | 48 | 36 | 46 | 64 |
| Juin | 30 | 43 | 56 | 39 | 53 | 65 | 44 | 60 | 73 |
| Juillet | 50 | 64 | 72 | 49 | 65 | 75 | 59 | 71 | 79 |
| Août | 48 | 59 | 69 | 38 | 49 | 57 | 32 | 44 | 57 |
| Sept | 16 | 28 | 37 | 16 | 25 | 33 | 11 | 16 | 23 |

## Besoins en eau en Corse avec prise en compte du sol

### Capacité au champ CC

CC est la capacité de rétention pour l’eau dans un sol en place bien réhumecté et ressuyé. C’est la plus forte humidité du sol pour laquelle les transferts d’eau sont lents (sol argileux ou limoneux) ou très lents (sol sableux) après que l’eau excédentaire se sera écoulée par gravité (en 2 à 3 jours). Cette notion est imparfaite mais nécessaire et a montré son utilité en Corse.

#### Notion imparfaite :

- On ne tient pas compte de la teneur en eau avant infiltration, de la  profondeur d'humidification ou de la dose d'irrigation Plus le profil est humide et plus le front d'humidification est profond, plus la redistribution sera lente et CC apparente élevée . Le régime et le mode d'extraction de l’eau modifient les processus de redistribution.

- Le processus de redistribution est continu. Il decroit constamment mais n'est pas à l'équilibre sauf peut être pour les sables grossiers Pour des sols limoneux ou argileux, la redistribution peut durer jusqu'a plusieurs mois ( ex Neguev sans pluie 1 j  20%    2j    18,7%    7j 17,5 %   30j  15,9%    156j    13,6%). Les  pertes latérales peuvent être importantes si le sol alentour de la zone analysée est sec. . La température  intervient mais n’est pas prise en compte.

En Corse, en sol d’alluvions anciennes brunes caillouteuses ( cx),  on observe en zone profonde non touchée par les racines une baisse progressive de la CC de 100% en Hiver à 95-90% en été. Lorsque le sol reçoit alors beaucoup d’eau en été, il revient rapidement à 95-90% CC hiver. C’est donc plus la température qui intervient que la redistribution lente et continue.  Remarquons que les sols cx sont plus chauds que les non cx et que la température diminue la viscosité de l’eau.

- Il est difficile d’éviter les pertes par évaporation. La CC en surface sera plus difficile à caractériser, d’autant plus qu’elle dépend aussi de la structure du sol, plus changeante en surface. C’est ce que l’on observe à la SEI ou la CC est la mieux caractérisée pour les horizons intermédiaires 30-60 cm.

- Si le drainage est  insuffisant, il n’y a  pas d’humidité constante. Les  différences de CC  entre les mesures au champ et au  laboratoire sont dues principalement au mauvais drainage au champ donnant une plus forte CC. La présence d’horizons différents dans leur granulométrie (Argile, sable, graviers) retarde la redistribution de l’eau et augmente  la CC observée.

- Les difficultés sont importantes avec les sols cx et graveleux.

L’eau disponible est plus élevée si on tient compte des cx, dépendant de :

- la nature du cx (exemple 24% eau accessible pour la craie, 0% pour le basalte)

- du % en volume de cx Pour des cx de granite, quartzite ou  grés ,  la  teneur en eau gravitaire et eau disponible diminue si % cx augmente mais c’est l’inverse pour les schistes.

- de la taille et la forme des cailloux. Les petits cx souvent plus altérés absorbent plus d'eau par rapport à leur poids que les gros cailloux. Les cailloux en plaquettes sont plus un obstacle aux racines

- La localisation : En surface, elle modifie l’infiltration, le ruissellement, l’érosion, l’évaporation E, le bilan radiatif :  Ex Une couche de 5 cm de graviers réduit E de 80 à 85 %. Cela peut dépendre de l’ETP : si elle est  faible plus d'eau est retenue mais si elle est forte ce peut être l’inverse avec un fort échauffement du  sol.

L’eau des cailloux est prise par les racines directement ou après diffusion de l’eau vers la terre fine

L’eau du sol peut être utilisée par la plante lorsqu’elle est au-dessus de la CC, quand il y a drainage, en fonction du type de sol et de la rapidité du drainage.

#### Facteurs agissant sur CC

- Texture

Plus la texture est fine, plus la CC est élevée et varie de : sables grossiers 4-10% fins 15 à 20% ; Limons sableux 20-25%, limons argileux 25-30% Argile 30-40% ; matériaux très humiferes > 100%. Pour les sols à plus de 30% d’argile, la CC varie principalement en sens inverse de la densité    Pour Gras 1% d’argile en plus augmente la CC de 0.5 à 0.6 %. Cette augmentation est de 0.4 à 0.6 % en Corse (en utilisant l’humidité équivalente).

- Type minéralogique d’argile

- Les argiles non gonflantes (illite, micas, kaolinite) adsorbent l’eau au niveau des surfaces. Cela dépend de l'épaisseur des particules. La Kaolinite retient plus l’eau que l’illite

- Les argiles gonflantes (smectites, montmorillonite, vermiculite...) retiennent plus l’eau que les non gonflantes, en fonction de l’accessibilité de l'eau aux surfaces internes. La nature du cation compensateur joue alors un rôle par gonflement et énergie de fixation (Calcium)

La présence de molécules organiques, selon leur taille ou nature, facilite ou entrave la fixation d'eau à la surface des argiles.

Il faudrait voir en Corse si des comportements différents existent entre les sols sur miocène et sur alluvions, les premiers pouvant par leur argile retenir plus d’eau ?

- Structure

Les mottes ayant une forte porosité inter agrégats retiennent plus d'eau que les mottes massives. Les agrégats les plus compacts ont moins d'eau aux faibles succions et plus aux fortes succions  Les sols bien structurés ont plus de CC que les autres pour une même texture.

- Teneur et nature des matières organique

L’effet de rétention de l’eau par la matière organique est important en sol maraîcher nettement enrichi, faible à négligeable en sol agricole (même avec des apports de 170T/Ha de matières organiques). Pour Gras 1% de matières organiques en plus augmente CC de 0.75 %. En corse 1% de matières organiques en plus augmente CC de 0.50 à 0.65%.

### Point de flétrissement permanent PFP

Quand l'eau est fortement liée aux particules de sol et que les racines ne peuvent l'absorber suffisamment vite, les feuilles flétrissent temporairement (à -10 bars ou pF 4) ou de façon permanente    (à -16 bars ou  pF 4.2) pour la plupart des cultures (il y a chute des feuilles pour d’autres et certaines plantes ne flétrissent pas mais il y a déclin de la croissance de la plante ou du fruit ou changement de couleur de la feuille, dormance induite…).

La variabilité du PFP en fonction des cultures est de l'ordre de 1% en sol argileux et 1/2 % en sol sableux. Pour un sol donné toutes les plantes à système racinaire bien développé flétrissent a la même humidité (par exemple de 13 à 15% pour un sol argileux avec CC de 28 %).

Le PFP varie avec la texture : Sable 2.5% ; Sable argilo limoneux 6% ; Limon argileux 13% ; argile limoneuse 20%.

### RU et RFU

La RU est la différence entre l’eau à la capacité au champ CC et l’eau au PFP. La RFU (réserve facilement utilisable par la plante) peut être :

- égale à la RU, l’eau étant disponible de la CC au PFP

- égale à un % de la RU (30 à 80% ), la disponibilité de l’eau décroissant au-dessous d’une certaine humidité

- Faible, la disponibilité en eau diminuant des que le dessèchement commence (plantes jeunes à faible enracinement irriguées avantageusement au goutte à goutte).

La RFU varie en fonction des facteurs qui agissent sur la vitesse de déplacement de l’eau dans le sol comme :

La demande climatique (ETP) et la texture du sol, RFU diminuant si la texture est plus lourde et l’ETP plus importante, exemple :

- sol lourd     faible ETP   RFU 70%    forte ETP  RFU  35%

-       leger                       RFU 99%                      RFU  75%

La RFU peut différer suivant les plantes (enracinement, besoins instantanés...). Elle peut être diminuée en Corse en sol caillouteux lorsque l’ETP est importante (vent, faible HR).

La RFU varie d'une année à autre par exemple au Magneraud de 30-40 mm en année normale elle va en année sèche jusqu'à 80 mm (mais) ou 110 mm (blé ou sorgho ) ,suivant la profondeur du sol utilisée

### CC PFP RU et RFU en Corse

#### CC et HE  Résultats en Corse

En corse il a été effectué des humidités équivalentes HE (% en poids de terre sèche)

|  | Prof --> | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Granite | Place 1+2 | 12.5 | 11.7 |  |  |
|  | 3 | 14.6 | 13.1 | 13 |  |
|  | 4 | 14.3 | 12.4 | 11.9 | 10 |
|  | 5 | 15 | 14.3 | 16 | 15 |
|  | 6 | 15.6 | 14.7 | 19.4 | 18.2 |
|  | 7 | 17.7 | 14.5 | 26.3 | 24.1 |
| Schistes | Place | 21.2 | 22 | 20.6 |  |
| Gneiss |  | 18 | 14.5 | 14.3 | 17 |
| Basalte St |  | 19 |  | 18 |  |
| Serpentine |  | 23.7 | 18.6 | 31 |  |
| Gabbro |  | 17 | 16.9 | 19.9 |  |
| Colluvion Granite |  | 15.4 | 14.2 | 16.8 | 15.6 |

Granite 1 à 7 sols sur granite de plus en plus épais 1 à 4 et argileux 4 à 7

#### Comparaison différentes mesures CC PFP et RU

Entre l’HE mesurée en Corse et les différentes formules disponibles dans la littérature permettant de calculer CC on trouve que les formules de Gras et de Jamagne donnent les résultats les plus voisins de HE, un peu plus élevé en moyenne pour Gras 19.5% et Jamagne 18.9% que pour HE 17.1%. Les autres formules donnent des résultats trop faibles (Osty) ou trop élevés (Rémy, Rawls, Durand, Salter).

Les formules de Gras et Jamagne donnent des résultats voisins, un peu plus élevés que HE pour la formule de Gras pour les faibles HE et pour la formule de Jamagne pour les fortes HE.

En volume, la formule de Jamagne donne approximativement RU = 12.6 mm pour 10 cm de sol.

#### CC SOL CORSE

CC : elle a été déterminée à la SEI avec 4 ans de mesures à la sonde

Le tableau donne les moyennes de CC en mm/ 10 cm de sol

|  | A récentes |  | A Anciennes Kiwis |  | A Anciennes Clem C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prof cm | interligne | butte | CX surface | CX prof | CX prof | peu cx |
| 0-40 | 41 | 34 | 19 | 25 | 27 | 27 |
| 40-80 | 41 | 38 | 17 | 24 | 20 | 25 |
| 80-120 | 45 | 40 | 16 | 18 | 16 | 21 |
| 120-160 | 43 | 44 |  | 18 | 16 | 23 |

Par exemple, le sol d’alluvions récentes (20% argile, 50% limons, pas d’éléments grossiers , densité 1.2 à 1.4) retient 41*8 =328 mm d’eau pour 80 cm de sol. Celui d’alluvions anciennes caillouteuses avec 18 mm d’eau en moyenne pour 10 cm de sol, ne retient que 144 mm d’eau (sol avec 30 à 50 % d’éléments grossiers : galets et graviers, 16% argile 28% de limons, densité 1.3 à 1.7). Au-dessus de la CC, l’eau draine sauf si elle en est empêchée. Elle peut alors engorger le sol à 60-70 mm d’eau pour 10 cm de sol en alluvions récentes et 35-40 en alluvions anciennes), ou ruisseler. En dessous de la CC l’eau est utilisable facilement jusqu’à 80% CC, plus difficilement (baisse de croissance végétative et du calibre des fruits) jusqu’à 60% et en sol non irrigué jusqu’à 40%-50% (clémentiniers, oliviers). Ces limites varient avec la vitesse avec laquelle l’eau du sol est soutirée : Si elle est importante (sol peu épais ou à mauvais drainage en profondeur, pauvre en éléments fins, ETP élevée, stade physiologique sensible, charge importante, enracinement limité) ces limites deviennent plus élevées.

On peut estimer que le sol qui retient 328 mm sur 80 cm peut en fournir facilement 65 mm, plus difficilement 65 mm et 30 à 60 mm supplémentaires en sec. Celui qui à une CC de 144 mm fournira respectivement 30 .30 et 15 à 30 mm environ.

Relations Humidité pondérale – pF (D’apres données INRA)

|  | pF | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cbar | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1500 |
| AA | Surf | 14 | 12.2 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 7.1 |
| SEI | Prof |  | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 10.7 | 8.7 | 7.1 |
| AA | surf | 17.2 | 16.8 | 15.8 | 12.2 | 12 | 8.9 | 8.9 |
| SRA | prof | 17.5 | 17 | 15.4 | 15 | 14 | 13.5 | 12.9 |
| AR | surf | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 15 | 13 |
| SEI | prof | 19 | 17 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| AR | surf | 33 | 30 | 27 | 22 |  | 20 | 13 |
| SRA | prof | 32 | 29 | 28 | 26 | 22 | 18 | 14 |

|  | pF | 4.2/2 | 1/2 | 4.2/1 | RU1 | RU2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cbar |  |  |  |  |  |
| AA | Surf | 64 | 126 | 51 | 6.9 | 4 |
| SEI | Prof | 59 |  | . | . | 5 |
| AA | surf | 56 | 109 | 52 | 8.3 | 6.9 |
| SRA | prof | 84 | 114 | 74 | 4.6 | 2.5 |
| AR | surf | 65 | 120 | 54 | 11 | 7 |
| SEI | prof | 50 | 119 | 42 | 11 | 8 |
| AR | surf | 48 | 122 | 39 | 20 | 14 |
| SRA | prof | 50 | 114 | 44 | 18 | 14 |

En alluvions récentes SEI pour un sol qui retient 20% d’eau à pF 2 cela correspond à 560 à 640 mm/2 m de sol à d 1.4 à 1.6, ce qui est cohérent avec ce qui est observé en sonde à neutron.

CC AR SEI sur 2 m 697 mm d’eau, sont retenues à pF 2 qui correspond bien à la CC pour ce genre de sol. Si Da est de 1.6 au lieu de 1.4 (pris pour les calculs), les résultats sondes de la CC en % pondéral varient alors de 18.7 à 27.5 ce qui est assez cohérent avec les résultats INRA compte tenu des hétérogénéités observées (plus sableux en profondeur à certains endroits). La courbe n’est pas parfaitement définie autour de pF 2 et varie de façon assez linéaire des faibles valeurs de pF à pF 3 puis diminue plus rapidement de pF 3 à 3.5 et faiblement de 3.5 à 4.2. Le pF à 4.2 en % pondéral varie de 8.3 à 14.1 de l’horizon plus sableux au plus argileux pF 4.2 = 51 à 61% de pF2 (60% en surface 0-70 cm puis 54 à 51% en profondeur).

CC AA SEI : L’humidité varie assez rapidement pour les faibles pF puis faiblement de 2 à 3 et ensuite plus fortement. Donc lorsque les tensiomètres au champ, avant irrigation, augmentent de 10 Cbars à 90 Cbars, ceci correspond à une faible consommation d’eau en AA et à une consommation nettement plus forte en AR d’ou une variation plus rapide de la tension en AA / AR.

Les résultats INRA sont différents avec graviers et sans graviers ou l’humidité est plus importante, les graviers ne retenant pas l’eau pour ce sol brun. En tablant sur une teneur moyenne de 30% de graviers en surface et 60% en sol profond et en calculant la Dap correspondant, on obtient :

0-35 cm 13.4 *1.8 / 1.38 = 17.4 au lieu de 16

35-55 cm 14 *1.6 /1.26 = 17.8 au lieu de 17.9

55-120 cm 10.9 *1.4/0.76 = 20.1 au lieu de 22.6  ou 10.9 *1.8/0.87 = 22.6

L’eau à pF 4.2 (PFP) est de 63 et 59% eau pF2 (CC) en surface, 52% eau pF 2 (CC) en profondeur. Le pF 4.2 varie de 6 à 7% , le pF 2 de 11 à 12% avec graviers et de 15 à 16 % sans graviers. L’humidité mesurée directement à la CC est de 14 à 10 % avec graviers et 15 à 22% sans graviers. Il y a souvent un peu plus d’humidité à la CC mesurée que déduite de la courbe de mesures à pF 2.

Avec les mesures à la SEI avec la sonde : on a 19% CC en surface si cx et 25% si non cx. En prenant 30% graviers pour non cx et 60% graviers + cx pour le sol cx on a 19/0.9 = 21.1 et 25 / 1.23  = 20.3. Les différences sont faibles. De même en profondeur, on va trouver 17-18% pour l’horizon intermédiaire et 16% pour le profond soit, avec densité de TF 1.4 : Eau CC 15-14% surface 12-13% horizon intermédiaire et 11.4% horizon profond. Ici le sol est plus caillouteux.

Dans un essai INRA sur alluvions récentes sableuses, 110 mm d’eau est retenue entre 10 et 1500 Cbars.

#### Clémentiniers

RETENTION DE L’EAU PAR LE SOL  EN MM A LA CAPACITE AU CHAMP

| Profondeur cm | A récentes | A Anc non CX 1 | A An CX prof 2 | A Anc CX surf 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-40 | 160 | 105 | 100 | 80 |
| 40-80 | 140 | 100 | 84 | 60 |
| 80-120 | 140 | 90 | 65 | 60 |
| 120-160 | 140 | 103 | 65 | 60 |
| Total | 580 | 398 | 314 | 260 |

#### Autres facteurs à prendre en compte pour le calcul de l’eau retenue par le sol en mm/cm de sol

Il faut convertir les humidités obtenues en poids en volume d’eau ou mm/ cm de sol. Pour cela, il faut tenir compte de la profondeur racinaire, de la densité du sol et du % de cailloux et graviers.

Densité du sol Da

La densité est plus faible en surface qu'en profondeur avec une différence plus marquée en alluvions anciennes qu'avec les alluvions récentes. Elle peut varier en surface de 1.2 à 1.6 et en profondeur de 1.4 à 1.8. Le 2ème horizon a une valeur intermédiaire. Au-delà de la zone atteinte par le travail profond du sol (> 80-100 cm), la densité varie peu et peut être un peu plus basse qu’à 70-100 cm. La Da augmente en sol agricole par rapport à un sol vierge, sauf au niveau des horizons qui viennent d’être travaillés. La Da en sol enherbé est intermédiaire. La Da est élevée au niveau de la semelle de labour (1.76). La Da augmente avec le % de graviers, avec le pH, avec les sables grossiers (aluvions récentes), mais diminue si le taux de matières organique augmente. La Da est plus faible en alluvions récentes (1.22 à 1.65) par rapport aux alluvions anciennes (1.4 à 1.75) mais il est possible que le tassement sous culture soit plus important en alluvions récentes non caillouteuses qui auront alors des Da voisines de celles en alluvions anciennes.

% cailloux

Comme la densité apparente de la terre fine est différente de celle des pierres et comme on calcule en volume, on utilise un coefficient réducteur.

Si les cailloux ne retiennent pas l’eau, il faut retrancher du résultat obtenu, le % d’éléments grossiers en volume de sol lorsque l’on parle d’humidité pour une certaine profondeur de sol. Dans certains cas, l'eau est stockée dans les cx poreux (anciens et très altérés), qui retiennent 5 à 40% de leur poids soit 8% en moyenne. La craie a un très bon remplissage malgré des pores très fins.

Les cx peuvent agir aussi en diminuant la compacité et la densité du sol surtout si leur quantité atteint 70% en masse ou 50% en volume. En sol caillouteux, il y a moins d’évaporation et la structure du sol peut être de meilleure qualité que sans cailloux.

##### Sol de terrasses cx en Corse

N2 sol le plus ancien et N5 sol le plus récent

Réserve des sols corses  en eau RU en mm / 30 cm de sol l en sol non caillouteux et en sol caillouteux

Da densité apparente CX et Gr % cailloux et graviers en poids A à SG granulométrie en % N et C azote et carbone en % de terre fine AR alluvions récentes  N2 à N6 age des terrasses

| Sol | Prof cm | Da | CX | Gr | A | Lf | LG | SF | SG | N | C | RU non cx | RU cx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brun jeune | 0-30 | 1.3 | 30 | 34 | 10 | 11 | 9 | 17 | 53 | 0.13 | 2.07 | 29 | 23 |
| érodé sur | 30-60 | 1.4 | 30 | 44 | 10 | 10 | 7 | 14 | 57 | 0.08 | 1.07 | 30 | 23 |
| granite | 60-90 | 1.5 | 30 | 38 | 7 | 8 | 6 | 11 | 66 | 0.02 | 0.25 | 26 | 20 |
| Brun peu | 0-30 | 1.3 | 30 | 34 | 11 | 11 | 8 | 17 | 52 | 0.13 | 1.68 | 29 | 23 |
| épais sur | 30-60 | 1.4 | 30 | 38 | 10 | 10 | 7 | 16 | 55 | 0.07 | 0.78 | 30 | 24 |
| granite | 60-90 | 1.5 | 30 | 42 | 12 | 10 | 6 | 15 | 54 | 0.05 | 0.43 | 33 | 25 |
| Brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 30 | 11 | 11 | 8 | 17 | 51 | 0.14 | 1.96 | 30 | 24 |
| profond | 30-60 | 1.4 | 30 | 33 | 11 | 11 | 8 | 17 | 53 | 0.08 | 0.89 | 30 | 24 |
| sur granite | 60-90 | 1.5 | 30 | 33 | 11 | 10 | 7 | 18 | 53 | 0.05 | 0.6 | 32 | 24 |
|  | 90-120 | 1.6 | 30 | 31 | 11 | 9 | 6 | 16 | 57 | 0.05 | 0.63 | 34 | 26 |
| Ocre peu | 0-30 | 1.3 | 30 | 31 | 12 | 12 | 9 | 17 | 44 | 0.12 | 1.83 | 30 | 24 |
| lessivé | 30-60 | 1.4 | 30 | 33 | 14 | 12 | 7 | 16 | 50 | 0.07 | 0.79 | 36 | 29 |
| sur granite | 60-90 | 1.5 | 30 | 33 | 18 | 12 | 7 | 16 | 46 | 0.04 | 0.37 | 41 | 31 |
|  | 90-120 | 1.6 | 30 | 30 | 16 | 11 | 7 | 15 | 50 | 0.04 | 0.26 | 42 | 32 |
| Ocre lessivé | 0-30 | 1.3 | 30 | 31 | 13 | 12 | 8 | 17 | 48 | 0.12 | 1.8 | 33 | 26 |
| sur granite | 30-60 | 1.4 | 30 | 35 | 14 | 11 | 8 | 15 | 50 | 0.06 | 0.75 | 34 | 27 |
|  | 60-90 | 1.5 | 30 | 31 | 26 | 12 | 7 | 14 | 40 | 0.04 | 0.39 | 51 | 39 |
|  | 90-120 | 1.6 | 30 | 31 | 22 | 11 | 6 | 15 | 44 | 0.03 | 0.26 | 49 | 37 |
| Ocre tres | 0-30 | 1.3 | 30 | 32 | 14 | 13 | 9 | 16 | 46 | 0.15 | 2.14 | 34 | 27 |
| lessivé | 30-60 | 1.4 | 30 | 35 | 17 | 13 | 8 | 14 | 47 | 0.06 | 0.88 | 39 | 30 |
| sue granite | 60-90 | 1.5 | 30 | 29 | 40 | 12 | 6 | 11 | 28 | 0.06 | 0.47 | 62 | 49 |
|  | 90-120 | 1.6 | 30 | 30 | 33 | 13 | 7 | 14 | 31 | 0.06 | 0.34 | 60 | 46 |
| Sol fersial | 0-30 | 1.3 | 10 | 12 | 15 | 16 | 13 | 25 | 28 | 0.13 | 2.13 | 35 | 33 |
| tres lessivés | 30-60 | 1.4 | 20 | 13 | 18 | 15 | 11 | 23 | 31 | 0.06 | 0.79 | 40 | 34 |
| dégradé sur | 60-90 | 1.5 | 17 | 16 | 39 | 12 | 7 | 14 | 24 | 0.04 | 0.3 | 62 | 54 |
| terr N2 | 90-120 | 1.6 | 32 | 18 | 38 | 12 | 6 | 14 | 27 | 0.02 | 0.07 | 65 | 50 |
| Sol fersial | 0-30 | 1.3 | 13 | 17 | 15 | 18 | 13 | 23 | 27 | 0.13 | 2.15 | 35 | 32 |
| tres lessivés | 30-60 | 1.4 | 36 | 17 | 16 | 17 | 13 | 24 | 28 | 0.07 | 0.98 | 37 | 27 |
| sur terrasse | 60-90 | 1.5 | 24 | 16 | 36 | 14 | 8 | 14 | 24 | 0.06 | 0.42 | 60 | 50 |
| N3 | 90-120 | 1.6 | 33 | 17 | 30 | 14 | 7 | 14 | 30 | 0.05 | 0.52 | 58 | 44 |
| Sol fersial | 0-30 | 1.3 | 11 | 11 | 15 | 18 | 12 | 25 | 26 | 0.14 | 2.06 | 35 | 33 |
| lessivé | 30-60 | 1.4 | 24 | 14 | 17 | 17 | 11 | 24 | 27 | 0.1 | 1.13 | 40 | 33 |
| sur terrasse | 60-90 | 1.5 | 28 | 13 | 28 | 16 | 8 | 17 | 26 | 0.07 | 0.49 | 53 | 42 |
| N4 | 90-120 | 1.6 | 42 | 14 | 25 | 16 | 8 | 16 | 30 | 0.07 | 0.46 | 55 | 37 |
| Sol Brun | 0-30 | 1.3 | 17 | 12 | 14 | 17 | 12 | 24 | 30 | 0.14 | 1.87 | 34 | 31 |
|  | 30-60 | 1.4 | 31 | 12 | 15 | 16 | 11 | 25 | 31 | 0.08 | 1 | 36 | 33 |
| sur terrasse | 60-90 | 1.5 | 48 | 15 | 18 | 15 | 9 | 20 | 34 | 0.06 | 0.64 | 42 | 27 |
| N5 | 90-120 | 1.6 | 49 | 13 | 18 | 14 | 8 | 20 | 36 | 0.06 | 0.25 | 44 | 39 |
| Sol Brun | 0-30 | 1.3 | 50 | 12 | 13 | 16 | 10 | 20 | 38 | 0.15 | 1.95 | 33 | 31 |
| jeune | 30-60 | 1.4 | 56 | 16 | 11 | 13 | 7 | 20 | 47 | 0.11 | 1.09 | 31 | 17 |
| sur terrasse | 60-90 | 1.5 | 59 | 17 | 11 | 12 | 6 | 17 | 50 | 0.08 | 0.91 | 33 | 17 |
| N6 N5' | 90-120 | 1.6 | 59 | 16 | 7 | 10 | 5 | 20 | 58 | 0.07 | 0.33 | 29 | 14 |
| Sol brun | 0-30 | 1.6 | . | . | 4 | 4 | 1 | 19 | 70 | 0.22 | 2.49 | 26 | 26 |
| jeune sur | 30-60 | 1.6 |  | . | 3 | 3 | 1 | 18 | 74 | 0.16 | 1.38 | 21 | 21 |
| dune | 60-90 | 1.6 | . | . | 2 | 2 | 1 | 19 | 74 | 0.08 | 0.86 | 17 | 17 |
|  | 90-120 | 1.6 | . | . | 2 | 2 | 1 | 17 | 76 | 0.05 | 0.5 | 14 | 14 |
| AR Sableux |  | 1.4 | 40 |  | 9 | 17 | 12 | 37 | 23 | 0.22 | 2.83 | 33 | 24 |
| AR moy |  | 1.4 | . | . | 17 | 29 | 14 | 26 | 10 | 0.17 | 1.8 | 45 |  |
| AR Lourd |  | 1.4 | . | . | 23 | 32 | 28 | 10 | 7 | 0.2 | 2 | 55 |  |

| Sol | Prof cm | Da | CX | Gr | A | Lf | LG | SF | SG | N | C | RU non cx | RU cx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 40 | 17 | 19 | 12 | 19 | 32 | 0.15 | 2.17 | 40 | 32 |
| sur | 30-60 | 1.4 | 30 | 37 | 18 | 20 | 11 | 19 | 31 | 0.11 | 1.11 | 43 | 34 |
| schiste | 60-90 | 1.5 | 30 | 37 | 20 | 17 | 11 | 19 | 31 | 0.05 | 0.61 | 48 | 38 |
|  | 90-120 | 1.6 | 30 | 35 | 21 | 25 | 14 | 24 | 13 | 0.03 | 0.3 | 51 | 39 |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 37 | 18 | 19 | 13 | 22 | 25 | 0.13 | 1.98 | 41 | 32 |
| peu lessivé | 30-60 | 1.4 | 30 | 32 | 21 | 21 | 15 | 20 | 20 | 0.1 | 1.4 | 46 | 36 |
| sur | 60-90 | 1.5 | 30 | 31 | 24 | 20 | 12 | 20 | 22 | 0.08 | 0.53 | 52 | 40 |
| schiste | 90-120 | 1.6 | 30 | 33 | 18 | 22 | 10 | 21 | 27 | 0.06 | 0.27 | 48 | 37 |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 42 | 20 | 20 | 12 | 21 | 25 | 0.13 | 2.18 | 44 | 34 |
| ocre fers | 30-60 | 1.4 | 30 | 40 | 22 | 20 | 13 | 20 | 24 | 0.07 | 0.92 | 47 | 36 |
| lessive | 60-90 | 1.5 | 30 | 43 | 28 | 19 | 11 | 18 | 23 | 0.07 | 0.57 | 56 | 43 |
| schiste | 90-120 | 1.6 | 30 | 42 | 24 | 17 | 10 | 18 | 29 | 0.02 | 0.2 | 54 | 41 |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 37 | 18 | 17 | 12 | 19 | 31 | 0.14 | 1.7 | 40 | 32 |
| calcaire | 30-60 | 1.4 | 30 | 36 | 22 | 18 | 12 | 17 | 30 | 0.09 | 1.04 | 47 | 37 |
| schiste | 60-90 | 1.5 | 30 | 39 | 21 | 16 | 10 | 16 | 37 | 0.09 | 0.7 | 47 | 36 |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 36 | 13 | 13 | 12 | 20 | 40 | 0.08 | 1.34 | 32 | 26 |
| acide | 30-60 | 1.4 | 30 | 33 | 17 | 15 | 14 | 22 | 31 | 0.09 | 0.77 | 41 | 32 |
| Sch gres | 60-90 | 1.5 | 30 | 32 | 16 | 16 | 12 | 20 | 38 | 0.1 | 0.5 | 43 | 33 |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 40 | 19 | 16 | 10 | 15 | 39 | 0.17 | 2.76 | 42 | 33 |
| eutrophe | 30-60 | 1.4 | 30 | 50 | 22 | 19 | 9 | 13 | 37 | 0.1 | 1.58 | 48 | 36 |
| sur | 60-90 | 1.5 | 30 | 48 | 30 | 21 | 10 | 15 | 24 | 0.08 | 0.71 | 58 | 44 |
| serpentine | 90-120 | 1.6 | 30 | 37 | 46 | 16 | 9 | 13 | 14 | 0.05 | 0.52 | 72 | 59 |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 39 | 16 | 13 | 9 | 19 | 42 | 0.08 | 0.94 | 33 | 26 |
| eutrophe | 30-60 | 1.4 | 30 | 38 | 19 | 10 | 7 | 16 | 45 | 0.04 | 0.47 | 39 | 30 |
| sur | 60-90 | 1.5 | 30 | 40 | 21 | 10 | 6 | 15 | 46 | 0.04 | 0.43 | 43 | 33 |
| Gabbros | 90-120 | 1.6 | 30 | 37 | 19 | 7 | 4 | 11 | 57 | 0.02 | 0.23 | 41 | 34 |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 10 | 11 | 11 | 9 | 25 | 41 | 0.12 | 1.8 | 29 | 23 |
| jeune | 30-60 | 1.4 | 30 | 10 | 11 | 10 | 8 | 23 | 45 | 0.08 | 1.08 | 31 | 23 |
| sur | 60-90 | 1.5 | 30 | 10 | 12 | 10 | 8 | 24 | 44 | 0.04 | 0.43 | 33 | 24 |
| miocène | 90-120 | 1.6 | 30 | 10 | 11 | 10 | 8 | 23 | 46 | 0.03 | 0.22 | 34 | 25 |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 10 | 11 | 11 | 9 | 22 | 43 | 0.11 | 1.93 | 30 | 23 |
| peu lessivé | 30-60 | 1.4 | 30 | 10 | 12 | 11 | 9 | 22 | 43 | 0.08 | 1 | 31 | 23 |
| sur | 60-90 | 1.5 | 30 | 10 | 18 | 11 | 8 | 18 | 41 | 0.04 | 0.44 | 41 | 30 |
| miocène | 90-120 | 1.6 | 30 | 10 | 15 | 11 | 8 | 21 | 42 | 0.02 | 0.2 | 41 | 30 |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 10 | 11 | 12 | 10 | 24 | 40 | 0.1 | 1.8 | 30 | 23 |
| Ocre | 30-60 | 1.4 | 30 | 10 | 12 | 12 | 10 | 24 | 40 | 0.06 | 0.72 | 31 | 23 |
| lessivé | 60-90 | 1.5 | 30 | 10 | 23 | 12 | 7 | 19 | 36 | 0.04 | 0.42 | 47 | 35 |
| miocène | 90-120 | 1.6 | 30 | 10 | 18 | 13 | 9 | 19 | 38 | 0.02 | 0.22 | 44 | 32 |
| Sol brun | 0-30 | 1.3 | 30 | 10 | 12 | 13 | 11 | 24 | 36 | 0.09 | 1.6 | 32 | 25 |
| fers tres | 30-60 | 1.4 | 30 | 10 | 13 | 12 | 11 | 23 | 37 | 0.06 | 0.79 | 34 | 25 |
| lessivé | 60-90 | 1.5 | 30 | 10 | 32 | 12 | 8 | 16 | 27 | 0.04 | 0.45 | 55 | 41 |
| miocène | 90-120 | 1.6 | 30 | 10 | 27 | 14 | 8 | 18 | 29 | 0.03 | 0.26 | 55 | 41 |

## Autres facteurs à prendre en compte

### Perméabilité du sol

Elle diminue avec la durée de drainage de K1 1 h à K2 3 heures. La perméabilité après 3 heures, a diminué des 2/3 au 1/4 de sa valeur à 1 h. Pour 95 echantillons, 13% ont une faible perméabilité K1<60, 32% une perméabilité moyenne de 60 à 350, 26% une perméabilité forte de 350 à 1000 et 20% une perméabilité tres forte (> 1000 en cm/jour).

Perméabilité suivant les sols en Corse

Les alluvions récentes ont une meilleure perméabilité que les alluvions anciennes et le miocène, K2 se situant entre 50 et 300, plus pour le bassin versant du Golo et moins pour celui du Tavignano. Le % de sables fins SF est souvent important et défavorable ici et K2 diminue lorsque SF/SG augmente (SG Sables grossiers). L’augmentation du taux d’argile diminue K2 (gonflement de l’argile). En sol calcaire l’augmentation de pH fait diminuer les différences entre K1 et K2 alors qu’en sol acide c’est l’inverse.

En sol d’alluvions anciennes acides la vitesse de filtration est moyenne à un peu faible, K2 variant de 2 à 50, comme pour les sols sur miocène. La perméabilité diminue lorsque Da augmente (plus faible perméabilité en profondeur) et lorsque le rapport Limon/argile augmente en surface (Indice de battance augmente) pour le miocène.

Variations de la perméabilité en fonction du travail du sol : Exemple en sol fersiallitique de San Giuliano Données INRA.

Avec un enherbement permanent en surface la perméabilité est de 270 mm/h supérieure à celle trouvée avec travail du sol 180 mm/h, mais il peut alors y avoir une semelle de labour à perméabilité réduite à 40 mm/h. En désherbage chimique total il se forme une croûte à structure schisteuse (sol très battant) à très faible perméabilité de 2 mm/h. En sol nu désherbé le réseau poral est irrégulier et les pores sont orientés parallèlement à la surface alors qu'en sol travaillé les pores sont dans toutes les directions. Sous la croûte schisteuse la perméabilité est de 60 mm/h.

Apres irrigation ou forte pluie les interlignes enherbées se ressuient très vite, celles travaillées sont impraticables durant 3 à 4 J (semelle de labour) avec écoulement latéral et risque d'érosion (surtout avec une faible stabilité). En sol nu désherbé chimiquement l'eau s'infiltre très lentement (structure schisteuse), l’excès ruisselle en surface avec érosion mais les interlignes désherbés ne sont jamais engorgées.

Perméabilité en fonction de la teneur en argile et de la densité du  sol (en cm/j)

Les teneurs en argile ont, sans tenir compte de la densité, une faible incidence sur K1 (Il passe de 972 à 886 puis 761 quand l’argile augmente) et une incidence sur K2 uniquement pour A>16% (176 au lieu de 333 et 411 pour des teneurs plus faibles en argile).

L’augmentation de densité diminue fortement la perméabilité en interaction avec les quantités d’argile : Pour une densité faible les différences de perméabilité sont plus marquées pour K1 (1654.1357.1030 pour l’argile passant de 9% à 14% puis à 21%) et pour K2 uniquement avec A 21% (297 par rapport à 588 et 668). Pour une densité plus forte (tassement du sol) la perméabilité est voisine quel que soit les teneurs en argile (pour K1 468, 356 et 402 et pour K2 147 .120 .95 pour 9.14 et 21% Argile.

### Drainage et ruissellement

Infiltration et drainage

L’infiltration est le plus souvent à encourager mais lorsqu’elle s’effectue nettement en dessous du niveau des racines l’eau est perdue par drainage. Le front d'humectation progresse rapidement puis a vitesse constante après avoir rempli 80 à 90% de la CC soit la porosité ouverte (Les pores les plus fins se remplissant par succion ). Elle dépend :

- De la texture : L’infiltration est plus importante avec les sables par rapport aux limons ; L’argile a une faible infiltration finale mais initialement l’infiltration peut être importante avec des agrégats plus stables et formation de crevasses si les argiles sont gonflantes

- De l’humidité du sol : En sol sec l’infiltration est plus importante qu’en sol humide mais decroit plus avec le temps et devient comparable à saturation à taux constant. Plus le sol est humide profondément, plus l’infiltration diminue. L’air bloqué dans les pores peut empêcher l’infiltration

- Du mode de culture en surface : Le travail du sol est favorable à court terme mais pas à long terme après les pluies. La couverture végétale du sol le protége de la pluie et peut doubler sa capacité d’infiltration par rapport au sol nu.

Le ruissellement

Lorsque l’intensité de la pluie est supérieure à la perméabilité du sol l’eau est redistribuée soit vers les petites dépressions de surface (quelques mm) soit ruisselle. Le ruissellement ne commence que quelques minutes à 20 mm après le commencement de la pluie, augmente en sigmoïde et tend vers un ruissellement maximal.

L’eau peut ruisseler en surface (ou s’écouler latéralement à faible profondeur lorsqu’il y a un obstacle comme une semelle de labour) mème lorsque la pente est très faible (1%) lorsque la partie superficielle devient peu perméable pour diverses causes en Corse :

- Sol à texture déséquilibrée, avec beaucoup de limons par rapport à l’argile : roche mère schisteuse ou sol d’alluvions récentes partie aval.

- Sol pauvre en éléments favorisant une bonne structure stable : peu de matières organiques, moins de 10 à 15% d’argile de qualité médiocre, ne donnant pas de fentes de dessiccation

- Pas de travail du sol avec désherbage chimique

-Utilisation d’eau trop peu chargées en éléments comme le calcium et le magnésium soit toutes les eaux des régions granitiques

- Sol déjà humide : De ce point de vue le goutte à goutte est favorable

- Sol salé ce qui heureusement est rare

- Pluies orageuses

Ce ruissellement peut être très important et peut atteindre 50% de la dose d’irrigation par aspersion en sol non travaillé désherbé chimiquement sur agrumes à la SRA. Sur Oliviers à la SEI, on ne retrouve que 20 mm sur les 40 apportés certaines années avec alors des fruits moins gros en aspersion (Ici le ruissellement peut être du aux quantités importantes de feuilles pas encore décomposées à la surface du sol certaines années). Depuis on n’apporte que 20 mm par irrigation que l’on retrouve au contrôle avec la sonde à neutrons.

DRAINAGE à la SEI

Il peut arriver :

- en sol humide avec des pluies importantes. Les horizons de surface vont conserver l’eau jusqu’à 105-115% de la CC et la drainer en 5 à 10 jours. Les horizons profonds peuvent retenir plus d’eau (130 -135% CC), la conserver 5 à 10 jours puis drainer les 30-35% en une vingtaine de jours. Un sol saturé peut perdre 8 à 10 mm d’eau par jour au départ et 2 à 4 fois moins durant le drainage par la suite.

- en sol sec s’il y a des fentes de dessiccation (alluvions récentes) ou quelquefois en sol d’alluvions anciennes, très sec (oliviers et clémentinier témoin en sec) l’eau circule rapidement dans le sol jusqu’en profondeur

- avec de forts apports d’eau par aspersion en sol peu épais. En alluvions anciennes de la SEI 40 mm d’eau se retrouvent sur 40 cm de profondeur mais à certains endroits le sol reçoit 2 fois plus d’eau et peut s’humidifier à plus de 80 cm de profondeur (la surface, plus sèche, retient plus d’eau)

-avec du goutte à goutte mal utilisé soit par des apports trop importants (comme en C à la SEI avec K 0.7 à 0.8) ou mal répartis dans le temps

Bilan Clémentiniers Kiwis

|  | Kiwis |  |  | Clémentiniers |  |  | Pluie m | Drain m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pluie | Drain | % drain | Pluie | Drain | % drain | Mm | Mm |
| Oct | 56 | 34 | 57% | 62 | 32 | 52% | 114 | 65 |
| Nov | 111 | 80 | 71% | 84 | 41 | 49% | 88 | 57 |
| Dec |  |  |  | 96 | 72 | 75% | 100 | 75 |
| Janv | 132 | 108 | 82% | 142 | 96 | 68% | 72 | 54 |
| Fev | 164 | 133 | 82% | 135 | 125 | 93% | 87 | 74 |
| Mars | 114 | 83 | 70% | 36 | 26 | 72% | 79 | 59 |
| Avril | 114 | 90 | 77% | 63 | 44 | 70% | 75 | 56 |
| Mai | 52 | 25 | 46% | 35 | 14 | 40% | 40 | 18 |

Sur 762 mm en moyenne de pluviométrie, 655 mm tombent d’octobre à mai et, en vergers de kiwis et de Clémentiniers, 460 mm sont perdus (drainage en profondeur et latéral, ruissellement) soit 60%, ce qui est très important mais les besoins de ces 2 plantes à cette époque sont très faibles, la rétention de l’eau par les sols est souvent faible (sols peu argileux, cailloux) la pluviométrie a souvent une intensité importante. Le drainage calculé à la SEI par la formule de Hénin et Aubert donne en moyenne pour un sol sableux 280 mm.

Le drainage peut varier entre microjet et G à G. En octobre novembre, après l’arrêt de l’irrigation, le microjet gagne moins d’eau ou perd plus d’eau que le goutte à goutte, mais il peut par la suite en stocker plus en hiver.

Entre sols : On observe certaines années seulement un meilleur stockage de l’eau en début de saison (11 à 13 mm) et un plus fort drainage en octobre en sol caillouteux. En cas de pluies importantes le sol d’alluvion récente peut retenir plus d’eau puis après avoir un drainage plus important.

Vitesse de drainage à la SEI en sol d’alluvion ancienne Vd en mm/j

Elle dépend fortement de la quantité de pluie (en mm) puis du nombre de jours après la pluie Nb et plus faiblement du  degré de saturation en % de l’horizon de surface A.

Vd   = -2.8 +0.043 pluie +6.7 % A -0.22 Nb jours pluie R = 0.82

Une corrélation pas à pas montre que la vitesse de drainage de la pluie Dj en mm/jour dépend de la quantité de pluie tombée (en mm) P et du nombre de jours moyens passés après la pluie Jp. Pour une pluie faible, la quantité tombée intervient moins que le nombre de jours après la pluie. Pour une pluie importante, le degré de saturation du sol devient un facteur important.

### EVAPORATION

Processus général

Il s’effectue en 3 phases :

1) Phase d’évaporation maximale voisine de l’ETP  à régime constant déterminé par les conditions externes et celles de la surface du sol. La surface du sol se dessèche et l'eau se déplace dans le sol vers le haut pendant un temps fonction de la conductivité du sol (Cela dure plus longtemps en sol argileux qu’en sol sableux ). Une faible ETP augmente la durée de ce 1er stade et permet un dessèchement plus profond et  presque uniforme

2) Régime décroissant contrôlé par l’aptitude du profil à fournir de l'humidité. Le temps requis pour atteindre un niveau donné de dessèchement a une profondeur fixée est proportionnel au carré de cette profondeur. Il se produit un self mulch à la fin du 2ème stade

3) Régime très lent mais pouvant provoquer un épuisement total des réserves

La perte d’eau se poursuit s’il y a remontée capillaire mais souvent ce n’est pas le cas et on observe des pertes d’eau sur 10 à 20 cm de profondeur, plus à 10 cm. 20 à 40 mm peuvent être perdus. L'évaporation en zones arides peut se situer à 50% ou plus des pluies. Elle dessèche le sol a un potentiel plus bas que les racines (peut être < -15 bars ). Les pertes sont significatives surtout en sol de texture fine. L’eau évaporée en phase 1 est plus importante si la texture est moyenne, plus faible en sols grossiers (faible rétention) et argileux (faible conductivité).

Les pertes d'humidité des endroits avec herbe rase sont comparables aux pertes en sol nu. Il semble que la forte T° du sol nu fait plus que remplacer l'absence de transpiration

Une forte évaporation peut abaisser un peu la transpiration

Le drainage réduit l’évaporation en diminuant la teneur en eau dans la zone supérieure ce qui peut être important pratiquement : Si un retard initial de E permet à une plus grande quantité d'eau de s'infiltrer en profondeur (au-delà de l'atteinte postérieure par l'évaporation) des traitements de surface comme le mulching seront efficaces au stade 1. Une couverture caillouteuse agit dans le même sens (self mulching possible aussi pour certains types de sols) ainsi qu’une forte transpiration des plantes. De nombreux fermiers ont eu des échecs car ils travaillaient le sol alors qu'il a fini la 1ère phase de dessèchement. Ceci peut être tres utile cependant si le sol se crevasse. Des irrigations trop rapprochées peuvent laisser le sol humide tel que le 1er stade d'évaporation persiste la plupart du temps avec un régime maximal de pertes en eau. Avec une seule irrigation profonde il y a moins de pertes en eau.

Le sol tassé évapore plus que le sol meuble en forte évaporation mais pas avec une évaporation faible (qui a un peu l'avantage)

La formule de Kimberly (Idaho) permet de tenir compte de l’augmentation de Kc (appelée Ks) après une pluie ou une irrigation. Elle a montré son utilité à la SEI :

Pour Kimberly (Idaho) 1er jour Ks =  (0.9 -Kc)*0.8

2ème                             *0.5

3ème                              *0.3

Si Kc > 0.9  Ks ignoré

Si 50% sol humidifié Ks *0.5

### Remontée de nappe

Elle dépend : - de la profondeur de la nappe par rapport aux racines

- des propriétés de conductivité et capillarité du sol

- de la teneur en eau du sol  ou des forces de succion dans ces zones

Sa contribution est inférieure à 1 mm /J si la nappe est à  50 à 90 cm pour les sols a texture grossière ou lourde et à 120 à 200 cm pour les sols limoneux. Il est utile de contrôler les fluctuations de la nappe (ascension capillaire possible jusqu'à 4 m de profondeur pour le limon du bassin parisien, avec remontée de 100 mm à partir des couches profondes à plus de 2 m pour blé et luzerne en années sèches). Un niveau important de galets diminue les remontées d’où l’intérêt de connaître la profondeur des galets : En sol de vigne, très caillouteux, il a été observé une remontée de 20 à 40 cm de l’eau du sol en dessous des racines

En sol d’alluvion récente, la hauteur de la nappe peut varier et être plus élevée si vent ou marée empêchent l’écoulement de l’eau vers la mer et si une forte ETP agit en ‘attirant’ la nappe vers le haut.

### Excès d’eau

Répartition des sols en Ha (sauf *) suivant l’hydromorphie observée lors du levée des cartes pédologiques

H Sain - Drainage satisfaisant au moins jusqu’à 1.20 m

H faible - Drainage déficient au-dessous de 80 cm

H Moyenne -Drainage déficient à partir de 40 à 80 cm

H élevée - Drainage déficient près de la surface ou des la surface

| Roche | Texture | Ha | Sain | % | H faible | % | H Moy | % | H élevé | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miocene | Leg-moy | 4180 | 2770 | 66% | 815 | 19% | 410 | 10% | 185 | 4% |
|  | Lourd | 3270 | 1355 | 41% | 765 | 23% | 755 | 23% | 395 | 12% |
|  | tres lourd | 955 | 390 | 41% | 60 | 6% | 215 | 23% | 290 | 30% |
| A Ancienne | Leg-moy | 9075 | 7080 | 78% | 1265 | 14% | 520 | 6% | 210 | 2% |
|  | Lourd | 7585 | 2505 | 33% | 2180 | 29% | 1955 | 26% | 945 | 12% |
|  | tres lourd | 3725 | 430 | 12% | 640 | 17% | 1530 | 41% | 1125 | 30% |
| A Récente | Leg-moy | 7050 | 4865 | 69% | 1050 | 15% | 670 | 10% | 495 | 7% |
|  | Limoneux | 2510 | 665 | 26% | 810 | 32% | 415 | 17% | 620 | 25% |
|  | Lourd | 670 | 55 | 8% | 70 | 10% | 150 | 22% | 395 | 59% |
| Granite | tout | 744* |  | 79% |  | 14% |  | 6% |  | 1% |
| Schiste | tout | 244* |  | 80% |  | 15% |  | 4% |  | 1% |

*  exprimé en nombre d’analyses (1 analyse pour 10 à 50 Ha )

Conditions favorisant l’ hydromorphie

a) Conditions climatiques   Avec les conditions climatiques de la SEI, sur 36 ans, il tombe de 300 à 800 mm (1er et 9ème décile) avec une médiane de 500 mm. Les bilans en cours à la SEI montrent qu’il y a drainage entre 50 et 80 % de ces quantités. Les quantités a drainer sont donc importantes réparties sur cette période mais ponctuellement les débits peuvent être très importants car avec une pluie maximale journalière de 34 à 326 mm il y a 3 années sur 10 une pluie journalière > 100 mm et une année sur 10 une pluie journalière > 150 mm.

On peut s’interroger sur la préconisation de drainer systématiquement les plantations arboricoles, même en sol sain. Le drainage peut améliorer la qualité des produits (clémentines..)

b) Une irrigation mal conduite peut engorger les sols : Par les mesures effectuées à la SEI on observe, avec des apports supérieurs aux besoins pour le clémentinier, des zones sous le goutteur nettement saturées (20 à 30% de plus que la CC) en profondeur, de 40 à 120 cm, s’étendant jusqu’à  1,5 m du goutteur. Le clémentinier en sol nu a des possibilités plus limitées que les autres arbres pour transpirer l’eau.

c) Le tassement de la terre par les animaux ou les machines. L’eau peut stagner au niveau du passage des roues même en sol à 15% d’argile à la SEI .. Des mesures récentes montrent des densités du sol élevées, souvent plus que des mesures plus anciennes.

d) La dégradation de la structure (appauvrissement en matières organiques, pertes de calcium, enrichissement important en potassium, transformation des états du fer par excès d’eau qui va amplifier ce phénomène) diminue la perméabilité du sol, avec ou sans battance du sol. La battance, dans ces conditions, augmente fortement dans les sols limoneux. Apres le semis il y a formation d’une croûte sédimentaire en sol nu apparaissant après cumul de 60 mm de pluie (dans le Nord de la France) ou plus tard s’il y a eu dessèchement après le travail du sol (les agrégats résistant mieux à la pluie s’ils sèchent durant 2 à 3 jours ). Avec la couverture en place la croûte est un peu altérée.

e) Causes diverses

Le colluvionnement  de bas de pente retenant l’eau ou faisant barrage.

Les fossés à ciel ouverts mal entretenus ou comblés

Les effets du démaquisage, de la déforestation ou des incendies qui augmentent le ruissellement dans les sols dominés et l’hydromorphie de bas de pente

Le nivellement intempestif des thalwegs

Les réseaux routiers coupant les zones de drainage

## Réponses de la plante au manque d’eau

### Indicateurs de besoins en eau

Potentiel foliaire : Il est mesuré par une chambre à pression soit à l’aube, en équilibre avec le sol ou en milieu de journée ou il est le plus bas. C’est la somme du potentiel de turgescence, plus lié à la croissance et du potentiel osmotique. Souvent des valeurs plus basses indiquent un moindre confort hydrique, toutes choses égales par ailleurs mais ce n’est pas toujours le cas si la résistance stomatique ou le potentiel osmotique varient. C’est souvent le plus utile.

Ouverture stomatique  Mécanisme le plus efficace à court terme pour les arbres et l’ouverture dépend du potentiel, de l’humidité relative de l’air, de l’humidité du sol, de la lumière, du contrôle hormonal ABA, du CO2 interne

Exemple SEI Olivier

Variations de croissance des organes végétatifs ou des fruits qui sont mesurées :

Directement au niveau de l’arbre pour des mesures peu précises

Par des appareils plus précis en continu Pépista donnant la croissance et de la contraction journalière de tiges ou fruits en fonction du rayonnement, du vent, de HR de l’air, T° air, ETP, teneur en eau du sol, stade physiologique

Thermomètre IR utilisé sur les arbres comme sur les herbes si la fermeture partielle des stomates diminuant T et élevant T° ne diminue pas les rendements. Différences relatives T° reliées à des différences relatives de potentiel pour des oliviers, des amandiers en Corse.

### Adaptation à la sécheresse

Evasion

Ceci est possible par augmentation de la dormance durant les périodes de sécheresse, par pertes de feuilles en périodes sèches, par contrôle du tallage et de différentes périodes de végétation par la sécheresse, par un développement phénologique rapide, souvent observé en région méditerranéenne. Un stress modéré peut diminuer la durée du cycle de la plante, alors que ce peut être l’inverse si le stress est sévère. Le choix de cultivars à cycle court permet d’esquiver les périodes sèches avec des rendements plus importants que des cultivars plus tardifs excepté en année pluvieuse.

En Corse il n’y a pratiquement pas de céréales de printemps.

Tolérance avec des potentiels bas

La diminution du potentiel foliaire total a des effets importants si elle s’accompagne d’une diminution et de l’arrêt du potentiel de turgescence (ou lorsque la plante n’est pas adaptée anatomiquement à ces potentiels bas au niveau cellulaire ou des tissus conducteurs). Lorsque le potentiel osmotique diminue avec le potentiel total, il peut y avoir maintenance du potentiel de turgescence. Cette adaptation biochimique demande du temps et de l’énergie (qui peut quelquefois se faire au détriment du rendement) mais est efficace en stress modéré.

Une autre possibilité, moins connue, peut être utilisée, pour les tissus en croissance uniquement, et réside, lorsque la sécheresse augmente, au changement de l’élasticité des parois de la cellule qui peuvent agir directement sur le potentiel de turgescence. L’importance de maintenir les feuilles vertes pour conserver la croissance durant la sécheresse dépend plus de la résistance des membranes cellulaires à un stress prolongé qu’à un ajustement osmotique.

Ces possibilités s’observent pour les céréales, les fourrages, les arbres fruitiers.

Tolérance avec des potentiels élevés

Réduction des pertes d’eau

Elle est possible soit par un contrôle des pertes d’eau au niveau des stomates ou de la feuille (pertes cuticulaires) soit par une diminution des surfaces évaporantes.

Le contrôle stomatique est important surtout pour les plantes bien ‘couplées’ avec l’atmosphère comme les arbres. Il est efficace très rapidement s’il réagit directement à la ‘sécheresse’ de l’air, moins rapidement en réaction à la sécheresse du sol. Une déficience en N P K diminue l’ouverture des stomates. Une forte teneur en potassium diminue le taux de transpiration. Une plus forte sensibilité stomatique en sec permet à des plantes en C4 de mieux assimiler les 1ère heures de la journée puis de limiter les pertes. A long terme le contrôle stomatique est un mécanisme de survie et non d’optimisation de la productivité sauf cas spécial. Le contrôle stomatique permet au début un certain maintien du potentiel et une amélioration de WUE (efficacité de l’eau).

Les pertes, hors stomates, sont souvent faibles mais peuvent avoir une certaine importance pour les plantes à fort LAI comme les arbres.

La diminution des surfaces évaporantes peut prendre différentes formes :

- Dimorphisme des feuilles avec feuilles  résistantes en été plus petites et moins exposées

- Sénescence et abscission des feuilles et parfois des rameaux, ce qui n’a d’intérêt que si la faculté de reprise est élevée. Elle peut être de l’ordre de 1 an pour l’amandier, 2 ans et plus pour d’autres arbres

- Développement moindre des surfaces foliaires avec un stress modéré. En cas de risque de sécheresse il est préférable d’avoir plus de plantes à surface foliaire individuelle réduite que des cultivars à surface foliaire élevée. En stress sévère, il faut tailler sévèrement les arbres.

- Réduction de l’interception des rayonnements (Tournesol), mouvement des légumineuses

- Enroulement des feuilles (Sorgho, fétuque, riz , ray grass ) Il est intéressant s’il est préventif et réversible

- Changement de la  reflectance : La production d’un chevelu poilu, de cire en surface ou de sel augmente la reflectance

Augmentation de l’accumulation d’eau

C’est possible en :

1 - augmentant l’efficience de la circulation de l’eau dans la plante, l’azote ayant un rôle positif en augmentant la  teneur en eau du végétal et, même si elle n’économise pas l’eau, son utilisation est améliorée (Graminées)

2 - améliorant l’efficience des racines ( densité, profondeur, vitesse d’absorption, renouvellement, vitesse de croissance ). La densité racinaire peut augmenter en stress (rhizogénese de sécheresse chez les anciennes dicotylédones). Les coupes fréquentes des prairies jeunes diminuent la longueur des racines. Les racines d’arbres fruitiers ont une faible densité mais une plus forte profondeur d’extraction jusqu'à plus de 2 m (adaptatif en sec) mais le maximum d’extraction se situe dans les 50 cms de surface avec densité diminuant avec la distance à l’arbre.

3 - augmentant la différence de potentiel avec le sol. Il faut une résistance de la plante assez faible pour être utile et une augmentation des tissus conducteurs dans la plante.

Rapidité de récupération après stress : C’est adaptatif surtout pour les plantes à croissance indéterminée avec pluie de fin de saison. C’est  important pour les arbres. La récupération peut être rapide pour le potentiel, plus lente pour la conductance et quelquefois pas possible pour la photosynthèse si l’appareil a été touché par la sécheresse. Elle dépend de l’intégrité du système conducteur (cavitation) et du contrôle hormonal. Elle peut dépendre des réserves de sucres de la plante (Dactyle Curry).

C’est un point très important en Corse pour comprendre par exemple les différences de comportement entre kiwis et clémentiniers.

2ème Partie : Besoin eau par culture

# Les besoins en eau des différentes cultures.

Les mécanismes en céréales qui maintiennent la productivité et augmentent l’efficience sous stress hydrique sont importants alors qu’en pâturage, la maintenance de la production et la persistance de la plante sont plus importantes. Pour ces cultures le rendement est relié à la transpiration. En arboriculture la persistance est primordiale mais en conditions naturelles le maintien en vie et le maintien des possibilités de photosynthèse potentielle se payent par une productivité très faible avec un rapport complexe avec la transpiration.

## Arboriculture

### Généralités

Les arbres fruitiers peuvent être d'efficaces utilisateurs de l'eau. Les périodes critiques sont l’installation du fruit, la formation des bourgeons à fleurs, le grossissement du fruit. Pour de forts rendements le taux de transpiration est élevé et probablement le stress est plus fréquent que pour les plantations traditionnelles. Même s’ils sont bien alimentés en eau ils réagissent aux changements de demande soit durant le jour ou la saison.

La sécheresse diminue la productivité mais même si l'arbre ne semble pas stressé l'utilisation de l'eau est reliée au rendement . Les besoins varient avec les espèces et les variétés : COGNASSIER > POIRIER > PRUNIER > PECHER > POMMIER > CERISIER > ABRICOTIER. Durant la période de dormance, l’utilisation de l’eau par les arbres est faible et elle devient maximale quand les feuilles et les fruits sont developpés. Vers la fin de la saison les besoins diminuent.

- Croissance des tiges et surface foliaire

C'est un des effets du stress de diminuer la croissance végétativei bien que c'est moins évident pour les arbres fruitiers ou la croissance se fait tôt au printemps avant tout stress. Cette sensibilité peut être due à un potentiel foliaire élevé des jeunes feuilles en formation.: La croissance des tiges au printemps a été reliée aux conditions hydriques même tardives de la saison précédente

L’épaississement des tiges et des troncs durant la saison sont aussi sensibles au déficit en eau .La dimension des feuilles est moins affectée. L'effet cumulatif se traduit par la réduction des dimensions de l'arbre

L’initiation des tiges est proportionnelle au degré de stress : même un stress moyen réduit l'initiation. Pour les espèces ou le nombre de fruits par tige est insensible au stress, le nombre de tiges initiées peut être un des composants du rendement affecté par le stress

Avec l’age les assimilats vont davantage aux fruits et moins aux racines et aux tiges

- Développement

La différentiation de bourgeons à fleurs arrive généralement l'année précédente (N-1) ; Alors un stress durant l'été et l'automne N-1 affecte l'initiation et la différenciation des bourgeons à fleurs pour la plupart des espèces si le stress est sévère mais pas s’il est modéré.

Si le stress a lieu juste après la chute des pétales, l’installation du fruit sera fortement réduite (poirier et pommier) mais c’est rarement observé au champs sauf si le stress est sévère.

3) Effet sur la qualité des fruits

La dimension du fruit diminue avec un stress même léger. Son début de croissance peut être ralenti quelquefois même si  le stress s’est produit l’année précédente.

Le nombre de fruits interagit avec leur grosseur et la dimension des fruits est plus réduite si le nombre de fruits est élevé en cas de stress.

La qualité gustative des fruits à pépins est améliorée par un déficit modéré. Les sucres solubles augmentent et le contenu en eau diminue avec le déficit. Un déficit modéré augmente la couleur et réduit l’acidité titrable des pommes.

Les brûlures solaires augmentent en stress (cultivars sensibles de noyers, pruniers)

Certains désordres physiologiques sont sensibles au stress (bitter pit ..)

4) Méthodes d’irrigation

L’arbre répond plus au dessèchement du sol et à la périodicité des irrigations qu'à la méthode  mais il peut y avoir des effets particuliers

- L’irrigation sur frondaison permet un maximum de protection contre le froid jusqu’à – 4° mais sous frondaison, il peut y avoir une certaine protection contre le froid (1 à 2°). Le sur frondaison limite les acariens mais permet le développement de fusicoccum et de bactériose et peut marquer les fruits

- Lors de la conversion de l’irrigation de la pleine surface à la localisation. Il y a peu de stress dans la plupart des cas même en cas de forte demande

- En localisation il y a des gains de quantité d’eau surtout les 1ères années 20 à 30 % de la surface du sol mouillée apparaît suffisant si assez d'eau est utilisée

- En sol peu épais même si l’ apport d'eau est suffisant le potentiel de la feuille est plus bas que si tout le sol est humide. Le léger stress du à une résistance racinaire plus élevée induit plus de sucres, une floraison plus précoce des jeunes arbres et quelquefois plus de rendement les 1ères années . Ceci s’observe au moins sur pommier.

- Avec les  microjets il y a par évaporation directe des  pertes de quelques pour cent de l'eau  apportée. Une mauvaise distribution de surface ne signifie pas une mauvaise distribution de profondeur car il y a redistribution latérale. En localisé il y a réduction de l’arrosage de 20 à 30% par rapport à l’irrigation par aspersion (Exemple SEI sur pêchers)

- La brumisation peut avoir un effet positif sur peches, cerises, poires, pommes, tomates concombres, surtout si l’ETP est élevée

- Le goutte à goutte permet la diffusion de l’irrigation fertilisante, plus efficace.

5) Diminution des apports d’eau

Différentes plantes consomment plus d’eau si elle est plus disponible, jusqu’a 50% sur pommier.

Limitation de la croissance :

- Il faut éviter le déficit tout le temps les 1eres années  pour avoir sans délai le maximum de développement de la  canopée (jeunes amandiers)

- En arbre en production si la végétation de printemps est trop forte le rendement peut augmenter ou diminuer l’année en cours mais diminue l’année suivante (peu de bourgeons à fruits). Il faut retarder la 1ère irrigation jusqu'à la fin de la 1ère période de croissance des tiges mais pas trop sévèrement car il y a aussi initiation florale.

- Un rationnement même sévère à la SEI  peut permettre avec Kc apporté en G a G de 0.33 d’avoir un Kc réel jusqu’à 65% car l’eau du sol est alors mieux utilisée (que si l’apport se fait au Kc normal ou en sec) avec maintenance des possibilités de croissance

- Si le stress est  très sévère, une taille très forte (pêcher et poirier) empêche le développement d'un déficit causant la mort de l'arbre

- Espacement et apport d'eau interagissent pour réduire la croissance végétative au moins du pêcher

. Le G a G crée un léger stress hydrique favorable. Les arbres sont moins développés.

- 85% RU pour le pommier et 70 % pour le pêcher est optimum pour la croissance  et 35% RU limite la croissance mais maintient l’ouverture stomatique pour la photosynthèse.

- Un déficit à 25% RU limite la croissance des fruits fortement mais évite des désordres physiologiques  au stockage

Diminution des apports lors des périodes de faible croissance des fruits

En sol peu épais on peut contrôler la croissance et le statut hydrique par l’irrigation à haute fréquence et, à certains stades, par un apport déficitaire ce qui réduit fortement la croissance des tiges sans affecter la croissance des fruits pour certaines espèces et cultivars (pêcher tardif et poirier non affectés par le déficit durant la croissance des tiges avec diminution de la taille de l’arbre et du coût d'irrigation). Ceci est du à ce que lorsque la croissance de la tige est terminée, il reste 75% de la croissance des fruits à faire avec croissance compensatrice des fruits après le déficit. Chalmers arrive à diminuer la croissance de 3/4 et l’irrigation d'1/3 en pêcher et poirier sans réduire le rendement ou la dimension du fruit. Les résultats sont prometteurs sur amandier et Fino Lemon. Cependant l'application des besoins en totalité ou presque donne les meilleurs résultats et cette méthode est difficile a utiliser en sol profond.

Réduction irrigation après récolte

L’irrigation suivant la récolte n’est utile que si une croissance additionnelle des rameaux et du stockage des sucres est utile pour la récolte suivante. Une bonne alimentation hydrique jusque tard en saison améliore la croissance des tiges l'année suivante. La formation des bourgeons à fruits de l’ abricotier est sensible au déficit en eau après récolte. En cas de stress sévère et de chute des feuilles, l’irrigation après cette chute favorise la floraison durant l'automne, réduisant la floraison du printemps suivant. L’évitement de stress après récolte, améliore la migration de l’azote dans le sol et facilite les derniers stades de morphogenèse des bourgeons et la production de réserves mobilisables au printemps.

Il y a des variations parmi les espèces.

6 ) Eviter les maladies

Les excès d’irrigation peuvent favoriser les attaques et la dispersion de Phytophtora (noyer cerisier avocatier et citrus). Il faut éviter la saturation le long des troncs. L’irrigation en réduisant la température du sol favorise  la verticiliose.

Usuellement le stress augmente le problème des insectes peut être par des effets indirects sur la température ou l’alimentation des feuilles mais il y a des cas contraires aussi.

7) Eviter les excès d’eau

La tolérance aux excès d’eau est : Cognassier > Poirier > pommier > citrus et prunier > Cerisier >  Abricotier  Pecher et Amandier > Olivier

La réponse de la plante dépend de la durée, du génotype, de l’ETP et de la période de l’année connectée à la température du sol. Le stress l’été est plus sévère avec plus de pertes de racines que de tiges. La sévérité peut augmenter s’il y a eu déjà un stress l'année précédente.

L’effet d’une nappe superficielle en année pluvieuse est négatif.

8) Densité des arbres

Le déficit en eau du sol à la fin de la saison augmente avec la densite de plantation, les fortes densités augmentent la dimension du réservoir en puisant l'eau plus profondement, avec des différences plus faibles en arbres plus agés. Elles augmentent aussi la densité racinaire. De 1000 à 4000 arbres/ha, la consommation en eau augmente avec la densité et LAI mais pas à toutes les périodes car au printemps LAI augmente plus rapidement que la densité des racines d’où plus forte transpiration à cette période.

9) Effet du travail du sol

Les herbicides par rapport à l’enherbement total ou partiel augmentent souvent la croissance et le rendement. Malgré l'accroissement de croissance, le dessèchement est beaucoup plus élevé avec l'herbe. Sans herbe, l'eau est à un potentiel plus élevé. Le système racinaire du pommier s'adapte à l'herbe par augmentation de nouvelles croissances racinaires et une distribution plus profonde. Relativement tôt en saison seule une partie des racines sous herbes est effective.

Les arbres pourront être plus affectés par la baisse du potentiel hydrique que les plantes de couverture (moins forte densité racinaire).

10) Effet de la charge en fruit

La récolte a une grande importance sur la surface foliaire et le comportement des stomates. La récolte augmentant, la surface foliaire diminue ce qui tend à réduire la transpiration si la radiation totale est réduite. Ceci n'est pas le cas pour des cultures comme le pommier ou la surface foliaire est installée avant les fruits. La charge généralement augmente le taux de transpiration par unité de surface foliaire en annulant partiellement ou totalement la réduction de surface foliaire. L'utilisation saisonnière de l'eau est 15 à 100% plus élevée en pommier et pêcher chargés de fruits par rapport à ceux non chargés bien que la charge puisse réduire l'utilisation de l'eau pour des boutures de citrus a travers une réduction sévère de la surface foliaire (Landsberg et Jones 1981, Chalmers et al 1983, Jones et al 1985). L'augmentation de transpiration est associée à un plus fort taux photosynthétique et à une accumulation de matières sèches. Un fort rendement en fruits réduit, surtout sur plusieurs années, la croissance racinaire, abaisse la quantité d'eau utilisable et probablement donne une fréquence plus élevée de basses valeurs de potentiel foliaire durant la saison.

Les arbres fructifères commencent à se contracter quelques semaines avant les arbres sans fruit. Cet effet de la récolte sur les contractions (pêcher) est comparable à l'effet de la sécheresse prolongée pour les autres arbres

11) Nutrition minérale

Les mouvements des ions nutritifs diminuent avec  la sécheresse. Avec moins de racines pour les arbres, ceci peut aggraver les effets de la sécheresse. L'effet de différents régimes d'irrigation sur les éléments foliaires diffère suivant les années et rend difficile toute généralisation. On observe en Corse différents effets dont certains sont assez constants : Moindre alimentation en bore, calcium et phosphore en apports d’eau limités.

12) Adaptation à la sécheresse

- Racines et sol humidifié de façon hétérogène : L‘arbre peut extraire de l'eau avec une portion des racines dans la zone humide. Un pommier avec 1/4, 2/4 ou 3/4 des racines en zones humides utilise 74, 88 et 94% de l’eau (par rapport au sol entièrement humide). L'arbre distribue l'eau latéralement à toutes les parties du pommier. Les racines s'adaptent rapidement et poussent en zone humide en y proliférant. La zone sèche restreint la croissance des racines et cette zone peut être remplie de vieilles racines avec décroissance des nouvelles.

- Système racinaire : La densité racinaire de tous les arbres fruitiers est faible (surtout le pommier) avec une résistance hydraulique racinaire importante, qui peut augmenter avec la sécheresse. Les autres cultures ont plus de racines (jusqu'à 1000 fois plus pour les herbacées). Cependant les pics de transpiration en vergers irrigués excèdent ceux des herbacés donc la transpiration au moins en irrigué n’est pas forcément limitée par un faible enracinement.

Pour les jeunes arbres la croissance aérienne affecte très rapidement la longueur des racines. La restriction du système racinaire peut permettre une mise à fruit plus précoce.

La profondeur racinaire peut être supérieure à 2 m mais le maximum se trouve dans les 50 cms de surface avec une densité diminuant avec la distance au tronc. Il y a une forte utilisation de l’eau en surface (70 à 80 % de la RU). Avec le dessèchement en surface la plante va extraire plus en profondeur.

L’Irrigation augmente la croissance des racines probablement en augmentant la croissance aérienne.

L’extraction en profondeur de l’eau du sol sans irrigation est observée pour les arbres et est un phénomène adaptatif

Ajustement osmotique :L’osmorégulation existe chez le pommier, l’ amandier, le pistachier, le pêcher et le poirier, la vigne et probablement pour les autres espèces. Ceci peut être très important et permettre une forte résistance au stress. Cela permet la maintenance de l'ouverture stomatique de pommiers soumis à la sécheresse.

Les jeunes feuilles de pommier ne font pas d'ajustement osmotique (elles n’ont pas les enzymes pour produire le sorbitol) mais les vieilles feuilles le peuvent si le stress arrive lentement mais il n’y a pas d'ajustement si le stress arrive rapidement.

Résistance stomates Rs L'effet à long terme de la sécheresse sur les stomates, probablement en relation avec l'effet de la sécheresse du sol sur le système racinaire, peut être adaptatif. Jusqu’à récemment on pensait que la conductivité avait un effet majeur sur la photosynthèse mais la composante non stomatique de la photosynthèse est beaucoup plus importante que prévue.

L’augmentation de l'épaisseur de la cuticule augmente la résistance stomatique.

Le stress affecte Rs. Apres la fin du stress il faut 4 à 5 jours pour récupérer Rs comme en non stress mais si un second stress survient, il n’y a pas de récupération.

L'augmentation de conductance stomatique est induite par la présence de fruits

Ajustement de la surface foliaire L'ajustement de la surface foliaire naturellement ou par effet de l'homme influence fortement le degré de stress interne et donc les réponses au stress

Si le contrôle stomatique est insuffisant pour empêcher des potentiels trop bas, il y a un autre mécanisme qui est efficace (chute des feuilles amandier…)

Potentiel foliaire : Les feuilles âgées montrent une baisse du potentiel à l’automne. Le potentiel est plus contrôlé par la transpiration que par l’humidité du sol.

Le potentiel minimum du pêcher est souvent plus bas que pour les autres arbres et les feuilles d'arbres très chargés en fruits, qui ont des potentiels plus bas, peuvent même se flétrir juste après irrigation avec une forte évaporation

### Coefficients culturaux

Quelquefois avant la chute des feuilles  Kc tend à diminuer reflétant l'effet de l'age des feuilles sur la transpiration. La période ou Kc diminue est affectée par l’irrigation et les espèces d'arbres.

Le fait que Kc est voisin de 1 en dépit de fortes conductivités est permis par la décroissance en cours de journée de la conductivité. Occasionnellement Kc peut être plus élevé, jusqu’à 1.3 1.4 en haute densité.

Un verger enherbé utilise 25 à 30% d'eau en plus. Lorsque la canopée est étendue sur plus de 50 à 60% du sol, elle réagit comme si tout le sol était couvert (à cause d’une micro advection).

Les jeunes vergers ont un % de couverture du sol minime et ET très dépendant des fréquences d'irrigation. ET des jeunes amandiers est reliée à la surface ombrée à 12 h sous goutte à goutte  : 10% surface  20% Et adulte     20%50% ET adulte    30% surface  60 % ET adulte et 50 % surface  100 % ET adulte.

Kc d’ après le  traité d’irrigation de Tiercelin

| Culture | Kc initial | Kc maximum | Kc fin | Hauteur max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amandier sol nu | 0.40 | 0.95 | 0.65 | 4 m |
| Avocatier sol nu | 0.60 | 0.95 | 0.75 | 3. m |
| Raisin table | 0.30 | 0.85 (0.7 cuve) | 0.45 | 1.5-2 m |
| Kiwi | 0.4 | 1.05 | 1.05 | 3 m |
| Olivier | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 5 m |
| Agrumes nu 70% | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 4 |
| 50% | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 3 |
| 20% | 0.50 | 0.45 | 0.55 | 2 |
| Agrumecouverture 70% | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 4 |
| 50% | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3 |
| 20% | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 2 |
| Pommier cerisier nu | 0.60 (0.45) | 0.95 | 0.75 (0.70) | 4 m |
| Pechers autres fruits noyaux nu | 0.55 (0.45) | 0.90 | 0.65 | 3 m |
| Pommier cerisier avec couverture | 0.80 (0.50) | 1.20 | 0.85 (0.95) | 4 m |
| Pêchers autres fruits noyaux couverture | 0.80 (0.50) | 1.15 | 0.85 (0.90) | 3 m |
| Noyers | 0.50 | 1.10 | 0.65 | 5 m |

( ) vergers soumis au gel

Kc par décade Bas Rhône Languedoc

|  | Avril |  |  | Mai |  |  | Juin |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  | S eptembre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Abricotier | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Cerisier | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Amandier | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| Poi Po nu | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | 0.90 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Poi PoH | 0. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| R de table | 0.4 | 0. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
| Prunier ente | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Pêche pre | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Pêche pre | 0. | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Pasch saison | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Perch tard | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Clem G a G | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Clem Asp | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Clem Asp her | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Kiwi Asp | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.1 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Kiwi G a G | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.65 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.5 |
| Kiwi Mic | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |  | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |

### Besoins par culture

- Abricotier

L’irrigation est très souhaitable (calibre, récolte). Les besoins les plus intenses sont du début du durcissement du noyau à la maturité des fruits, alors que les rameaux continuent leur croissance.

La croissance rapide du fruit nécessite une irrigation soutenue mais le rythme doit conserver une bonne fermeté au fruit et une teneur convenable en matières sèches.

L’irrigation post récolte en Californie est favorable à la formation du bourgeon à fruits. Elle réduit l'alternance. Pour les variétés tardives il faut prolonger la période des irrigations comme pour les pêches ou les prunes. En fin de cycle quand l’initiation florale et l’aoûtement sont suffisamment avancés on peut cesser les apports d'eau (vers septembre).

Les irrigations mal conduites sont néfastes :

sensibilité à l’asphyxie et aux attaques parasitaires de l'abricotier donc éviter les excès même temporaires et le travail du sol superficiel.

risque au voisinage de la maturité de l’irrigation sous frondaison par éclatement des fruits du aux variations brutales de l'humidité du sol.

augmentation du coût de production (eaux-nitrates)

détérioration de la qualité des fruits.

Quand le stress est graduel l’abricotier peut maintenir sa turgescence malgré un fort déficit interne. Il peut récupérer rapidement après un stress.

2) Cerisier

Mûrissant ses fruits très tôt il peut bénéficier des réserves d'eau du sol mais si le printemps est sec ou le sol est à faible réserve en eau, les fruits risquent de rester petits et l'arbre a du mal à s'alimenter et peut dépérir.

Il y a augmentation de la production et du calibre en irrigué surtout durant la période de formation des fruits ; durant la phase d'initiation et de différentiation des bourgeons après la récolte car autrement la fructification s'en ressentira l'année suivante

Il faut fractionner les apports pour tenir compte de la sensibilité des porte-greffe aux excès d'eau si cela dure quelques jours

Une irrigation abondante près de la récolte après une période de sécheresse peut entraîner l’éclatement des fruits, surtout avec l’aspersion.

La dose maximale d'eau est valorisée si le niveau de fertilisation N K est suffisamment élevé.

Entre le goutte à goutte et l’aspersion, le meilleur procédé est fonction des porte greffe et des variétés agissant sur les dates de maturité, la croissance, le système racinaire.

3) Pommier

Coefficient Kc.

Souvent, le climat de l'année a plus d'effet sur la qualité et le rendement que les variations de doses d'irrigation. Les besoins sont surtout importants en juillet et août. Pour les variétés à récolte automnale et un sol à bonne rétention en eau l’emploi d'un Kc constant avec une dose moyenne interrompu 15 jours avant récolte est favorable a la qualité et au rendement. Kc de 0.6 à 0.7 est favorable au rendement et à la qualité. Avec Kc = 1 il y a dilution des sucres et parfois de l'acidité et de la fermeté alors que le calibre moyen est plus grand avec réduction du nombre de fruits. Pour les sols à faible rétention en eau, c’est par une irrigation excessive que la qualité varie le plus.

Qualité

Le calibre est réduit les années sèches et augmente avec l’irrigation, même tardive en région à faible ETP. L’arrêt précoce de l’irrigation est néfaste au rendement alors que l'amélioration de la qualité n'a été constatée qu'une année sur deux.

A la fin de la sécheresse les fruits non irrigués augmentent rapidement de dimension. L’effet sur le calibre est compliqué par celui sur la charge. Un stress précoce peut augmenter indirectement le calibre en réduisant la charge. Les gros fruits sont moins acides et plus sensibles aux maladies de stockage mais moins sensibles au flétrissement.

Manque et excès d'eau peuvent agir défavorablement (Bitter pit, déficience en B et en Ca du fruit surtout si c'est tard en saison quand la température est élevée ou en fort stress hydrique).

Les cultivars tardifs peuvent être moins sensibles au stress que les précoces.

- Poirier

Il est sensible à la sécheresse. Il faut éviter toute rupture de fourniture d'eau Sa culture n’est pas possible sans irrigation en méditerranée. Il craint la sécheresse du sol et de l'air. Il supporte mal les discontinuités et variations. Quelques variétés comme Alexandre Douillard sont cependant presque xérophytes.

Eviter le sur frondaison s’il y a risque de feu bactérien.

- Pêcher

Du débourrement au durcissement du noyau  un rationnement modéré (2/3 ETP) n’a pas d'incidences fâcheuses par la suite. La croissance secondaire de la tige est très sensible à la sécheresse. Il y a peu d'effet sur la taille finale des feuilles. La sensibilité à l’allongement de la pousse et au développement du fruit est nette mais peu accentuée. En général, la diminution d'humidité favorise le développement des racines chez l'arbre fruitier mais s’il est sévère il diminue la  masse racinaire (nécrose des radicelles).

Du durcissement du noyau à mi-juillet ou à la cueillette. Il y a grossissement du fruit et développement des rameaux qui porteront les boutons floraux. Un rationnement à 66% ETP réduit le volume de la production et compromet l'année suivante en limitant le diamètre et la longueur des rameaux mixtes portant la récolte future. La baisse de qualité en période pluvieuse peut être attribuée à un faible ensoleillement et une température insuffisante plutôt qu'à l’eau. La teneur en sucre n'est que très faiblement améliorée. Les besoins réels des arbres, augmentent à partir de juillet surtout pour le pêcher (croissance active en été). Pour les variétés précoces ou en sols à faible CC, il faut maintenir l'irrigation jusqu'au voisinage de la récolte.

Un stress durant le stade 2 de la croissance des fruits causant un flétrissement a peu d'effet sur la croissance des fruits, mais la croissance végétative peut être réduite de 75%. Un stress moins sévère augmente le rendement de 30% sans réduire la croissance en affectant la compétition végétation - fruit, dans le même sens qu’une forte densité. Durant la phase 3, sans stress, les fruits poussent plus vite (durant la phase 2 la photosynthèse diminue moins vite que la croissance d’où formation de réserves).

Jusqu'à fin septembre, la croissance est peu importante et supporte assez bien une restriction qui s'accompagne de symptômes de sécheresse parfois sévères mais sans répercution sur le volume et le calibre l’année suivante mais il y a probablement perturbation alimentaire et sensibilité accrue aux maladies. Après la récolte, jusqu'en octobre, le pêcher continue à consommer de l'eau et surtout pour cette espèce on peut augmenter de 20 à 25% Kc pour favoriser le développement végétatif et la préparation de la floraison du printemps suivant.

6) Prunier

La croissance des rameaux est très rapide de mai à juillet avec des besoins importants en eau. On peut arrêter l’irrigation par aspersion 1 mois avant récolte mais avec le goutte à goutte les apports sont quasi continus du printemps à la récolte. Une forte humidité atmosphérique à la floraison entraîne le développement de la moniliose sur fleurs. Les pluies précédant la récolte ou à la récolte occasionnent l'éclatement des prunes et favorisent la moniliose.

En stress hydrique, il peut y avoir défoliation, diminution de rendement en partie à cause de fruits plus petits et par faible chute de fruits. Le stress fait gagner quelques jours de maturité. La croissance du tronc a probablement eu lieu surtout avant le stress d'où peu d'effet.

7) Noyer

L’enherbement est possible avec le goutte à goutte. Il y a une meilleure exploration racinaire en goutte à goutte ce qui est très important dans les sols superficiels et chlorosants.

Il y a nécessité d’avoir beaucoup d’eau donc l’irrigation en région méditerranéenne. Dans certains cas le rendement et la qualité (dimension -couleur) sont affectés par le stress, mais il y a peu de références. Les plantes souvent peuvent supporter un faible stress sans effet sur le rendement. La période de réduction a un effet et une réduction de 30% des apports en mai durant le maximum de développement réduit la surface foliaire, le rendement et la charge par unité de surface foliaire. Les arbres jeunes peuvent s’adapter au stress car les arbres ajustent leur système racinaire au volume de sol irrigué. Il y a avec la réduction des apports d’eau sur jeunes arbres de quatre ans, la possibilité d’obtenir de plus petits arbres avec une plus forte densité par ha et avec une précocité augmentée, une réduction des coûts, une amélioration de la pénétration de la lumière et une amélioration de la qualité.

8) Châtaignier

Il faut des apports d’eau suffisants et répétés (50 l / Plant). Il ne faut pas arroser que la partie superficielle du sol car le plant devient alors plus fragile.

Si on ne peut pas irriguer, le paillage en avril sur 1 m de rayon est utile avec du fumier pailleux ou un plastique noir de 100 microns.

9) Noisetier

Le noisetier est exigeant en eau, surtout de fin avril a fin juillet (Garonne) jusqu'à fin août plus au nord. Durant la récolte, l’absence de pluie est souhaitable pour une récolte mécanique.

Un vent  diminuant l'hygrométrie de l’air provoque le folletage des feuilles.

L’irrigation au goutte à goutte de mai à fin septembre donne d’excellents résultats, le système racinaire étant assez localisé autour du tronc.

Une bonne alimentation en eau est nécessaire pour une bonne reprise des plants la 1ère année, pour une croissance rapide des jeunes arbres avec début de production dès la 4ème année, pour obtenir des pousses annuelles à longueur suffisante nécessaire pour un plus grand rendement, pour un bon grossissement des fruits avec un calibre élevé des amandons et pour un meilleur aspect des fruits frais.

Les besoins se situent entre ceux des pêchers et des pommiers et ils sont proportionnels a la surface du feuillage

10) Agrumes

Kc observés à la SEI en goutte à goutte

Des apports d’eau >= 0.7 à 0.8 soit sur toute la saison soit après augmentation de 0.5 au départ à 0.8 en juillet août ont des effets négatifs sur le rendement.

Des apports d’eau de 0.6 au début à 0.7-0.8 en juillet août sont défavorables au rendement, surtout en sol caillouteux cx

Des apports d’eau de 0.6 sur toute la saison ou avec une pointe à 0.6-0.7 sont favorables au rendement

Des apports d’eau de 0.5 sur toute la saison ou avec une augmentation jusqu’à 0.6 à mi-saison et diminution à 0.5 0.45 en fin de saison sont favorables au rendement surtout lorsque l’eau est distribuée avec 4 goutteurs de 4l/h/arbre au lieu de 8 de 2l/h.

Des apports de 0.3 partout se sont révélés insuffisants surtout en cas de rendement important.

Avec 0.4 à mi-saison uniquement, ceci peut être suffisant en cx en 1994-1996 et ncx en 1998 1999.

Des apports très faibles 0.2 en début de saison puis avec augmentation ou non à 0.4 ont un effet négatif de 1994 à 96, uniquement en sol cx mais en 1998 99 l’effet négatif s’observe pour tous les sols (rendements élevés). A ces dates, le commencement de l’irrigation en E vers le 15 juin avec augmentation progressive vers 0.5 0.6 est encore plus négatif partout.

En conditions défavorables (sol caillouteux, peu de pluies en juin, forte charge) en goutte à goutte le minimum d’apport devrait être en Kc : 0.2 puis 0.3 fin juin – début juillet, 0.4 début juillet à mi-juillet, 0.5 mi juillet à mi août, 0.6 fin août à mi septembre. En conditions plus favorables mais toujours en sol caillouteux il y aura un décalage de 15 jours à 1 mois au passage du Kc supérieur et on finira à Kc 0.5. En sol non caillouteux, il pourra y avoir un décalage de 15 j à 3 semaines par rapport au cas précédent avec arrêt à Kc 0.4, exceptionnellement à Kc 0.3.

L’adoption de ces coefficients est favorable à la qualité des fruits (surtout à l’extrait sec).

1)Effets du manque d’eau

11) Croissance et eau

Un léger stress diminue la croissance de la canopée mais pas le nombre et le diamètre des fruits.

Un stress sévère en mai réduit  l’installation des fruits

en juin réduit l’installation  et la croissance initiale des fruits

en juillet réduit la croissance vigoureuse d'été mais la diminution de la charge  augmente le taux de croissance de la canopée

en août octobre  peut affecter la croissance du fruit ou l’épaisseur de la peau

- Pour les arbres jeunes, il y a une bonne relation entre le volume de la canopée et le rendement. En arbre adulte, un excès de croissance peut diminuer le rendement (ombre). L’irrigation peut être utilisée pour limiter le développement ou induire la croissance hors saison. C’est plus difficile et passager pour la taille.

- Les feuilles ont des caractéristiques mésophylles ou xérophylles suivant les auteurs. Les feuilles adultes sont plus xérophyles (épaississement des veines et de la cuticule, subérisation, variations des espaces intercellulaires minimisant un déficit en oxygène secondaire à l’effet de la sécheresse). La très forte réflectivité des feuilles dans l’infrarouge, peut empêcher en sec la température foliaire de devenir létale.

- Les feuilles ont 2 zones d’abscission dont une agissant rapidement (adaptative au stress). Elles peuvent tomber même si elles ne sont pas sévèrement desséchées avant des signes évidents de manque d'eau. Le flétrissement des feuilles est plus accusé sur Pomelo. La dimension finale des feuilles en arbres stressés est réduite mais moindre que la réduction de dimension des troncs ou des fruits

- La croissance végétative peut être normale même en cas de manque d’eau s’il y a peu de compétition avec un faible rendement. Si elle est limitée par le manque d’eau, une irrigation de septembre provoque une forte vague de croissance.

- Les agrumes portent plus de fruits qu'ils ne peuvent en garder. Il y a alors formation de couches d'abscission et quelques fruits chutent, plus si la température est élevée (si T° > 35° l’irrigation sur frondaison réduit de quelques degrés la température des feuilles), moins si l’irrigation est satisfaisante ou si l’arbre porte encore une récolte.

12) Fertilité

Un stress hydrique de mi-été peut être favorable à la floraison et à la fructification (utilisé en Sicile pour les citrons d’été et en Egypte pour le lime d’hiver ).

Les arbres bien stressés ont 2 fois plus de fleurs à la même date, que le témoin avec même floraison le printemps suivant mais 1,5 mois plus tardive avec le stressé. Les arbres stressés perdent plus de fruits en automne et au printemps. Le stress n’a pas d'effet sur la récolte des vieux fruits. Les arbres stressés doivent être vigoureux et sains. Dans le cas contraire, bien qu’on obtienne une forte floraison, la récolte ne tient pas.

Si une forte irrigation intervient après une période de sécheresse, il y a induction d’une floraison.

13) Grossissement du fruit

Une vaste littérature, indique l’importance d'un apport d'eau suffisant et d'un intervalle entre irrigations pas trop important pour avoir un fruit de bon calibre.

Le grossissement diminue si l’humidité dans les 60 cm de sol diminue avec augmentation du déficit de saturation des feuilles, plus rapidement en sol sableux au-delà de 20 cbars du fait que la conductivité hydraulique du sol non saturé décroit fortement de 20 à 100 cbars. A une forte succion du sol la croissance du fruit est influencée par l'humidité de l'air d'où la nécessité de maintenir une faible succion durant les périodes de faibles humidités de l’air. Cette corrélation entre croissance du fruit et tensiomètre ne s’observe que si les arbres portent une récolte normale et peu différente.

Si la température de l'air est élevée, la croissance peut diminuer. Il y a un optimum entre l’humidité du sol et la T° air. La T° optimum est réduite si l'humidité du sol est plus faible.

Avec une forte irrigation, il y a quelquefois baisse du calibre (effet antagoniste sur la végétation, anoxie).

Les traitements limités en eau n'affectant pas le poids des fruits, ne causent pas de dommages aux arbres.

Dans les régions à pluies d’automne et de printemps importantes (minimum 350 mm), même les plus bas apports d'eau ne changent pas d'année en année le poids moyen des fruits.

Si après une sécheresse prolongée l'eau devient très abondante, il y a déséquilibre et les fruits se fendent.

La plupart des années, le goutte à goutte donne de plus petits fruits que l’irrigation par submersion.

Une faible irrigation peut produire de gros fruits s’il y a une plus forte chute de juin, mais pas de plus gros fruits que si l’on a une forte récolte avec une bonne irrigation.

14) Qualité

141) % jus

L’irrigation augmente le % jus, même si le sol est partiellement humecté en G à G. Il y a peu de différence avec des méthodes d’irrigation diverses. Il peut y avoir des effets discordants de l’irrigation suivant les variétés. L’augmentation de l’intervalle entre deux irrigations, diminue le % de jus du pamplemousse mais augmente le % de jus de l’orange Valencia.

142) Extrait sec E

L'état hydrique agit fortement sur l’extrait sec avec diminution de E lorsque les quantités d’eau apportées (ou la fréquence d’apport)  augmentent.

E augmente dans le jus à la fin du développement du fruit  Il diminue alors si l’irrigation est importante

Blondel et Cassin (1972) trouvent une  relation inverse entre l’intensité de l’irrigation surtout tardive fin août septembre octobre et E.   Ceci s'observe également a la suite d'une forte pluie.

Pour certains auteurs la sécheresse avant fin août début septembre diminue E   alors qu’après cette date E augmente.

Une eau riche en  chlorure ou sulfate augmente E.

143) Acidité A

La sécheresse augmente A, quelquefois plus que E, diminuant E/A. Il en est de même de l’augmentation des intervalles entre irrigations. Pour certains auteurs, un stress en juillet et août augmente E et A. L’acidité des citrons est maximale en même temps que l’intensité de la sécheresse. Le pamplemousse est plus sensible que l’orange car l’effet du stress sur l’accumulation de A dure plus longtemps. Une forte acidité n’est pas recherchée pour le pamplemousse.

144) Effets divers

Altération de la peau : Le stress hydrique (par manque, excès, à coups), peut provoquer diverses altérations de la peau : Endoxérose, Spigatura, Oléocellose (éviter de récolter après irrigation ou pluie, tôt le matin ou par temps nuageux, avec une HR élevée, brouillard, rosée).

Epaisseur de la peau : Elle diminue avec l’irrigation quand les besoins hydriques sont satisfaits et le rapport peau/pulpe diminue. L’augmentation de l’intervalle entre irrigation augmente cette épaisseur. Le stress hydrique augmente l’épaisseur de la peau surtout de juillet en octobre. Il peut y avoir des effets peu importants ou contraires pour certains auteurs (variétés). La croissance du fruit se fait surtout la nuit.

Couleur de la peau : Elle diminue si l’irrigation augmente peut être par effet indirect sur l’amélioration de la nutrition azotée avec augmentation de la chlorophylle et du lycopène (un plastique sur le sol en octobre et novembre au Japon augmente la coloration). L’effet inverse ou aucun effet peut aussi être observé, quelquefois sur les mêmes variétés.

Divers

La teneur en vitamine C peut diminuer avec des apports d’eau importants.

La quantité de cire est corrélée inversement aux pertes d’eau du fruit après récolte.

La réduction de l’apport d’eau diminue la concentration de naringine (goût amer du pamplemousse).

145) Récolte

Des apports d’eau trop faibles ou trop élevés diminuent les rendements. Des apports d’eau toutes les 6 semaines diminuent les rendements par rapport à 3 semaines.

L'irrigation passée a une forte influence encore pendant 2 à 3 ans. Il faut 6 ans pour que les racines s'ajustent complètement.

Un stress modéré peut réduire la croissance végétative sans trop affecter le rendement. La biomasse n’est pas toujours corrélée au rendement et peut avoir un effet diluant sur E et A.

2) Adaptation

21) Potentiel foliaire

Le potentiel foliaire varie fortement avec le rayonnement surtout, l’humidité du sol, T° et HR de l’air, l’age des feuilles (diminue pour les vieilles feuilles).

Il y a de fortes différences de potentiel entre arbre stressé et non. Le potentiel remonte rapidement après le stress. Le potentiel foliaire est fortement dépendant de celui du sol, linéairement.

Les valeurs critiques du potentiel pour la fermeture des stomates sont de –24 à –44 bars, comme pour certains arbres fruitiers, avec un plus bas potentiel s’il y a adaptation à plusieurs cycles de sécheresse.

Le taux de formation des nouvelles feuilles est un mécanisme important. Le clémentinier diminue sa croissance végétative en réponse au stress.

Il peut y avoir ajustement osmotique permettant la survie à des potentiels totaux très bas (- 60 bars).

22) Adaptation des stomates

L’efficience de l’eau (WUE), est élevée par rapport aux autres cultures à cause du faible taux de transpiration (pouvant être 2 fois moindre que les autres arbres fruitiers). Ceci a été démontré des 1727. C'est attribué a la forte résistance stomatique des feuilles (1 à 50 s/cm au lieu de 0.4 à 3.4 pour les cultures annuelles), ce qui peut augmenter la température des feuilles.

Une fermeture des stomates en forte évaporation de l’air peut réduire l'utilisation de l'eau et éviter le stress. Il peut y avoir acclimatation en 5 a 6 j avec sensibilité moindre à la faible humidité relative de l’air et économie jusqu’à 50% de l’eau. Alors en région chaude la transpiration peut être inversement reliée à la vitesse du vent. En très fort stress cependant, il peut y avoir réouverture des stomates et transpiration (en sol humide) empêchant la température des feuilles d’être trop élevée.

Les variétés plus résistantes au stress ont moins de stomates. Ils peuvent être partiellement bouchés.

Les espaces intercellulaires de la feuille sont importants, facilitant respiration et photosynthèse.

La sensibilité de l’appareil stomatique au déficit hydrique peut représenter une adaptation évolutive vers la conservation de l’eau comme la dépression de midi de la transpiration et de la photosynthèse observée durant les étés chauds.

23) Adaptation de la photosynthèse

Les agrumes ont un faible taux de photosynthèse, comme les arbres tropicaux, beaucoup plus faible que les plantes annuelles et plus faibles que les arbres à feuilles caduques (pommier et vigne). Le faible taux d’assimilation est accompagné d’un faible taux de transpiration et d’une extrême sensibilité au déficit hydrique.

La fermeture des stomates est suivie d’une inhibition sévère de la photosynthèse probablement par dégâts sur la ribulose bisphosphate (RuBP) carboxylase. La résistance du mésophylle augmente plus vite que celle des stomates et peut initier la diminution de la transpiration.

24)Morphologie

Les feuilles sont capables d'acclimatation (physico-chimiques et physiologiques même pour les feuilles adultes) aux changements de microclimat. L’âge de la feuille complique cette acclimatation (variation physiologique et chronologique importante des feuilles suivant leur position). Les feuilles de citrus peuvent résister à plus de stress hydrique avant de fermer leur stomate quand elles sont plus âgées puisque les jeunes feuilles ont un plus haut potentiel osmotique et ne peuvent donc maintenir aussi bien leur turgescence que les feuilles âgées. De plus, les jeunes feuilles ont une cuticule moins développée.

Une forte densité de stomates prédispose à une transpiration importante mais les vaisseaux des feuilles sont peu développés et il y a une faible conductivité des racines subérisées superficielles avec des poils racinaires vestigiaux.

La croissance végétative est dominante sur la reproductive.

25) Sol et racines

Les racines se présentent sous deux formes : un mat fibreux près de la surface pouvant utiliser rapidement l’eau, puis une partie plus profonde plus ou moins verticale utile en cas de sécheresse. Elles se trouvent principalement jusqu'à 0.6 à 0.9 m, mais jusqu'à 1.2 à 1.5 m en bon sol, moins profondément que d’autres espèces. Le Citrus peut survivre en sol peu épais mais il a alors un plus faible développement.

- Une forte récolte peut réduire l’activité racinaire et augmenter le stress hydrique l’année suivante (alternance)

- Un sol sec limite sévèrement la croissance des racines mais peut conduire à un enracinement plus profond peut être par l’amélioration de l’aération du sol. Si des racines restent en sol humide, celles en sec ne sont pas endommagées mais ne poussent pas vers les zones humides. Avec un apport d’eau la croissance redémarre mais avec un retard de 2 jours pour l’émergence de nouvelles radicelles. Les racines peuvent pousser plus en profondeur en cas de sécheresse en surface.

- La croissance peut être limitée en profondeur par des températures plus faibles. L’optimum est vers 26°.

- L’urée augmente la croissance plus que le fumier pour certains auteurs.

- Il y a une relative forte conductivité hydraulique des racines de certains porte greffe pouvant faciliter l’apport d’eau et donner des arbres vigoureux, mais cela peut les rendre plus susceptibles à la sécheresse par rapide déplétion de l’eau du sol. L’action des mycorhizes est importante. Le stress hydrique diminue en plus la conductivité des racines (par subérisation).

- La RFU peut se situer vers 60 % RU mais certains auteurs indiquent 33% pour les variétés sans pépins jusqu’en juillet puis 66% alors que pour les variétés avec pépins c’est 66% tout le temps. Il y a une meilleure croissance et récolte avec RFU de 55% que si RFU est de 71 ou 87% de RU .

3) Excès d’eau

L’excès d’eau, a un effet sur les racines bien plus grand que la déficience et c’est un facteur primordial pour l'irrigation des agrumes. Il y a déclin de l’arbre par destruction des racines fibreuses et larges (par phytophtora ou indépendamment). L’arbre atteint utilise moins d’eau mais pousse mieux en sol non sec. En sol affecté par des excès d'eau les racines saines sont dans le sol restant sec d'une saison des pluies a l'autre. Les racines sont superficielles si une nappe peu profonde existe.

Il y a excès d’eau en irrigation par sillon. L’excès au printemps est défavorable en affaiblissant le système racinaire et peut créer des chloroses tôt en saison affectant la croissance à long terme. La chlorose est aggravée s’il y a eu chaulage, si l’intervalle entre irrigation est rapproché et elle est diminuée sous goutte à goutte.

L’excès d’irrigation réduit fortement l’oxygène du sol l'été, surtout avec beaucoup d'amendements organiques et avec une température élevée. Les Citrus sont un peu moins sensibles que les avocatiers mais parmi les citrus Bigaradier et citrange Carrizo sont plus sensibles que Poncirus. Les Citrus tolèrent mieux l’asphyxie à pH 7 qu’a pH 4.5 (Phung Knipling 1976) et l’hiver que pendant une forte température du sol.

Un excès d’eau en septembre octobre ralentit la maturation et abaisse la qualité du fruit (moins d'extraits solubles).

Une forte pluie provoque l’arrêt des contractions le jour même puis l’arrêt de croissance et l’augmentation des amplitudes de contractions les jours suivants (anoxie temporaire). Ceci a été observé à San Giuliano et a Ghisonaccia.

Le déverdissage est plus précoce d'une semaine avec drainage mais avec les années les différences s'estompent. Sucre et acidité sont un peu plus élevés avec drainage.

4) Variations Kc

Il n’y a pas de Kc constant le long de la saison et Kc n’est pas complètement indépendant des conditions climatiques.

1) L‘évaporation du sol est de 8 à 30% ET totale s’il y a peu ou pas de pluie et de 30-50% si les pluies sont abondantes. Il y a un maximum de Kc par augmentation de l’évaporation de l’eau du sol par les pluies en automne. Le goutte à goutte diminue l’évaporation du sol, mais il peut y avoir un effet micro oasis.

2) Le Kc minimal est affecté par la réduction des surfaces foliaires par la taille au printemps. Kc augmente avec les nouvelles feuilles au printemps et à l’automne, Kc 0.2 à 0.25 avril (plus en hiver avec pluie et l’évaporation), Kc  0.4 à 0.5 en septembre octobre.

3) Pour les jeunes arbres, l’interception est supérieure aux autres espèces et il y a une plus grande ET pour les 1ères années quand la couverture du sol est faible. L’ET augmente chaque année avec le grossissement des arbres.

4) La restriction du développement racinaire par séchage du sol ou coupe de certaines racines n'a pas d'effets bénéfiques sur la consommation en eau.

5) Le mulching vinyl en octobre novembre, a un effet important sur l'humidité du sol. Les fruits deverdissent plus tôt et ont plus de sucre et d’acidité. Avec revêtement de la cuvette par plastique noir, la cadence des irrigations des jeunes arbres passe de 15 à 20 à 5 à 6 avec peu à pas d'adventices (Blondel et Cassin 1967).

6) Des irrigations par aspersions fréquentes de mars a mi-juillet et moins fréquentes après donnent les plus hauts rendements   et maintiennent les arbres plus petits ce qui favorise la récolte  Il est  possible que le Poncirus trifoliata utilise l'eau du sol moins rapidement que les autres porte greffe

7) Bien qu’un stress modéré à l'automne puisse induire une résistance au froid en conditions contrôlées, au champ c'est plus difficile car un léger stress uniforme n'est pas facilement atteint  Les arbres bénéficient alors d’une irrigation modérée en zone gélive

8) Sous certaines conditions les fruits stressés ont même calibre à la récolte  Il y a une accumulation continuelle a un taux presque normal de matières sèches dans l'arbre stressé même durant le stress très visible avant le retour de l’irrigation  qui est utilisable pour compenser la croissance du fruit. Pour le pomelo, la croissance du fruit est faible durant le stress mais la croissance compensatoire plus importante après le stress permet de rattraper et même de dépasser celle des non stressés

9) Effets des différents types d’irrigation : Le goutte à goutte est plus satisfaisant pour les jeunes vergers que l’aspersion. Deux rangées de porte goutteur donnent les meilleurs résultats que une rangée (15% de rendement en plus à la SEI) et que le microjet.

Le goutte à goutte par rapport à l’aspersion, donne quelquefois une moins bonne qualité (mais elle est souvent meilleure à la SEI), souvent un moins bon calibre mais avec 25% d’eau en moins. Avec des eaux riches en sodium, le goutte à goutte est préférable.

11) Avocatier

L’irrigation devra tenir compte du problème du Phytophtora cinnamomi qui peut être moins important en goutte à goutte.

12) Vigne à raisins de table

L’irrigation évite les effets nuisibles du sec. Elle améliore la grosseur des grains mais avec des risques de compacité sur certaines variétés. Cependant, elle peut avoir des effets non recherchés comme retarder la maturité (préjudiciable surtout pour les raisins précoces) et favoriser en cas d’excès la pourriture de la grappe et une mauvaise tenue du raisin, surtout pour les variétés tardives. Le Goutte à goutte semble une bonne méthode.

13) Kiwis

Appareil végétatif

La surface foliaire est beaucoup plus faible pour les jeunes kiwis que pour les arbres fruitiers, ce qui détermine Kc variant au cours de l’année (stades phénologiques) et de l’arbre jeune à l’arbre adulte. Kc varie de 0.4 à 1.4, Kc maximum peut être réduit de 25 à 30% lorsque la plante jeune couvre 25 à 50 % de la surface du sol. On maintient l’humidité du sol à 80-85% de la réserve hydrique utile. Les très jeunes pieds utilisent plus que la surface prévue. On doit leur assurer 1-2 m² au  minimum,

Lorsqu’il est adulte, la surface foliaire évolue très rapidement et devient comparable aux autres arbres. La croissance des tiges et des feuilles est très rapide. Le maximum de végétation coïncide avec la croissance des fruits. Au début, il y a peu de besoins en eau qui augmentent avec la surface foliaire. Les feuilles énormes ont une transpiration très active aux heures de pointe

Une humidité insuffisante surtout lors des phases rapides de croissance provoque un flétrissement et l’apparition soudaine de plages non symétriques brun clair de tissus nécrotiques sur les feuilles. Ces plages peuvent s'élargir et couvrir une surface importante et comme les tissus atteints sèchent les marges des feuilles peuvent s'enrouler vers le haut avec infection ou défoliation, chute des fleurs et quelquefois des fruits. La croissance de la tige est moins affectée mais est plus faible en sec. Elle peut devenir plus importante après le stress.

Lorsque 40% de l’eau disponible (RU) est consommée la croissance de la tige et des feuilles est affectée et lorsque 50% de l’eau disponible est utilisé, il n’y a plus de croissance des surfaces foliaires.

La croissance des racines est moins sensible au stress et des ajustements osmotiques permettent une augmentation de croissance dans ce cas.

Fruit

Il se développe brutalement et ne tolère alors aucun manque d’eau (facteur le plus limitant) en juin juillet. Dès fin juillet, l'augmentation hebdomadaire du calibre se ralentit beaucoup. La récolte tardive en novembre expose le fruit a la sécheresse en septembre et octobre mais si alors l’irrigation augmente la croissance du fruit, elle peut aussi augmenter la sensibilité au gel d'automne. De faibles périodes de disponibilité insuffisante peuvent réduire la production sans symptômes évidents de soif.

Le grossissement du fruit est stoppé par manque d'eau et reprend après un nouvel apport d’eau mais à un rythme similaire à celui des plants irrigués. Il n'y a pas de rattrapage, les fruits peuvent être teints par des pigments bruns. Les fruits sont petits, insipides. Le grossissement du fruit est sensible surtout au départ en croissance rapide et une faible durée de stress peut être corrigée durant l’expansion du fruit mais pas une longue durée. Quand le stress hydrique est significatif, les fruits perdent une quantité significative d’eau mais cette perte de turgescence est réversible si on apporte de l’eau.

Type d’irrigation

L’Aspersion sur frondaison est plus difficile a maîtriser : Mauvaise répartition de l’eau, traces noires sur les fruits (oxydations organiques ou dépôts salins) ou blanches (calcaire). On doit rehumecter au moins la moitié de la profondeur d'enracinement. On observe qu’avec l’irrigation sur toute la surface le kiwi peut entrer en stress hydrique l’été.

Le microjet : 1 microjet par plant peut être suffisant (irrigations quotidiennes, filtration) 2 microjets est plus recommandable avec un diamètre d’irrigation ne dépassant pas 2.5 à 3 m pour éviter l’excès d’eau entre les rangs favorisant la pourriture et la gélivité (maintient le kiwi en végétation après l’arrêt des irrigations).

En terrains légers et superficiels, le microjet est préférable au goutte à goutte, évite des pertes par percolation, mais nécessite plus d’eau (0.05 à 0.1 Kc en plus).

Le G a G est très favorable les 1ères années ou le kiwi développe lentement ses racines. Il faut suffisamment de goutteurs bien placés : 6 à 8 goutteurs / plant et en bon état (autrement asphyxie ou fruits de petits calibres). Le goutte à goutte est insuffisant au moment des fortes chaleurs et des vents desséchants (folletage) et n’a pas d'effet notable sur l'hygrometrie de l’air.

Excès d’eau

Le kiwi est une des cultures les moins tolérantes à l’excès d’eau. Il y a alors une alimentation réduite (moins de Ca), une altération du type et de la profondeur des racines, une maturité retardée, une plus basse température du sol, un flétrissement des feuilles âgées, un renflement et un éclatement de l’écorce à la base du tronc, un % d’avortement floral plus important, une mauvaise conservation liée à une teneur en matières sèches trop faible.

Même 24 h d’asphyxie peuvent endommager le kiwi. Sa sensibilité est liée à la faible porosité inter-cellulaire au niveau racinaire et le kiwi peut souffrir même si le sol n’est pas entièrement rempli d’eau. Il y a fermeture des stomates et diminution de la transpiration et de la formation des racines adventives. Si l’anoxie dure plus longtemps (4 jours), la réduction de l’ouverture des stomates est irréversible. Il faut quelquefois 5 ans pour voir l’effet de l’excès d’eau.

Les périodes vulnérables sont :

La sortie hiver lors du démarrage de la végétation. L'hiver est toujours trop humide , il y a peu de transpiration  et les racines ne peuvent vivre dans un sol saturé même en hiver. Durant trois mois on peut utiliser les réserves du sol jusqu’à la pleine floraison.

La période juillet-août (forte température et peu d’oxygène dans le sol). La vitesse d’apparition des symptômes augmente avec la température.

On peut planter sur butte mais l'eau ruisselle au milieu du rang avec alors une faible densité racinaire et une zone asphyxiante. On peut drainer mais à bonne profondeur (nombreux vergers drainés ont été asphyxiés au printemps 1988 pour certaines régions françaises ). La nappe phréatique doit rester au-dessous de 1.2m toute la saison.

Pour les régions ou les risques de stress sont importants, il vaut mieux augmenter le volume de sol que localiser l’apport d’eau et éviter des irrigations superficielles.

Contrôle des stress hydriques

1) Potentiel foliaire

Le Kiwi (comme la vigne), a durant le jour de faibles oscillations du potentiel hydrique et un gradient de potentiel racine-feuilles limité par rapport aux autres plantes. En condition optimale, le transfert est rapide de l’eau du sol aux feuilles chez le kiwi qui a une plus faible résistance hydraulique que les autres plantes mais en conditions de fortes ETP, ce faible gradient ne permet pas une bonne utilisation de l’eau du sol (il y a peu d’eau du sol utilisée en plus par rapport aux conditions optimales contrairement à des plantes comme l’olivier qui peuvent extraire jusqu'à –2.5 Mpa sol). En Italie et en Corse, les potentiels sont souvent plus bas qu’en Nouvelle Zélande permettant une utilisation de l’eau du sol un peu meilleure.

2) Régulation stomatique

Chez le kiwi, pour certains auteurs, on n'observe pas de régulation stomatique ce qui est exceptionnel mais ceci  en conditions favorables (Nouvelle Zélande) car autrement on peut observer des réponses des stomates au dessèchement du sol et à l’humidité relative de l’air (tolérance à la carence hydrique de style conservatif) avec quelquefois une augmentation rapide des températures foliaires (feuilles à forte surface et importante couche limite) pouvant causer un dessèchement foliaire partiel ou total.

La nuit, alors que la plupart des plantes ferment leurs stomate,s le kiwi a des stomates un peu ouverts (4 à 6 fois moins que le jour). La photosynthèse diminue à 14 h à cause, non pas de la diminution de la conductance stomatique observée pour d’autres cultures, mais à cause de la diminution de l’efficience de la photosynthèse par photo inhibition ou à cause d’un moindre effet puits. Les effets du stress hydrique sur la photosynthèse sont plus importants que sur l’ouverture stomatique donc l’efficience de l’utilisation de l’eau par kg de MS formée (WUE) diminue quand les stomates se ferment.

La fermeture des stomates explique la diminution de la transpiration. Ce mécanisme est comparable à la vigne mais diffère de la plupart des autres fruits.

3) Racines

- En général, les plantes qui ont peu ou pas de régulation stomatique ont un système racinaire très développé. Les racines mettent 10 ans pour tout coloniser. L’enherbement du sol par des graminées n’est pas un obstacle à l’exploration de l'interang par les racines.

Les racines peuvent aller jusqu’à 4 m de profondeur mais surtout le 1er m est colonisé. Les racines ne sont pas adaptées aux sols secs. Il n’est pas clair que le stress hydrique augmente l’enracinement et si le stress est sévère, la croissance des racines peut diminuer.

- La productivité de la plante pourrait baisser même avec une irrigation au-dessus de l’ETP si une partie du sol est desséchée (racines fines pouvant mourir en sec et/ou contrôle hormonal des racines au sec).

La réserve du sol RFU est très faible les 4 premières années. Il faut commencer à irriguer après la pluie si le sol est encore humide à 70-80% d’eau disponible. Il restera quelques réserves utilisables aux moments critiques. Lorsque l’arbre est adulte la première irrigation peut commencer à 60% RU mais en terrain profond sans cailloux et en irrigation non localisée on peut attendre 40-50% RU.

4) Autres

Les réserves en eau internes ne sont que de quelques heures, faibles par rapport aux autres plantes.

Le cultivar Hayward tolère la sécheresse par une forte élasticité des tissus. Tomuri a un mécanisme différent de tolérance a la sécheresse par ajustement osmotique. Ceci peut s’observer pour d’autres variétés par accumulation nette de solutés (Proline) en réponse au déficit hydrique, surtout au printemps.

Le kiwi possède une pression racinaire qui augmente les pertes d’eau mais peut contribuer à diminuer les dégâts de l’embolisme par stress hydrique.

La transpiration spécifique (quantité d’eau perdue /unité de surface) est plus faible pour le kiwi que pour d’autres arbres (poirier, olivier).

L’efficience de l’eau est plus élevée pour Bruno et Monthy par rapport à Hayward et Abbot  dont les rendements sont plus sensibles au vent

Variations de Kc

Kc varie avec la surface foliaire, l’âge et la vigueur de la plante, la densité de plantation, le système de fixation.

1) Le système en T peut utiliser moins d’eau que la pergola

2) L’advection du vent sec est importante même la nuit car la transpiration continue la nuit s’il n’y a pas de rosée, avec Kc variant de 0.8 et 2. Le terme advectif par temps peu ou pas venté peut être surestimé par la station météorologique par rapport au verger bien abrité (brise vent avec plus d’hygrométrie). La meilleure irrigation ne remplace pas les brise vents.

3) Si l’arbre souffre après la tempête ou la grêle, la consommation peut être nettement réduite (A la SEI le Kc a été divisé par 2 juste après une tempête endommageant tout un coté du kiwi).

4) Fin irrigation : Plus les feuilles continuent à photosynthetiser tard, plus il y a de réserves disponibles pour une meilleure croissance l’année suivante avec plus grande résistance au froid hivernal mais pour certains endroits ou il y a risque de froid précoce sur jeunes vergers, on peut diminuer l’irrigation fin septembre. Avec un léger stress le taux d’activité de la plante diminue, les feuilles tombent plus tôt et un potentiel plus négatif rend la plante plus résistante au froid.

14 Oliviers

1) Effet sur croissance

Les oliviers à feuilles persistantes utilisent l'eau toute l'année (Kc 0.5 hiver 0.4 été en goutte à goutte).

Les rendements sont fortement dépendant de la pousse d’avril à juin (une seconde période en automne est moins active) d’où la nécessité d’avoir alors suffisamment d’eau à cette période mais aussi en hiver car le déficit hydrique en hiver diminue la croissance des rameaux et entraîne la défoliation, plus de fleurs imparfaites et un retard de la floraison. L’apport d’eau durant la croissance active corrige en partie l’alternance qui peut cependant augmenter si la vigueur est trop importante, à Kc 0.8 par exemple (Le transport de l’eau dans le feuillage de l’olivier est prioritaire par rapport aux fruits et boutons floraux durant la sécheresse). La croissance est plus faible en régions au printemps sec.

Les feuilles tombent avant fin mai en irrigation et en mars en sec. En réduisant sa surface foliaire, la plante stressée peut exploiter des réserves en eau comparables à celles des plantes irriguées.

2) Effets sur fertilité

Le manque d’eau durant la floraison peut provoquer avortement et faible développement floral, réduction du nombre de fleurs parfaites, retard phénologique, mauvaise différenciation des bourgeons, diminution des racines et des pousses feuillées qui seront fructifères l’année suivante (limitant l’alternance). L’année de faible récolte peut être plus sensible au stress. Il peut y avoir peu après chute des jeunes fruits qui dépend plus du rendement total que de l’irrigation. Seule les années de fort rendement une bonne irrigation réduit la chute des fruits.

En cas de sécheresse il faut effectuer 1 ou 2 irrigations avant floraison car durant la floraison l’irrigation par aspersion, bien que n’affectant pas directement la fructification peut être préjudiciable (lessivage de l’azote, une forte humidité peut faire tomber les fleurs avec infestation de moisissures). L’irrigation localisée peut être utilisée.

L’Irrigation favorise l'entrée en fructification des jeunes oliviers.

3) Effets sur fruits

31) Grosseur du fruit

Le fruit grossit rapidement excepté en août septembre ou la vitesse est ralentie. On peut alors réduire l’irrigation durant cette période pour les variétés à huile. La grosseur du fruit est plus fonction du rendement que de l’irrigation.

Si l'olivier souffre de la sécheresse durant la phase de grossissement du fruit, il rentre en phase de semi-repos, son évolution est entravée et il y a chute d'une partie des fruits au stade sclérification du noyau, le reste étant de petit calibre sauf s’il y a des pluies d'automne.

Les irrigations après durcissement du noyau augmentent la taille du fruit, le rapport chair/noyau (surtout en olive de table qui a alors plus besoin d'eau que les olives à huile), la durée de maturité, et retarde la coloration qui est plus progressive.

Il peut y avoir flétrissement durant les grosses chaleurs de juillet août septembre ou, en transpiration élevée, les feuilles prélèvent l’eau des fruits. Les fruits ridés reprennent leur turgescence après irrigation mais peuvent se rider à nouveau pendant la transformation et donner un produit de qualité inférieure (Variétés à huile).

De fortes alternances d’humidité peuvent causer des dégâts pour certaines variétés (éclatement du noyau, pourriture apicale aseptique..).

32) Quantité d’huile %

Généralement la teneur est plus élevée si la production est faible, en été long, chaud et ensoleillé. L’olive non irriguée contient moins d’eau et plus d’huile mais si le % d’huile est exprimé par rapport à la matière sèche, la différence devient minime.

L’irrigation améliore la production globale d’huile, donne un changement de couleur plus progressif du vert au noir, un maximum du % d'huile plus tardif.

La saison sèche empêche la formation de l'huile. L'effet de l'irrigation peut être de multiplier par 3 la quantité d’huile obtenue par rapport au sec, mais souvent l’augmentation est moindre que le rendement, surtout les années de fortes récoltes. L’effet peut être limité par les pluies d’automne et dépend des variétés. Avant et durant la récolte des olives en Californie, s’il pleut, les olives augmentent de diamètre, ceci étant attribué à la pluie directement et non par réhumectation du sol.

Pour les olives à huile ,  interrompre l’irrigation assez tôt durant le mûrissement du fruit influe peu sur la teneur en huile mais diminue la teneur en eau du fruit.

En Crète un arrêt de l’irrigation pendant 3 mois, de juillet à septembre n’amène pas de fortes différences pour les oliviers à huile.

4) Rendement Il peut être multiplié par 2, par exemple en Espagne avec 250 mm d’irrigation mais même de très faibles apports d’eau peuvent être valorisés. Avec des quantités limitées d’eau, il est préférable en année sèche de doubler la surface d’irrigation avec 50% des besoins théoriques car le bénéfice hydrique marginal est très élevé par rapport aux autres arbres.

Variations Kc et irrigation

Kc varie avec la variété, l’âge, l’environnement, le développement et l’ETP

1) Irrigation avant la récolte

- L'irrigation avant la récolte affecte l'humidité de l'écorce. Il faut faire attention à la dernière irrigation avant récolte lorsqu’il y a récolte mécanique (blessures de l’écorce)

- Le détachement des olives avec des produits chimiques est favorisé en conditions peu humides

- Un antitranspirant peut être substitué à la dernière irrigation

2) Densité

En sec en Andalousie, le rendement est maximum à 300 pieds/ha, baisse un peu à 400 et beaucoup à 200. En pratique il est recommandé 200-250. En goutte à goutte le rendement augmente de 200 à 450 pieds/Ha et il est recommandé 300.

Plus la densité de plantation pour un volume donné de frondaison augmente, plus Kc augmente. Il y a une meilleure rentabilité de l’eau avec une densité plus grande

- Taille

Les oliviers grands et sains absorbent plus d'eau que les petits. Une taille sévère peut économiser 40% du volume d’eau en réduisant le volume de feuillage de 10 à 8000 m3 (mais avec diminution de production). Les oléiculteurs taillent sévèrement les années de sécheresse mais avec diminution du rendement les années fastes qui sont celles qui élèvent le niveau moyen. Il faut si nécessaire tailler les branches les plus fines pour réduire l’indice foliaire plutôt que le volume de frondaison. Les oliviers recépés peuvent être irrigués au goutte à goutte avec quelques années d’adaptation des racines à l’arrosage.

- Rendement

La quantité d'olives n'affecte pas les besoins en eau mais pour certains auteurs (Dan), on peut abaisser Kc s’il n’y a pas de fruits. Pour d’autres auteurs, l’augmentation de kc de 0.4 à 0.6  de mai à septembre est attribuée à l’augmentation de transpiration causée par l’augmentation progressive du diamètre des fruits.

- Excès d’eau

Les arbres asphyxiés poussent mal et peuvent en mourir, ils sont rabougris avec de nombreuses brindilles nécrosées, des entrenœuds courts, de petites feuilles d'un vert jaunâtre étroites et courtes, souvent recourbées sur leur nervure centrale, abscission des feuilles, décomposition des racines après réduction de croissance et mort, réduction de la transpiration en 4 à 5 jours après le début de saturation mais de 15 à 30 jours après elle reste constamment plus faible.La résistance stomatique augmente constamment à partir de la fin de la 1ère semaine. Une faible période d’excès peut réduire l’activité photosynthétique.

Le rendement est bas et les fruits mûrissent prématurément et sont flétris. Les racines sont atteintes et l’absorption de l’eau diminuée. Les maladies fongiques augmentent les différences de sensibilité à la submersion. L’olivier est peu sensible au sodium, plus au magnésium ce qui peut être important en Corse.

Arrêter l'arrosage jusqu'au point de flétrissement contribue au rétablissement de l'activité racinaire normale. Apres un hiver froid et pluvieux, il ne faut pas irriguer trop tôt.

- Limitation des apports

On peut faire des apports très limités en eau :

- jusqu’à 10 à 20 fois moins en goutte à goutte pour certaines variétés comme Arbequine avec une très forte valorisation de l’eau. Les lysimetres en Corse et Tunisie donnent Kc de l'olivier > 0.7 ETP mais 0.2 ETP a un effet net observé dans la région de Porto Vecchio.

- en n’irriguant pas durant juillet à septembre en olives à huile avec seulement un rendement un peu plus faible (Essais en Crète).

- Surface frondaison

Il faut tenir compte de la surface de la frondaison couvrant le sol lorsqu’elle est inférieure à 50% grâce à un coefficient correcteur de Kc, Kr   ( Kr = 2 *Sc/100  Sc = surface couverte frondaison  Sc = (*D^2*n /4*100) avec D diamètre frondaison N nombre d’oliviers /Ha.)

- Type d’irrigation

En localisation on sauve de l’eau surtout les premières années. Le rendement augmente avec le nombre de goutteurs si on passe de 2 à 6-8 goutteurs. Après il peut diminuer. Le G a G donne souvent de meilleurs résultats que le bassin ou l’aspersion.

- Eau et fertilisation

La plupart des éléments augmentent dans la plante avec l’irrigation. Les racines actives près de la surface sont normalement détruites par la sécheresse. N, P, Ca, B peuvent augmenter avec l’irrigation alors que K le fait pour certains sols et Mg peut diminuer.

9 ) Adaptation à la sécheresse

91) Caractères physiques des feuilles

Avec sa face supérieure vert fonce il absorbe 20 à 25% d’énergie de moins que les autres arbres fruitiers.

S'il retourne ses feuilles vers l'extérieur en présentant la face blanche, il peut réduire de 20% l’énergie visible absorbée ainsi que ses besoins en eau. L’humidité peut être absorbée de l’atmosphère à travers les feuilles.

Une attaque de fumagine l'empêche de transpirer, il s'échauffe et les feuilles tombent. Il faut traiter préventivement sous peine de voir réduire le rendement.

Il y a une grande rapidité des feuilles pour revenir à l’état initial après un stress ou un manque d’eau. Les feuilles peuvent perdre 40% de leur eau sans dommage irréversible.

Le plus grand effet du stress est la réduction de la surface foliaire plus que le poids des feuilles ou du bois.

92 ) Potentiel foliaire et ajustement osmotique

Il peut descendre à -50 bars permettant d’absorber l’eau du sol avec un fort gradient et une utilisation de l’humidité du sol mène à Pf du sol près de -2 Mpa inférieur au PFP. L’olivier a un fort module d’élasticité (Les cellules sont plus rigides ce qui permet une plus forte chute de potentiel foliaire en conservant de l’eau dans la cellule) qui permet un fort gradient de potentiel entre les feuilles et le sol et facilite l’absorption de l’eau du sol même à un bas potentiel du sol.

L’ajustement osmotique des feuilles semble très bon avec un retour immédiat à la normale après apport d’eau. C’est la réponse principale à la sécheresse de l’olivier. Ceci peut arriver en solubilisant les sucres à partir de l’amidon mais ceci n’arrive qu’avec un stress modéré car autrement il y a réduction de formation des sucres.

93) Racines et eau du sol

L’olivier répond au manque d’eau en étendant ses racines, jusqu'à 6 m de profondeur en sable (Sfax) mais plus près de la surface en sol lourd. L’absorption de l’eau peut aller jusqu'à 1.2 à 1.5 m. Le taux d’absorption de l’eau commence à baisser vers 60 à 70% RU mais il peut continuer en dessous du PFP en sec (Sardaigne), jusqu’à –2.5 Mpa ce qui permet de survivre dans un sol avec une bonne capacité de stockage suffisante pour 50 à 60 jours de stress avec 1 mm d’eau transpirée par jour.

La faible conductivité hydraulique du xylème est une des stratégies d’économie en eau.

Pour une même variété, l’eau consommée par centimètre carré de feuille est plus élevée avec plus de racines par cm2 de feuilles comme pour le kiwi. Le ratio réserves en eau /surface foliaire est plus élevé que dans les autres espèces.

En irrigué, 80-90 % de l’eau utilisée vient de l’irrigation, 10-15% du sol et 2.5-5% de la pluie. En sec 80% de l‘eau utilisée vient du sol et 20% de la pluie.

En condition de sécheresse importante, les feuilles maintiennent une photosynthèse dont les produits sont davantage exportés vers les racines qui peuvent alors être plus efficaces, avec l’aide aussi d’une bonne utilisation des réserves de l’arbre.

94) Stomates

La conductivité est comparable à supérieure aux autres arbres fruitiers, comme la transpiration qui protège d’un excès de température. Cette intense activité transpiratoire est probablement une défense adaptative permettant un meilleur fonctionnement des racines.

- En saison très evaporative, les stomates se ferment en juillet quelle que soit l’humidité du sol, peut être en réponse à la diminution de l’humidité relative de l’air. Cela empêche une plus forte diminution de potentiel. Cela peut se produire aussi au printemps et à l’automne mais les stomates ne se ferment pas complètement et le potentiel diminue à -1.5 Mpa. En hiver, il y a un moindre contrôle stomatique ce qui rend l’olivier sensible au stress hydrique lorsqu’il fait froid, en liaison avec sa faible résistance au froid.

L’olivier est capable de réduire les pertes d’eau par fermeture de ses stomates comme les pêchers ou la vigne. Il maintient son statut hydrique en limitant les pertes par transpiration, la plante survivant sans altération de photosynthèse, sans réduire son utilisation de l'eau mais en augmentant l'absorption. Après un stress, il faut généralement plus de temps pour restaurer la conductivité des stomates et la photosynthèse que le potentiel foliaire. Ce n’est pas le cas pour l’olivier.

95) Mécanisme photosynthétique

La photosynthèse nette est supérieure chez les oliviers par rapport aux autres arbres fruitiers. Elle est plus élevée au printemps et en automne avec une baisse en été quelle que soit l’humidité du sol. Elle est plus ou moins inhibée par le stress hydrique mais des déficits répétés peuvent permettre une acclimatation au stress. Bien que le retour des plantes stressées à très bas potentiel ne soit pas complet en 5 jours, il est tout à fait rapide (plus que le laurier, partiel au bout de 8 jours). Les oliviers ont un mécanisme puissant de réparation du système chlorophyllien.

Il y a une forte corrélation linéaire entre le potentiel foliaire et la photosynthèse qui décline assez peu jusqu'à RFU= 50 % RU puis fortement après avec une photosynthèse nette négative au PFP mais elle reste positive pour des potentiels plus bas que pour les autres arbres fruitiers. Elle est plus limitée par des mécanismes enzymatiques que par la fermeture des stomates en forte sécheresse (Ce n’est pas le cas en faible stress).

La photosynthèse est maximale tôt le matin puis il y a la dépression de midi.

15) Amandiers

1) Croissance et eau

- Un déficit durant la croissance active à un effet dépressif. Si c'est près de l'arrêt de croissance naturelle (juillet..), le blocage sera rapide et irréversible et affectera la longueur finale des rameaux donc le volume productif global. Plus précoce (mai avril) la croissance sera bloquée mais reprendra lors d'une ré alimentation normale en eau. Il existe une capacité de reprise de croissance surtout sur les rameaux longs, capacité qui decroit avec l'age des arbres. Il n'y a pas de période critique (sauf pour un stress exceptionnel en avril mai) mais un besoin constant d'alimentation modérée pour assurer la croissance de l' amandon, une initiation adéquate de la tige et de la croissance du bois fructifère nécessaire pour l’année suivante. Tôt en saison les arbres ont besoin de carbohydrates pour le développement de l'amande avec une croissance rapide des feuilles. Par contraste la demande évaporative est alors faible. Avec un manque d’eau l’effet est limité pour l’année en cours mais plus probable lors de la saison suivante même si la sécheresse ne touche qu’une année.

Il faut irriguer dès la 1ère année pour favoriser un développement vigoureux.

2 ) Floraison et fructification et eau

L'induction florale est favorisée par le rationnement entre mai et juillet mais avec peu de conséquences (la chute physiologique après la nouaison régule la charge). Il y a un effet important et négatif de la pluie durant la floraison car la pollinisation se fait par les abeilles (pour la plupart des variétés).

L’amandier a un plus faible développement de sa canopée en cas de stress donc il a moins de fleurs par arbre.

L’irrigation en favorisant l’induction florale peut diminuer l’alternance.

3 ) Grossissement du fruit et eau

Il faut éviter un stress durant la croissance rapide du fruit car il y a alors avortement, remplissage partiel et racornissement des fruits. Début juin, la croissance en longueur est terminée même si la croissance en diamètre et le poids augmentent jusqu'à la récolte. De mi-juin à la récolte, 2 mois après, on peut réduire l’irrigation des cultivars précoces ou moyens. Les cultivars tardifs peuvent aussi tolérer une diminution. Il peut y avoir alors faible baisse du poids des amandes de 10% et réduction de la déchirure de la coque surtout en cas de fort rendement. L’irrigation non diminuée 2 à 3 semaines avant la récolte peut augmenter les fentes de la coque.

Les fruits irrigués continuent à grossir 4 semaines de plus que les secs.

4) Besoins en eau  après récolte

La plupart des arbres à feuilles caduques sont tolérants mais non l'amandier en sol léger. S'il y a stress durant le développement des bourgeons à fleurs, la récolte suivante souffre. L’amandier a une morphogenèse de ses bourgeons à fleurs plus tardive que les autres arbres donc l’irrigation mi-août à fin septembre est utile avant et après la récolte.

L’arrêt de l’irrigation juste avant la récolte augmente la force de l’écorce et réduit les blessures du vibreur.

- Rendement et eau

Il peut y avoir sur jeunes arbres un rendement en irrigué 1.5 à 2 fois celui du sec (Bas Rhône) sauf en sol profond bien structuré et en climat favorable.

La réduction de la croissance des tiges peut avoir des conséquences défavorables les années suivantes.

6 ) Contrôle des stress hydriques

61) Chute des feuilles

Un fort stress peut faire chuter les feuilles. Cela dépend de la profondeur d’enracinement. On peut éviter une défoliation précoce mais ce n’est pas trop grave pour les rendements futurs. Une défoliation avant récolte avec une irrigation post récolte conduit à une re foliation pouvant réduire le rendement l’année suivante. Limiter l’irrigation de mi-octobre a fin automne réduit une floraison prématurée.

Une sécheresse en fin de saison en goutte à goutte en sol léger amène à une fermeture des stomates et à une sénescence foliaire précoce avec moindre croissance puis moindre rendement (avec d’autres sols à plus forte rétention et une irrigation autre que le goutte à goutte, l’effet est moins rapide).

Le taux de transpiration diminue lorsque le maximum de feuilles a été trouvé pour l’olivier, pas pour l’amandier ou l’irrigation augmente peu le taux de transpiration. L’amandier est un dépensier hivernal et les arbres diminuent leur surface transpirante par perte des vieilles feuilles alors que l’olivier perd une partie de ses feuilles en juillet et août mais moins que l’amandier.

62) Conductivité stomatique

Le fait que la réduction d’eau affecte plus la conductivité stomatique que la photosynthèse montre l’adaptabilité de la culture au manque d’eau. La conductivité diminue durant la saison, en stress ou non.

Il y a une relation entre la conductivité des stomates et le potentiel foliaire (comme pour le pêcher).

63) Potentiel foliaire

Le potentiel est positivement corrélé avec la croissance et le rendement car un potentiel réduit diminue significativement l’ouverture stomatique.

L’amandier est incapable d’empêcher la dépression du potentiel foliaire quand la transpiration augmente, comme cela est démontré pour poirier et Citrus.

La turgescence diminue avec diminution de la croissance. C’est une adaptation car l’arbre petit a moins besoin d’eau mais la réduction de croissance les premières années d’implantation réduit le rendement. Les vergers ont besoin d’une certaine quantité de croissance annuelle pour maintenir du bois fructifère actif.

Le potentiel foliaire varie peu, de 90 à 60% RFU puis diminue beaucoup de 60 à 30% RFU.

Il y a accumulation de substances osmotiques dans les vieilles feuilles, ce qui peut maintenir un peu la turgescence.

Plusieurs cycles de sécheresse peuvent rendre l'amandier plus sensible au stress qui arrive alors à un potentiel plus élevé (augmentation de la compacité des agrégats de terre près des racines).

6) Racines et RFU

L’amandier usuellement montre un flétrissement visible des feuilles quand le sol approche du point de flétrissement permanent. La RFU est de l’ordre de 50% (Californie) mais elle n’est que de 30 à 40% RU en sol peu épais argileux. Au contraire en sol profond sableux elle atteint 70 à 80% RU.

En arrêtant l'irrigation à la mi juillet (pour faciliter la récolte mécanique), l'arbre mobilise les réserves profondes du sol jusqu'au voisinage du PFP et jusqu'à 3.5 m de profondeur dans certains cas. Plus d’eau favorise la croissance racinaire, surtout au niveau des couches de sol de surface avec plus d’activité racinaire durant l’été. Il n'y a pas d’arrêt de croissance des racines mais une chute de croissance entre mars et avril avec la croissance végétative et surtout avec la croissance rapide des fruits.

7) Types d’irrigation

L'aspersion évite l’engorgement du sol préjudiciable à la croissance. Il est préférable d’irriguer la nuit. Une irrigation sous frondaison limite les risques cryptogamiques et les dégâts dus aux sels. Celle sur frondaison est à proscrire à cause des risques de fusicoccum.

Goutte à Goutte Il y a peu de différences par rapport à l'aspersion. Il faut commencer l'irrigation avant que le sol se dessèche et éviter les sols sableux. En France, le sol entre les goutteurs peut rester humide mais pas dans les zones arides ou les racines se concentrent et l'arbre devient sensible à toute modification et a un ancrage faible. Il y a maximum de gain d’eau en G à G les 2 premières années puis cela diminue et devient très limité après la 6ème année. Les besoins en eau sont calculés avec une efficience du G à G  de 60 % la 1ère année à cause de l’incertitude ou se trouve les racines puis 85% (en Espagne).

- Excès d’eau

Souvent l'amandier dans la région de Murcie est planté en sol marginal à faible drainage. Une pluviométrie annuelle de 250 mm mais avec de fortes pluies au printemps et en automne peut avoir un effet marqué sur l'amandier, différent suivant les variétés.

Un excès amène à une réduction de la matière sèche des racines, flétrissement, chlorose, nécrose et mort. L'épinastie des feuilles est une adaptation avec réduction de la transpiration et de la température des feuilles. La fermeture des stomates est difficilement réversible (3 semaines). Les jeunes amandiers sont sensibles a certaines maladies s’il y a excès d’eau.

On n’irrigue pas plus de 24h ce qui peut être insuffisant s'il y a peu d’infiltration.

- Variations de Kc

1) Kc dépend de la surface foliaire totale qui dépend de la dimension de la canopée, de la densité, du stade phénologique). On peut se baser sur l’ombre foliaire.  ET est maximale à partir de  55 à 60% du sol ombragé à midi. Pour l'arbre jeune prendre 2 fois le sol ombragé pour calcul.

2) La couverture pérenne du sol augmente ET de 25 à 35% ou plus en jeunes vergers. L'effet est limité si le sol n'est cultivé qu'en hiver.

3) La consommation maximale est liée à l'ETP surtout à partir de juillet jusqu'à fin août, avant elle est liée à la demande climatique et à l'établissement du système foliaire.

4) En temps pluvieux ou très couvert, la consommation diminue beaucoup plus que l'ETP. Le rapport consommation/ETP augmente durant la saison et dépasse 1 en août ou septembre.

5) Pour une quantité d’eau fixée l’irrigation la nuit augmente le volume de sol humidifié.

6) Un apport d’eau limité utilisé en totalité en début de saison est moins efficace qu’un apport à taux plus faible mais prolongé.

7) Le sol nu non travaillé augmente ou ne réduit pas la dimension du tronc et le rendement de l’amandier par rapport au sol travaillé.

## Céréales, fourrages  et oleoproteagineux

### Coefficients culturaux Kc

Traité d’irrigation de Tiercelin

| Nom | Kin | K max | K fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Orge | 0.3 | 1.15 | 0.25 |
| Avoine | 0.3 | 1.15 | 0.25 |
| Blé | 0.3 | 1.15 | 0.25-0.40 |
| Mais | 0.3 | 1.20 | 0.35-0.6 |
| Sorgho | 0.3 | 1.10 | 0.55 |
| Tournesol | 0.35 | 1-1.15 | 0.35 |
| Luzerne pour foin | 0.4 | 1.2 | 1.15 |
| Trèfle pour foin | 0.4 | 1.15 | 1.10 |
| Herbe en pâturage tournant | 0.4 | 0.85 | 0.85 |
| Pâturage peu productif | 0.3 | 0.75 | 0.75 |
| Herbe en saison froide Fetuque et Ray grass | 0.9 | 0.95 | 0.95 |
| Herbe saison chaude | 0.8 | 0.85 | 0.85 |

Bas Rhône Languedoc

|  | Avril |  |  | Mai |  |  | Juin |  |  | Juillet |  |  | Août |  |  | Septembre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Blé dur | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorgho |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Tournesol |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |
| Mais |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Soja |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |
| Soja dérob |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Pois hiv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feverole | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blé hiv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Colza | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Orge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fourrage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luzerne | 1 à | 0.8 | selon | coupes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Les données de Kc pour BRL sont plus faibles que pour d’autres sources (INRA, CETIOM, ITCF) pour soja, tournesol, blé, orge.

Kc est une estimation : lorsque Kc = 1.2 il peut varier de 1 à 1.5. La précision est relativement faible mais suffisante pour le pilotage et il est illusoire d'accroître la précision en faisant K par semaine.

Kc peut être > 1 car la formule de Penman ne tient pas compte de la phase nocturne de transpiration, de la hauteur de certaines cultures, et sans doute des faibles apports d’eau par crachins et condensation (quelques dizaines de mm sur la saison).

### Fourrages

#### Graminées

Généralités

- La plupart des graminées résistent à la sécheresse au prix d'une faible production estivale, en s’arrêtant de pousser pour T° > 25° ou un peu plus pour la fétuque élevée. La réponse à l'eau des espèces est : Ray grass > Maïs > Luzerne = Fetuque > Sorgho. Elle peut varier en fonction de la date du stress hydrique, de la rapidité d’installation de ce stress, de l’alimentation minérale de la graminée, de l’intensivité de la culture, des conditions climatiques, du stade de repousse.

- L'herbe consomme plus d'eau en moyenne que les autres cultures pour fabriquer 1Kg de MS  : L’efficience n’est pas augmentée par l’irrigation. Elle est plus forte (jusqu'à 2 fois) avec les plantes en C4 (Mais Sorgho). Elle augmente si l’ETP est modérée soit 2.5 Kg de MS / M3 d'eau en région tempérée et 1.5 Kg de MS / M3 d'eau en région méditerranéenne:

- L'eau est le principal facteur limitant des fourrages  en zone sèche même s’ il peut y avoir des arrières effets négatifs pour certaines coupes (Graminées et légumineuses) pour différentes raisons (meilleure efficience des réserves du sol, effets sur la fertilisation azotée, effets sur les réserves racinaires, maladies dues à l’irrigation).

- La consommation d'eau est très voisine quand les besoins sont satisfaits mais il peut y avoir des pertes par évaporation par interception élevée d’une irrigation de forte intensité, par irrigation le jour par rapport à la nuit (jusqu’à 25% de pertes en Hollande par exemple).

Effet azote

Les relations surtout linéaires observées entre l’alimentation en eau (jusqu'à un plafond) et la production de matières sèches peuvent être perturbées défavorablement agronomiquement par manque d’azote. L’apport d’azote peut augmenter de 11 à 15% la consommation en eau en irrigué avec un effet très atténué ou négatif en sec. L’efficience peut être fortement augmentée de 10 kg MS /mm d’eau en sec à 26-31 en irrigué avec apport d’azote

L’assimilation de N peut être moins affectée que le rendement.

La rapidité de redémarrage en irrigué est très affectée si le niveau N est très limitant.

Le manque d'N modifie le seuil de potentiel ou la feuille de fétuque élevée s'enroule. Elle diminue les capacités photosynthétiques donc le rendement mais améliore la tolérance à la sécheresse (decroit le potentiel osmotique). Elle augmente la sensibilité des stomates au manque d'eau, causant un enroulement plus précoce, diminuant le développement de la surface foliaire et donc réduisant les pertes d'eau.

L’apport d’N permet une meilleure absorption, circulation et utilisation de l’eau

Racines et utilisation de l’eau du sol

- Le dactyle avec ses racines très ramifiées et très fines, extrait plus d’eau en surface et moins en profondeur (jusqu’à 120 -140 cm) que la fétuque avec ses racines très longues plus grosses et peu ramifiées. Ceci peut être un avantage pour la fétuque en cas de forte sécheresse en surface. Le ray grass RG est plus sensible que le dactyle car ses racines explorent et assèchent toute l’eau disponible du sol plus rapidement et plus en surface, surtout pour le RGI (italien).

- Les espèces végétales possèdent des seuils différents d'épuisement des réserves du sol a partir desquels leur rendement diminue. Ils sont estimés en sol profond de la région de Toulouse par une RFU de 65% pour la Luzerne, 45% pour Sorghos et fétuques, 30% pour le maïs, 20 % pour le ray grass.

Les racines, en sol d’argiles rubéfiées compactes (D 1.8) n’explorent que les galeries de vers et quelques fissures. L’eau du sol peut être prise jusqu'à une certaine tension (Vers 0.7 bar fétuque). En sol plus sec, l’eau est extraite de la couche adjacente plus profonde et ainsi de suite jusqu’à 120-150 cm.

En sol sec, les racines doivent pousser pour rester en contact avec l’eau et en cas de forte coupe, il y a une diminution des apports de sucres aux racines et peu d’eau est utilisée jusqu’à 2 à 3 semaines après la coupe. Le stress au printemps peut avoir beaucoup plus d’influence sur la distribution des racines et l’alimentation en eau que lorsqu’il est plus tardif.

Les graminées à faible enracinement, sont plus compatibles avec le trèfle blanc, faible compétiteur pour l’eau.

La masse racinaire est peu importante pour l’extraction de l’eau. Elle peut augmenter en sec sans bénéfice si la densité est déjà optimale. C'est leur dispersion et leur pénétration lointaine qui sont essentielles et dépendent de l’espèce, du type de sol et de son travail, de la fréquence des coupes (diminution si trop fréquentes, surtout l’année d’établissement) et de la fertilisation (diminution avec l’apport d’azote mais une forte teneur en N lors de la sécheresse est par contre très favorable). L’irrigation en surface est utile pour la nutrition des plantes à enracinement profond.

Comportement à la sécheresse

Conductance stomatique

Elle diminue de l’irrigué au sec (4 à 5 fois). Les valeurs critiques du potentiel foliaire pour le début de la fermeture stomatique sont les mêmes en plantes carencées ou non en azote (1 MPa) mais 50% de la fermeture stomatique s’observe à -1.7 Mpa en plante bien pourvue en N et - 1.3 Mpa autrement.

La conductance du ray grass anglais et du dactyle est supérieure, en bonnes conditions hydriques, à celle du ray grass anglais qui peut ainsi maintenir une certaine croissance durant les 1ers jours de sec par l’effet conservateur de l’eau du sol. Au contraire, le ray grass italien transpire plus rapidement, devient le plus stressé et ses feuilles cessent de pousser en premier. Le dactyle a un comportement intermédiaire (La résistance au stress du dactyle n’est pas due à un usage économique de l’eau). En sec, les conductances diminuent et alors le ray grass a le plus de conductance.

La fétuque a, en conditions irriguées, la plus forte conductance.

Potentiel hydrique

Chez le dactyle en irrigué, il reste voisin de -5 bars et en sec en 7 jours, il atteint -35 bars (fermeture des stomates vers – 23 bars). Après irrigation, le retour à des potentiels comparables à l’irrigué est rapide au début puis plus lent si le stress n’a pas été trop important, autrement il n’y a pas récupération. Le potentiel de base est lié (négativement) avec le rendement. Il est, de ce point de vue, plus favorable pour les variétés non méditerranéennes mais qui perdent alors plus d’eau et deviennent moins résistantes à la sécheresse que les variétés méditerranéennes.

L’ajustement osmotique est plus faible pour le dactyle que pour les ray grass, surtout italien, lorsque la sécheresse est brutale mais lorsque la sécheresse est plus progressive, l’ajustement est plus important pour le dactyle et comparable aux ray grass. Il peut être facilité par une bonne alimentation minérale (nitrate de potassium ). Durant la réhydratation, l’ajustement osmotique disparaît.

Effets sur les surfaces évaporantes

- La réduction de l’apport d’eau a plus d’effet sur le nombre de talles (surtout ray grass et fétuque, pas pour le dactyle) que sur l’extension de la feuille. La croissance foliaire est plus sensible pour le ray grass que pour la fétuque au manque d’eau

- La densité du semis fourrager est 10 fois moindre que celle du gazon. Cependant la biomasse est comparable avec utilisation d’eau moindre en surface et plus en profondeur pour les fourrages.

- Le changement de forme avec flétrissement diminue l’interception du rayonnement sauf tôt le matin et tard le soir. Certaines légumineuses peuvent se réorienter parallèlement au rayonnement solaire (pulvinis à la base des feuilles)

- Les structures anatomiques spéciales (cellules bulliformes) permettent l’enroulement de certaines graminées à un potentiel voisin de celui augmentant la fermeture des stomates (Lolium, Fétuques ) diminuant l’interception et augmentant la réflexion du rayonnement.

Comparaison entre les espèces

Le ray grass, surtout italien, a une très forte croissance de sa biomasse aérienne qui le rend tolérant à court terme au stress  hydrique mais il s’épuise vite et ses racines sont peu efficaces. Le ray grass anglais s’épuise moins vite et peut, après une sécheresse, avoir une croissance pouvant dépasser celle en irrigué. Dactyle et Fétuque sont plus tolérants à la sécheresse. Ils peuvent continuer à pousser durant la sécheresse, plus que les ray grass, le dactyle moins que la fétuque mais avec un retour plus rapide à une croissance forte après la sécheresse. La fétuque produit de très longues feuilles a une vitesse moindre du ray grass ou du dactyle, mais elle obtient une surface similaire par pied en poussant plus longtemps durant la sécheresse avec l’eau extraite en profondeur (pouvant extraire jusqu’à 2 fois plus d’eau que le ray grass). Sous stress sévère, elle est capable de maintenir plus longtemps ses feuilles vertes (transpiration réduite, amélioration de l’utilisation profonde de l’eau, délai de la sénescence naturelle ou résistance au leaf scorch peut être par production d’anti-oxydants).

Graminées en Corse (après les données de l’INRA de San Giuliano, de la SEI, du service pastoraliste de l’ODARC)

Ray Grass  en Corse

DHC Déficit hydrique critique ( espérance de survie à la sécheresse )

DHC = (ETP – ET réelle) d’avril à octobre

La fréquence d’un déficit inférieur au déficit critique pour le sol de l’INRA de San Giuliano de réserve utile de 60 mm est pour RGI et hybride de DHC 200 à 350 mm < 1 à 2 années /10 et pour RGA 400 à 500 mm de DHC < 4 à 6 années sur 10.

Ils produisent en automne 1 à 2 semaines plus tard que l’orge et repoussent mieux au printemps. Il est intéressant de les semer après 30 à 40 mm de pluie en sec entre 20 août et 20 septembre.

RGI ou RGH ont un meilleur potentiel automne hiver et printemps, à implantation rapide. Semés en septembre, ils disparaissent ou fléchissent au début de l’été suivant à la chaleur. Ils ne valorisent pas suffisamment une irrigation d’été mais une irrigation de complément en début d’automne ou printemps peut être utile.

La production de matières sèches/ha peut se situer entre 3.5 et 5.5 T en sol non irrigué peu épais sur granite, rarement plus. Quelques mesures en sol plus épais sur granite donnent des rendements de 4.9 à 5.6 T. En sol plus favorable (Sol de schistes plus riches en argile et limons que les sols granitiques sablo-graveleux), sol d’alluvions récentes à texture moyenne à limoneuse, profonds, frais, les rendements sont plus élevés, entre 7 et 10 T. L’irrigation, avec ce dernier type de sol à la SEI, peut procurer 0.1 à 1.5 T en plus, surtout en été, pour une année pluvieuse en juin et une exploitation profonde de l’eau du sol. A la SEE d’Altiani, en irrigué, le ray grass produit de 4.2 à 7.3 T suivant les années. La variabilité des résultats montre l’effet important du climat (pluviométrie surtout en sec, températures hivernales).

Dactyle en Corse

Les variétés méditerranéennes peuvent supporter un déficit DHC de 600 mm (fréquence <  9 à 10 années/10) alors que les variétés océaniques ont un DHC de 450 à 550 mm et une fréquence inférieure au DHC de 5 à 7 années sur 10.

Les rendements se situent en sec en sol peu épais granitique entre 3.3 et 4.5 T/Ha (excepté en sol non fertilisé avec pour 1 mesure 2.6 T/Ha). En sol peu épais schisteux, les rendements peuvent être de 4.5 à 5T/Ha. En sol plus profond granitique, 5.7 T ont été obtenus et en sol schisteux profond 7.5 T (Cap Corse à hiver doux). Le dactyle irrigué en sol peu profond granitique peut produire 4.7 à 6.6 T. En expérimentation à San Giuliano en sol profond retenant bien l’eau, en bonnes conditions climatiques et avec une fertilisation nettement supérieure (150P et K , 200 à 300 N), le rendement se situe entre 10 et 11 T (variétés locales) et 11 à 15 T (variétés sélectionnées).

La comparaison à l’INRA de San Guiliano entre une variété résistante au stress KM2 (origine méditerranéenne) et une variété sensible Lutetia (origine océanique) montre que la variété résistante a une plus lente croissance des tiges, une plus forte densité racinaire profonde, un plus fort ajustement osmotique, des réserves de sucres plus importantes et plus facilement exportables, une meilleure maintenance du niveau de phosphore.

L’irrigation peut rendre la production du dactyle moins aléatoire en mai et en automne et permettre une production en été (fin août par exemple à la SEE avec une irrigation fin juillet). Sans tenir compte de cet aspect de diminution de la variabilité des rendements permis par l’irrigation, l’irrigation à la SEE n’a pas permis d’abaisser le coût de production de l’UFL par rapport au sec.

Fétuque en Corse

La fétuque élevée méditerranéenne, résiste bien à la sécheresse mais elle a de faibles qualités fourragères. Elle peut supporter un déficit DHC de 600 mm (fréquence <  9 à 10 années/10) alors que pour les variétés océaniques, le DHC est de 450 à 550 mm et la fréquence inférieure au DHC 5 à 7 années sur 10.

Brome en Corse

DHC 300 à 450 mm fréquence < 2 à 3 années /10

Le brome se montre productif en Corse mais de qualité moindre avec baisse de la production laitière ovine a la SEE. Il répond bien à l’irrigation.

#### Légumineuses

Luzerne

Réponses à l’irrigation

La luzerne transpire plus que les autres cultures, jusqu’à 1.3 fois celle de l’orge ou du sorgho en plein développement (plus forte rugosité par rapport aux graminées et rôle important de l’advection). Dans le cas de vents secs et forts sur une période longue, le Kc peut augmenter jusqu’à 1.25 lorsque les luzernes sont hautes. Le rapport entre ET graminées et ET Luzerne est de 0.75 en avril et augmente d‘abord peu en mai juin puis plus rapidement jusqu’à début septembre, jusqu'à 0.875 pour ensuite diminuer rapidement jusqu'à 0.75 fin octobre.

- On peut faire une première irrigation pour favoriser la germination puis pour faciliter le développement racinaire avant l’hiver, car la transpiration peut continuer en hiver. Une meilleure implantation d'automne améliore la production des 1ères coupes au printemps de la 1ère année, mais ce peut être l'inverse pour les 1ères coupes des années suivantes. Une irrigation d'automne réduit la possibilité de déficit durant la dormance.

- Si les précipitations hivernales sont insuffisantes, il faut irriguer des que la plante sort de sa dormance. Si les 2/3 des racines sont dans les 45 cm supérieurs du sol, il faut apporter l'eau à cette profondeur.

- Les 14 premiers jours après la fauche sont sensibles au manque d'eau. La vitesse de repousse est deux fois plus rapide avec une irrigation juste après la coupe que 10 à 23 jours après.

- On peut concentrer l'apport d'eau en début de cycle et 3 années consécutives sans irrigation à la fin du 1er ou second cycle ne réduit pas le rendement la 4ème année quand l'irrigation est restaurée.

- L’irrigation est moins efficace lors du vieillissement mais les possibilités de production estivale restent constantes en 1èreet 2ème année.

- Les plantes sans eau en juillet août sont alors plus souples et poussent plus vite par rapport au témoin irrigué. Leur floraison est plus précoce.

- Avec le stress hydrique, la luzerne a un rendement moindre mais a une meilleure qualité (plus de % de feuilles, plus de protéines durant les mois froids) Cependant, en sol sableux, il peut y avoir plus de protéines en irrigué avec dépression en sec de la fixation de N. Il faut comparer les rapports feuilles /tiges. A la même date de récolte, la digestibilité augmente en sec mais l’effet devient négatif lorsqu’on récolte plus tard en sec pour obtenir le même rendement.

- L’efficience de l’eau est augmentée avec P et K, et avec les faibles apports d’eau, vers 0.5 ETP lorsque la température n’est pas élevée.

- Le rendement est le plus souvent limité par une déficience en eau et est alors proportionnel au déficit avec un effet moindre tôt en saison par mobilisation des réserves et inversement tard en saison.

Phénomènes adaptatifs

Contrôle stomatique : Il y a peu de contrôle stomatique avant que la tension du sol atteigne -4 bars, celle des feuilles – 10 bars, ou que la RFU atteigne 50% RU. Elle est peu efficace avec une conductivité élevée car la croissance peut être réduite de 50% avant diminution de cette conductivité. Les stomates sont plus ouverts en lumière faible que ceux du Maïs ou du sorgho et peuvent rester un peu ouverts la nuit (pertes par transpiration). Il y a peu d’évidence de fermeture des stomates avec l’age. Ceci explique une utilisation de l’eau de la luzerne dispendieuse, facilitée également par une transpiration cuticulaire importante (La cuticule est très mince ou presque absente). La fermeture du stomate est une adaptation à un bref déficit mais s’il est prolongé et si la température est élevée, la luzerne rentre en dormance avec une réduction significative de l’extraction de l’eau du sol.

La résistance non stomatique (mésophylle) est 2 à 3 fois plus importante que la résistance stomatique et augmente après chaque stress donnant moins de croissance à chaque succession de récolte. Elle est nettement plus efficace pour diminuer la photosynthèse de la luzerne, ainsi que l’effet du stress hydrique sur les enzymes de la photosynthèse. Les plantes stressées durant les 14 premiers jours de repousse ont une tige et des feuilles plus petites avec une transpiration plus réduite.

Rôle des racines

Dessèchement du sol

La réduction du sol de 100 à 49% CC diminue le nombre de tiges et le nombre d’entre nœuds.

Le taux de croissance de la canopée décroit de 60-75% quand le potentiel de l’eau du sol de 25 à 50 cm est inférieur à –2 et -2.5 bars. Après irrigation, il y a un retour partiel du taux de croissance à environ 50% avant le stress. Il n’y a pas un retour complet à cause de la diminution de croissance avec l’âge.

La production végétative est optimale quand le potentiel de 0.15 à 1.5 m du sol se situe entre -0.2 et -2 bars. Le sol plus humide augmente le risque de maladies et plus sec il y a réduction du rendement.

Nappe phréatique : L’irrigation est peu intéressante si la nappe d’eau se situe entre 1.7-3 m de profondeur. Il y a peu de différence de consommation en eau en luzerne irriguée avec nappe à 0.6 m .1.2 m ou 2.4 m, mais en non irrigué la consommation decroit linéairement avec la profondeur. Le rendement augmente linéairement avec l'abaissement de la nappe de 0,15 à 0,45 puis 0,75 m.

Assimilation de l’azote : Le stress a un effet précoce (plus que sur les feuilles) sur l’assimilation de l’azote en déprimant rapidement l‘apport d’oxygène aux nodules. Un apport azoté dans ses conditions pourrait être favorable (Aussi dans le cas inverse d’un excès d’eau).

Potentiel foliaire : Il diminue au cours de la saison en cas de stress. La longueur des tiges et la surface foliaire augmentent linéairement avec l’irrigation mais décroissent en cas de stress.

La résistance à la sécheresse de la luzerne est due principalement à l'ajustement osmotique qui permet une assimilation continue et des translocations préférentielles aux zones de réserves en dépit de l’augmentation du déficit du sol.

La luzerne se remet rapidement des sécheresses imposées. Apres 2 ou 3 années sans irrigation, l'année suivante avec irrigation permet un rendement de la luzerne normal.

Luzerne en Corse (après les données comme pour les graminées).

Elle peut supporter un DHC de 600 mm (fréquence <  9 à 10 années/10)

En sec elle valorise les pluies estivales. Sauf en alluvions profondes la sécheresse réduit la production du printemps début été avec 2 coupes à foin et un regain à l’automne. Il faut utiliser des variétés type Provence ou méditerranéennes classiques.

La production est très variable : en sols profonds et riches 10 à 12 T MS/Ha, 6 à 8T en sol pauvre avec 75 % de la production d’avril à fin août, pas en hiver, 1 à 2 pâtures pendant l’automne au moins 1.5 mois avant les froids d’hiver, 3 à 4 fauches si elle est irriguée toutes les 5 semaines, 1 à 2 fauches en sec.

On peut apporter 50 mm tous les 10 jours de mi-juin à fin août. Avec des besoins de l’ordre de 1 ETP la consommation totale d’eau d’une luzernière d’avril à septembre est en moyenne de 781 mm. Une partie de l’eau consommée peut provenir de la pluie (210 à 270 mm), une autre partie provient des réserves du sol qui va se dessécher surtout en début de période sèche (50 à 100 mm). Il faudra apporter de l’ordre de 450 mm ou 4500 m3/Ha de mi-avril à fin septembre.

On peut diminuer les apports :

- en supprimant les apports de fin de saison ou l’efficacité de l’eau est moindre.

- en diminuant d’un tiers l’irrigation effectuée juste après une coupe car même si cette irrigation est la plus efficace, la hauteur et la surface foliaire de la luzerne sont affectées moins proportionnellement.

- en supprimant la dernière irrigation avant une coupe ce qui a un effet quantitatif défavorable mais qualitatif favorable.

- en utilisant des variétés à faible dormance qui pourront probablement mieux utiliser les pluies tôt en saison.

- en n’apportant pas d’eau en été, la luzerne peut alors rentrer en dormance, ne rien produire mais rester en vie.

Trèfle souterrain

Généralités : C’est une espèce annuelle qui s’auto ressème, pouvant se maintenir plusieurs années.

Il pousse de septembre à juin tous les ans, mais peut rencontrer des périodes sèches en automne et printemps réduisant sérieusement la production.

En sec, la surface foliaire et le nombre de feuilles par tige diminuent. Les stomates se ferment fortement et rapidement avec diminution plus forte de la transpiration (économie d'eau) par rapport à la photosynthèse d'où meilleure utilisation de l'eau. Quand la feuille s'est développée sous stress il y a moins d'évaporation par réduction de la surface foliaire.

Lorsque le stress est rapide, il n'y a pas d'ajustement osmotique mais s'il est graduel, il y avoir ajustement osmotique (avec augmentation de proline en sec) et la turgescence reste comparable au témoin avec plus de croissance par rapport au sec. Ceci ne semble pas possible pour le trèfle blanc qui obtient une plus importante réduction de surface foliaire par sénescence précoce. Ici ce n'est pas l'effet le plus important.

A 10-15 cm, il y a plus de racines mais elles peuvent descendre plus bas, surtout en sol sec.

En Corse

Les essais sont très concluants en Corse. La production à l’INRA est de 1 à 1.1 T MS pour 100 mm d’eau  jusqu'à 6 à 10 Tde MS de potentiel. Le recouvrement est important après 3 ans. De mi-décembre à mi-février on peut récolter jusqu'à 1.5 à 2 T de MS en plaine. La production en zone plus froide peut être 2 fois moindre (SEE).

En Corse seule une irrigation en fin d’été (septembre) peut être bénéfique.

### Céréales

#### Généralités

La sélection (surtout hors méditerranée) a permis des rendements importants avec affaiblissement de la résistance aux stress. L’origine proche orientale des céréales (blé orge), a amené une adaptation aux pluies d’hiver printemps et une croissance rapide alors qu’en méditerranée occidentale le régime plus irrégulier avec un développement successif de talles évite en partie ses à coups mais au détriment du rendement.

#### Blé

Réponse à l’eau

Il répond mal en moyenne aux apports d'eau et est sensible à la montaison mais surtout de mi-montaison à floraison avec diminution du nombre de grains /m² qui a un effet très important sur le rendement. Le stress est alors plus pénalisant après floraison.

Le stress hydrique :

- Lors du tallage, réduit le nombre de talles ce qui peut avoir un effet négatif sur le rendement pour les variétés à tallage faible, positif pour celles à fort tallage.

- A la montaison diminue le développement des épillets avec cependant une compensation possible sur le poids des grains.

- A l’épiaison réduit le nombre de grains par épi.

- A la floraison et fin floraison, la réponse est moindre. Il peut y avoir avortement, diminution du poids des grains si la sécheresse se prolonge. Il peut y avoir plus tardivement des risques d’échaudage du stade laiteux au stade pâteux. Une irrigation précoce qui retarde le développement du blé peut quelquefois être négative.

Variations des besoins en eau

1) avec la fumure azotée : l'augmentation de N ne modifie pas les besoins en eau mais améliore l’efficience de l'eau de 0.98 à 1.37 kg/m3 de 60 à 120 u mais pas au-dessus, pour des rendements de 30 à 45 qx/ha. L'irrigation en régularisant les rendements permet d'adapter une dose d'azote appropriée. L’apport d’azote augmente l’effet de l’irrigation comme à Gréoux ou 120 à 180 unités d’N a peu d’effet (53 à 54 Qx) en sec, un fort effet (63 à 80 qx) en irrigué. Le manque d’N réduit l’extraction de l’eau du sol durant le remplissage du grain et l’ouverture stomatique en irrigué est plus importante avec l’azote que sans azote. Une irrigation fréquente peut accroître l’assimilation de l’azote.

2) en fonction du peuplement épi : Il ne semble pas besoin de plus d'eau en forte densité par rapport à un peuplement clair. A densité élevée, le diamètre des tiges et la largeur des feuilles sont plus faibles d'où une surface constante. Il ne sert à rien de semer clair pour lutter contre la sécheresse.

3) en fonction de la productivité : Il y a amélioration de l'efficience sans augmentation de la quantité d'eau en rendement plus important.

4) En fonction de la protection fongique : Le nombre de traitements augmente l'efficacité de l'irrigation par rapport au sec

Résistance au manque d’eau

Utilisation de l’eau du sol

Le blé a une capacité remarquable d’assécher le sol, probablement associée avec l’ajustement osmotique des racines. Le maximum de dessèchement du sol peut être plus dépendant du gradient de potentiel de la plante que de la densité racinaire.

RFU = 2/3 RU de 0 à 60 cm puis 1/2 de 60 à 90 cm puis 1/3 en fonction de l’installation des racines fin tallage - début montaison jusqu'à l’épiaison et en l’absence d’obstacle à l’enracinement. Ces obstacles peuvent être : semelles de labour, excès d'eau, sol sec défavorable à l’ancrage des racines par exemple en cas de pâture, densité importante du sol. En sol de limon profond et sain la RFU peut aller jusqu'à 80-85% de RU sur 1 à 2 m de profondeur. En surface le sol peut se dessécher plus bas que le PFP sans pouvoir définir précisément ce potentiel.

Les variétés ont génétiquement de grandes variations de profondeur d’enracinement pour un même déficit en eau, ce qui est utile pour l’amélioration variétale. Le stockage profond donne un plus fort dessèchement du sol et plus de rendement que la même quantité d’eau stockée plus superficiellement (plus évaporée). Les racines du blé absorbent d’abord l’eau en surface même si le sol est humide en profondeur malgré une moindre résistance dans ce cas.

Une forte résistance hydraulique des racines peut permettre un usage différé des réserves du sol, plus adapté aux besoins qui deviennent plus importants par la suite.

Les racines ont un coût de fabrication qui peut diminuer le rendement si le sous-sol devient trop sec. Même après une sévère sécheresse les racines restent actives.

Régulation osmotique  : Le blé est capable d’une osmorégulation importante, surtout en stress précoce  sur pousses jeunes, supérieure au mais, sorgho, soja, tournesol. Les variétés résistantes au stress peuvent avoir un meilleur ajustement osmotique.

Régulation stomatique et adaptations morphologiques  : Le blé a un faible contrôle stomatique et la  baisse d’ET sous stress sévère résulte de l’augmentation de la résistance du passage de l’eau du  sol vers les racines plutôt que du contrôle stomatique. La résistance stomatique des blés à haut rendement est plus faible que celle des blés plus résistants à la sécheresse sur sol a humidité comparable.  Il semble impossible d’obtenir des cultivars à haut rendement et résistants à la sécheresse D’autres caractéristiques physiques de la feuille peuvent agir pour diminuer la transpiration : cuticule épaisse, capacité de la feuille de s’enrouler, pas de trichomes, faible contenu en silice. Les variétés adaptées au sol séchant  du Sud de la France sont très glauques ( couleur bleue dans le vert) à cause de cires pouvant réduire la transpiration  et retarder la sénescence en déficit prolongé.

Translocation des réserves et compensation entre organes : Il y a débat sur le rôle de la redistribution des assimilats en cas de stress qui diminue l’efficacité et la durée de fonctionnement des feuilles. La sénescence de la dernière feuille est plus longue avec les variétés plus résistantes. Les variétés à gros grains sont favorisées par une période plus longue de remplissage à une vitesse plus grande de remplissage (effet puits) pour les variétés résistantes, il y a une certaine compensation entre le nombre d’épillets fertiles et le nombre de grains par épillet.

#### Comparaison orge triticale et blé dur avec blé

Orge : Avec peu de stomates, l’orge est mur plus tôt, évitant ainsi la sécheresse, et est plus résistante au froid. La durée levée épiaison est plus courte que celle du blé. L’orge contient moins de sucre que le blé. L’orge est mieux adaptée en zone aride que le blé ou le triticale. L’orge peut se révéler plus sensible que le blé et le triticale si la sécheresse a lieu au début du cycle de développement, surtout si elle est sévère et prolongée, mais l’inverse est plus probable.

Triticale : Il a des racines plus développées , une durée levée épiaison plus courte et plus de sucre que le blé. Il est bien adapté aux contraintes biotiques et abiotiques. La précocité d’épiaison du triticale ne permet pas l’esquive de la sécheresse car la durée de remplissage du grain est plus longue que l’orge. L’évitement n’a d’intérêt que si la contrainte est finale et de courte durée. Les essais en Corse montrent un très bon comportement du triticale.

Blé dur : La participation des barbes à la diminution de la transpiration est très peu importante pour le blé tendre mais très significative pour le blé dur. Il valorise mieux l’eau que le blé tendre. L’interaction fongicide irrigation est plus forte que pour le blé (Fusariose).

#### Maïs

Il n’est pas sensible au manque d'eau jusqu'au stade 10 à 12 feuilles (apex à 20 cm) même si les besoins augmentent du stade 5 à 6 Feuilles au stade 8 à 10 feuilles ou la croissance s'accélère.

Le mois suivant correspondant à 20 j avant floraison male a 10 j après la floraison est très sensible avec des pertes de 40 à 60% de rendement en sec en comparaison des pertes avec le stress à la floraison femelle de 25 a 40% ; au stade grain laiteux de 15 à 20%, au stade grain pateux (peu de pertes).

Le mois suivant, le manque d'eau diminue le rendement par diminution du poids du grain mais moins qu’avant ; puis l'effet de la sécheresse decroit et s'annule à la dessication du grain.

En ecrétant les besoins de pointe par des irrigations à fréquence et dose presque systématiques, les rendements sont de 94 à 100 % pour des quantités d'eau de 74 à 82%.

Le mais a des possibilités d'extraction d’eau du sol limitées, il extrait peu l'eau entre 40 et 60 cm, et 30 à 40 mm de moins que le blé ou le sorgho. Une compaction dans un horizon limite les racines dans l'horizon inférieur (effet d'ombre).

L’efficience de l’eau est forte mais decroit rapidement en conditions de sécheresse avec une résistance au transfert de l’eau dans les racines élevée (plus que le tournesol) ce qui peut expliquer sa sensibilité au stress. Si la demander dépasse un certain seuil, la consommation décroche par fermeture stomatique.

Certaines variétés réagissent différemment et les variétés résistantes récupèrent après le stress, ce qui n’est pas le cas des variétés sensibles. Certaines sont peu sensibles à 75% d’alimentation en eau, d’autres sont très sensibles.

#### Sorgho

Contrairement aux graminées fourragères et comme le maïs, le sorgho ne craint pas les températures élevées et valorise alors plus efficacement les quantités d’eau apportées. Si la disponibilité en eau est limitée, il faut utiliser les ressources surtout pour la période d'installation, la floraison, le début de la formation du produit.

La sensibilité principale est entre le gonflement et les grains pâteux.

Sa résistance à la sécheresse est due à :

- Un système racinaire étendu pouvant atteindre 1 à 2 m de profondeur à l’épiaison et utiliser 55% de l'eau disponible sans baisse d'absorption et même plus, 80%, à la fin de la culture. Si l’irrigation est peu fréquente, 60% de l’eau est pris sur le premier mètre du sol, mais ce pourcentage augmente à 90% si l’irrigation est fréquente.

- Un contrôle de la transpiration par des stomates qui récupèrent rapidement après manque d'eau (régulation de l’ouverture des stomates, cuticule cireuse diminuant l’évaporation). Il valorise très bien l'eau avec 20 a 50% d'eau en moins que le maïs. Les stomates ont un rôle débattu et différent suivant les auteurs. Certains pensent que la régulation stomatique est très importante pour la résistance au stress, d’autres que ce n’est qu’un composant.

- La possibilité d’utiliser les assimilats accumulés pour remplir le grain.

- Une possibilité d’orientation foliaire.

- Une possibilité, si la période végétative est prolongée de faire des talles supplémentaires (pour certaines variétés). Des déficits hydriques pendant la période de floraison empêchent la pollinisation ou font éclater les épis, ce qui peut être compensé en partie avec des talles supplémentaires. Suivant l'hypothèse d'un échelonnement des différentiations des ébauches florales, si la sécheresse est limitée en temps, les différentiations peuvent reprendre après la sécheresse et compenser le stress précoce. Si la sécheresse est trop longue ou dure jusqu’après la floraison, la production de grains peut être compromise. Des sécheresses appliquées avant floraison peuvent entraîner une levée de dominance des brins maîtres sur les autres bourgeons qui évoluent jusqu'à la formation de panicules. Une fertilisation azotée trop faible peut réduire ces compensations tout en agravant les effets dus à la sécheresse.

### Oleoprotéagineux

Colza

Il y a peu de références et peu de besoins pour le colza d’hiver.

A l'automne pour sécuriser la germination et la levée on peut apporter 20 mm  On peut ainsi accroître le diamètre au collet et la matière sèche, obtenant plus rapidement le stade optimal de résistance au gel.

Au printemps l’irrigation permet de se prémunir des échaudages, améliorant la floraison et surtout la nouaison.  Les gains peuvent être de 4 à 5 Qx  (plus de graines d'un poids plus important )

Féverole

La féverole d’hiver  n’a pas besoin d’irrigation en général.

La féverole de printemps fleurit plus tardivement. Elle est sensible à la sécheresse surtout à la floraison, à la nouaison et au grossissement des gousses de fin mai à debout août. Le rendement est lié à l'eau. Il ne faut pas apporter d'eau avant début floraison pour favoriser l'enracinement et arrêter à partir du stade 4 à 5 étages de gousses formées.

Pois

Il valorise très bien l’eau. Les besoins sont faibles du semis au stade 5- 6 feuilles, puis augmentent très rapidement par la suite. L’arrosage se fait entre le stade 5- 6 Feuilles et mi-floraison. Des apports plus tardifs sont parfois utiles mais difficiles à réaliser (risque de placage de la culture au sol). En stress précoce en terrain superficiel on peut faire des apports avant floraison pour faciliter les nodosités. L'irrigation ne favorise pas les maladies sauf si la période est pluvieuse (anthracnose, botrytis, oidium) d'où un besoin de traitements préventifs.

Le pois peut utiliser 40 à 60% RU sur 80 cm à 1m s’il n’y a pas d'obstacles structuraux. Le gain de rendement à l’irrigation peut être de 15 à 20 qx, jusqu’à 30 qx.

Soja

L’irrigation est indispensable. Il ne faut pas arroser trop tôt pour ne pas gêner l’installation profonde du système racinaire et éviter un trop fort développement de l’appareil végétatif  d’où un risque accru de sclérotinia sauf dans les régions très sèches. Dans ces régions une irrigation de 20 mm à l’implantation de semis tardifs ou en dérobé améliore la levée, l'efficacité de l’herbicide et l'installation des nodules.

L’irrigation en sol superficiel peut commencer au 1er stade R1 à l’apparition des premières fleurs (vers 25 juin 1 juillet pour un semis mi-avril), c'est le nombre de grains par plante qui est affecté.

Il n'y a pas de véritables phases sensibles comme pour le mais, seulement 3 époques importantes :

- Stade 1ères fleurs : irriguer pour développer les ramifications secondaires

- Stade 1ères gousses : L’irrigation favorise la nouaison et augmente le nombre de grains

- Stade grossissement des grains : L’irrigation augmente le poids de 1000 grains

Irriguer jusqu'à 3 semaines avant récolte au stade R7, permet une bonne valorisation pour le grossissement des grains (rendement et protéines).

La sécheresse peut augmenter les attaques d’acariens mais l’excès d’eau favorise le sclérotinia.

Par un mécanisme de survie il peut réduire sa transpiration par contrôle stomatique, ce qui lui permet de résister à la sécheresse et contribue à l'efficience de l'eau. Sa croissance indéterminée lui confère plus de souplesse pour les risques liés à la température et à l’eau.

Tournesol

Il présente des caractères de tolérance à la sécheresse :

Il assure toujours une certaine production comme le sorgho, même en conditions très difficiles, contrairement au mais. Il peut tolérer des stress de plusieurs jours (bien que les performances en patissent) en augmentant l’efficience de l'eau de 20 à 50%.

Il a un enracinement profond. Il peut aller puiser jusqu'à 2 à 3 m de profondeur jusqu'à une teneur en eau très faible, au-dessous de pF 4.2 pour au moins les cinquante 1ers cms (surtout en sol argileux). On peut prendre 100% de la réserve utile sans facteur limitant (La RFU est de 70% de la réserve utile pour certains auteurs). Il faut raisonner l'arrosage en tenant compte de la profondeur du sol.

Il est sensible au déficit hydrique pour le poids des graines des l'apparition du bouton floral jusqu'à la complète formation des graines. Pour la teneur en huile la sensibilité se situe dans les 30 jours suivant fin floraison. Les périodes sensibles sont : La floraison (nombre de graines) puis le remplissage des graines (poids et huile). Il faut éviter l’irrigation en pleine floraison qui favorise le sclerotinia (il faut alors anticiper). Il faut éviter aussi trop de végétation en n’irriguant qu’après floraison, excepté en sol superficiel lorsque la surface foliaire est limitante. A la fin floraison l’arrosage ne sera effectué que si le feuillage est bien vert et s’il n’y a pas de risque de retarder la récolte. La période de remplissage des grains est très sensible au déficit. A la maturité il est utile de maintenir le feuillage en activité longtemps.

Une irrigation modérée peut accroître le rendement de 8 à 10 Qx en tournesol peu développé avant floraison et de 4 à 6 Qx, avec plus d’huile, en tournesol plus développé mais l’augmentation de rendement en irrigation peut être plus importante, en sol peu épais (20 Qx ou plus). C’est le facteur principal d’amélioration, avant le choix variétal et le travail du sol.

Le tournesol a une très mauvaise régulation de sa consommation. Il peut évaporer jusqu'à plus de 150% de l’ETP par ses stomates nombreux, grands, ouverts, à faible résistance.

## Maraîchage

### Kc par culture

Kc initial, maximal et en fin de culture Traité d’irrigation Tiercelin

| Nom | Kin | K max | K fin | Racines |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artichaut | 0.5 | 1 | 0.95 | +++ |
| Aubergine | 0.4 | 1.05 | 0.9 | ++ |
| Carotte | 0.7 | 1.05 | 0.95 | ++ |
| Choux fleur | 0.7 | 1.05 | 0.90 | + |
| Concombre | 0.6 | 1 | 0.75 | ++ |
| Fraisier | 0.4 | 0.85 | 0.75 | + |
| Haricot v | 0.5 | 1 | 0.9 | ++ |
| sec | 0.5 | 1.15 | 0.35 | ++ |
| Oignon sec | 0.7 | 1.05 | 0.85 | + |
| vert | 0.7 | 1 | 1 | + |
| Pois | 0.5 | 1.15 | 1.10 | ++ |
| Pomme de t | 0.4 | 1.15 | 0.7/0.4 | + |
| Poivron | 0.4 | 1.05 | 0.9 | ++ |
| Salade | 0.7 | 1.05 | 0.95 | + |
| Tomate | 0.4 | 1.15 | 0.65 | +++ |
| Melon | 0.5 | 1.05 | 0.75 | ++ |
| Asperge | 0.5 | 0.95 | 0.30 | +++ |
| Menthe | 0.6 | 1.15 | 1.10 |  |

Kc par décade Bas Rhône Languedoc

|  | Avril |  |  | Mai |  |  | Juin |  |  | Juillet |  |  | Août |  |  | Septembre |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Artichaut* | ? | ? | ? | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Aubergine |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Carotte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Choux fleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
| Courgette |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |  |  |
| Fraisier | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haricot |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haricot |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Oignon | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| Oign court | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pois nor |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| P de T pre | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P de t tar |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Poireau |  |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |
| Poivron |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |
| Laitue ete |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tomate |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |
| Melon che | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| Asperge |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Ail | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Besoins par culture

Pomme de terre

La Pomme de terre est sensible à la sécheresse car elle a un faible enracinement. Il y a des  différences de sensibilité entre variétés (efficacité racinaire).

Il y a plusieurs périodes caractéristiques :

- Levée au début tubérisation (mi-avril -mi-mai), ou Kc = 0.7. Un stress à l'initiation des tubercules lié à une augmentation de température du sol et de la plante peut diminuer le nombre de tubercules.

- Pendant la tubérisation (mi-mai-fin juin), Kc = 1 avec une pointe à 1.2. Au début de la  tubérisation une alimentation régulière est indispensable pendant le grossissement du tubercule. S’il y a sécheresse puis une pluie, cela amène des défauts physiologiques du tubercule pendant son grossissement : difformité (surgeon, diabolo, crevasse) ou repousses (en chapelet). Cela se produit aussi quand la durée entre 2 arrosages est trop importante. Dans les deux cas la qualité culinaire est diminuée fortement.

- Prématurité juillet. Les besoins chutent et sont voisins de  Kc = 0.7 à 0.8.

L’irrigation améliore le poids moyen des tubercules mais ne fait pas varier notablement le taux de grenaille. En sec le cycle est raccourci de plus d'un mois et il y a alors lignification des vaisseaux.

Elle améliore la qualité en évitant les repousses.

Elle améliore le rendement de 25 à 30% .

Excès d’eau : Il y a un développement faible des racines et un pourrissement des jeunes tubercules. Les tubercules de semences sont très sensibles à la pourriture. Un excès d'arrosage peu après la plantation peut diminuer la levée par croissance excessive des lenticelles qui peuvent être des portes d’entrée de certaines bactéries. L’excès avant la récolte permet la pourriture des tubercules fils. Le mildiou est favorisé par excès d'eau. L'irrigation peut lessiver les produits fongicides. On peut utiliser des systémiques.

Tomate

Avec ses racines profondes en bon sol, l’extraction de l’eau se fait jusqu’à 50 à 70 cm et elle est restreinte si RFU < 60% RU.

Le coefficient cultural varie suivant les stades phénologiques :

De la plantation à la floraison du 1er bouquet Kc = 0.5,

De la floraison du 1er au 4ème bouquet Kc = 0.5 à 0.8 et croit régulièrement. A cette période des économies de 25 et 50% d’eau font chuter le rendement. Le grossissement des fruits se fait à partir du 3ème bouquet,

De la floraison du 4ème bouquet à la mi récolte Kc = 1,

De la mi à la fin récolte Kc = 0.8, mais quelquefois il est supérieur à 1. Ce coefficient kc > 1 en arrière saison (septembre octobre), se retrouve pour d'autres espèces. La consommation reste élevée alors que l’ETP chute. Ce fait peut être du à l'incidence du rayonnement global donc de la durée d'insolation. Le végétal maintient une activité physiologique marquée malgré des conditions climatiques dégressives. Si les apports sont élevés en fin de cycle, l'extrait sec diminue, donc l’optimum est ici aussi 0.8 ETP. Si la récolte est mécanique, il faut arrêter l’irrigation quand 10% des fruits sont murs pour avoir un groupage de maturité et un taux de matières sèches élevé.

Artichaut

Il est exigeant en eau ce qui est du à la longueur du cycle végétatif (printemps et été) et à un fort développement foliaire. Il a des racines puissantes mais les plus actives sont superficielles.

La consommation croit régulièrement avec la saison et il n’existe pas de périodes caractéristiques. Il peut consommer en pointe jusqu’à 1.2 ETP a la fin de la montée des capitules avant la 1ere récolte.

Une irrigation en mai juin, permet une production plus précoce. Un stress durant la récolte cause la perte de bourgeons, de qualité inférieure.

Laitue

Un faible enracinement et une croissance très rapide peuvent amener des pertes par drainage et un lessivage de l’azote. Il n’y a pas de périodes caractéristiques. Il ne faut pas attendre les 1ers symptômes de sécheresse car la croissance est déjà perturbée et la végétation peut être touchée par le botrytis. Il ne faut pas attendre l'ensoleillement pour arroser. L'arrosage en milieu de jour peut provoquer des jaunissements et un arrêt de croissance. En sol lourd on peut apporter 15 à 20 mm par irrigation et en sol sableux 8 à 10 mm.

Le manque d'eau provoque un arrêt de croissance, une perte de poids, une plus grande sensibilité au botrytis et si ce manque est important et près de la pommaison, des nécroses du bord des feuilles.

L’excès d'eau provoque l’asphyxie des racines avec arrêt de végétation, la laitue reste petite et la pomme peu volumineuse.

# Résultats obtenus à la SEI

## AMANDIER SEI

A) Résultats agronomiques

- Présentation du test :

Un verger de 1982 composé de 6 variétés d'amandiers (Ferraduel ,Ferragnes ,Ferralise, Ai,Marcona ,Texas) de 0,54 ha à 6 m sur 4 m a été coupé en deux en 1992 pour étudier quelques aspects de la réponse variétale à deux doses d'apport d'eau (goutte à goutte par goutteurs 0,3 ETP et par capillaires 0,6 ETP) avec un témoin en sec.

Pluies mensuelles de janvier à août en mm

| An | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1992 | 44 | 31 | 4 | 83 | 124 | 38 | 6 | 0 |
| 1993 | 14 | 25 | 45 | 68 | 5 | 10 | 0 | 9 |
| 1994 | 22 | 39 | 0 | 112 | 18 | 76 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 23 | 53 | 22 | 0 | 12 | 59 |

2) Croissance des troncs

21) Croissance relative par rapport au brise vent

L’effet brise vent sur les arbres irrigués à 0.3 ETP est négatif pour les 3 à 4 rangées les plus proches, toutes variétés confondues. Pour les rangs 12 à 8 l’effet est au contraire positif par rapport à la parcelle 0.6 ETP.

La croissance relative est plus faible pour les 3 variétés à rendement plus élevé.

Ferraduel 21.5%, Ferragnes 23.6%, Ferralise 26.7 % < Marcona 37.1%, Texas 34.1 % et Ai 29.3 %.

Le fait de l’effet négatif des rendements élevés (qui peuvent dépendre du gel) et de l’effet positif du brise vent sur la parcelle 0.3 ETP rend difficile l’observation de l’augmentation de la croissance avec l’irrigation. Elle est observée pour les variétés à plus faible rendement, Texas et Marcona. La seule observation significative à 95% est l’augmentation de croissance avec 0.6 ETP pour Texas, les autres différences, positives ou négatives entre 0.3 et 0.6 ETP ne sont pas significatives.

3) Rendements en kg/ha par année et variété: ( Rendement par arbre récolté *416)

| Variétés | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferraduel | 3880 | 962 | 2496 | 4409 | 2557 | 4576 | 2281 | 21161 |
| Ferragnes | 3003 | 423 | 1539 | 3918 | 1685 | 3025 | 1279 | 14872 |
| Ferralise | 1560 | 531 | 1747 | 2288 |  | 4742 | 873 | 11741 |
| Marcona | 3654 | 0 | 0 | 1940 |  | 3536 | 773 | 9903 |
| Texas | 3486 | 385 | 1206 | 2264 |  | 666 | 0 | 8007 |
| AI | 890 | 0 | 1539 | 1338 |  | 499 | 0 | 4266 |
| Moyenne | 2746 | 384 | 1421 | 2693 | 707 | 2841 | 870 | 1260 |

Moyennes et % d’amandons par apport d’eau et par variété pour chaque année

| ANNEE | 1992 |  | 1993 |  | 1994 |  | 1995 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eau | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| Fera-duel | 4.8 24.4% | 4.0 25.4% | 3.7 29% | 1.5 30% | 4.2 27% | 5.0 42% | 2.1 18% | 4.0 25% |
| fera-gnes | 3.7 41% | 3.8 38% | 0.8 52% | 4 52% | 2.7 43% | 4.3 51% | 0.7 34% | 3.3 31% |
| Fera-lise | 2.1 28% | 2.5 32% |  |  | 4.4 32% | 5.1 31% | 2.1 27% | 4 26% |
| Marco-na |  | 1.9 26% |  |  | 3.7 27% | 3.3 24% | 0.2 23% | 1.1 22% |
| Texas | 2.2 39% | 2.4 46% |  |  | 0.4 55% | 0.9 52% |  |  |
| Ai | 1.8 45% | 0.9 35% |  |  | 0.9 54% | 0.11 54% |  |  |

Les données manquantes correspondent à des dégâts importants dus au gel.

Conclusions :

Choix des variétés : Les variétés se classent par rendement (T/Ha/an moyenne de 1989 à 1995) décroissant :Ferraduel 3, Ferragnes 2.1, Ferralise 1.7, Marcona 1.4, Texas 1.1 et Ai 0.6. Le % d’amandon est nettement supérieur pour Ferragnes Texas et Ai (30 à 50 %) par rapport aux autres (25-30%). Ferragnes et Ferralise se sont montrées en 1995 plus sensibles au fusicoccum que d’autres variétés. Ce classement dépend en partie des conditions climatiques de la station qui peut être soumise, plus qu’en d’autres endroits de la plaine orientale, à des températures négatives durant la période de floraison.

Irrigation

L’année la plus humide est 1992 et il y a peu d’effet sur le rendement.

L’année la plus sèche est 1995 et il y a un effet  très net sur le rendement.

Les années intermédiaires ont plus ou moins d’effet sur le rendement, difficile à dire en 1993 à cause du gel, plus net et positif en 1994.

Souvent l’apport d’eau supplémentaire augmente aussi le % d’amandons. Ceci est très net sur le témoin en sec qui a un plus faible % d’amandons que les arbres irrigués.

Un apport d’eau de 0.6 ETP peut être favorable sur le rendement et le % d’amandon les années de faibles pluies d’hiver- printemps comme en 1995. Les autres années, surtout les premières, l’apport supplémentaire d’eau peut ne pas être favorable pour les arbres moins développés et produisant moins. Il peut aussi augmenter le % d’amandon. Le témoin en sec a un % d’amandon plus petit qu’en irrigué. Il est difficile de conclure à cause du manque de données (pas de répétitions), de l’effet du gel et de l’effet du brise vent.

Les arbres recevant 0.3 ETP, protégés du brise vent, montrent (avec l’utilisation de mesures de température foliaire et potentiel foliaire), qu’ils ont des besoins moindres et un meilleur comportement en mai et juin que les arbres avec 0.6 ETP mais en juillet et août le comportement est voisin et peut même être meilleur avec 0.6 ETP l’année de faible pluie.

Le témoin en sec présente aussi des potentiels foliaires plus négatifs et des températures foliaires plus élevées que les arbres irrigués ainsi qu’on peut s’y attendre, seulement cela ne se traduit pas par des rendements plus faibles (peut être nombre d’arbres insuffisants).

Le fait de trouver que les 3 variétés ayant des arbres plus développés (à plus forte circonférence) ont des potentiels plus négatifs que les autres semble logique en l’interprétant comme un besoin en eau plus important.

Sur 80 cm de profondeur on peut estimer que le sol :

peu caillouteux retient 190  mm  (40 mm facile, 40 mm plus difficile et 20 à 40 mm en sec)

caillouteux retient 140 mm (30 mm facile, 30 mm plus difficile et 15 à 20 mm en sec)

B) Comportement hydrique

1) Potentiel foliaire

11) Variation journalière du potentiel journalier 26/6/92 en valeur absolue (bars = 0.1 Mpa

12) Evolution saisonnière du potentiel  Moyennes sur 4 ans

Le témoin en sec (Ferragnes) est comparé à Ferragnes 0.6  Il lui est toujours nettement supérieur (P 0.000) excepte Pm en A (P 0.11). Par contre entre 0.3 et 0.6 ETP le potentiel est plus élevé avec 0.6 en A et B, comparable en C et tend à diminuer en D.  ( P est la probabilité que les différences soient significativement différentes de 0 )

13) Comparaison des potentiels des arbres  petits ,  gros , en sec en 1994

On cherche à comparer les valeurs de potentiel observées sur les petits arbres (variétés Marcona, Ferraduel, Aï) à celles relevées sur les gros arbres (variétés Texas, Ferragnes, Ferralise) et aussi à celles du témoin en sec. Les valeurs moyennes observées sur les petits et grands amandiers et sur le sec figurent ci-dessous ainsi que les résultats de la comparaison par test de T.

+ Potentiels d'amandiers à 0,3 ETP:

2) Températures  foliaires

21) Evolution journalière

22) variations au cours de l’année 1992

On retrouve pour les arbres petits et gros les mèmes conclusions avec T foliaire qu’avec le potentiel.

Variations des Températures de 1991 à 1996. Le sec a toujours une T° plus élevée que Kc  0.3 ou 0.6 sauf très tôt en saison (28/4/94 -1.9 ). La première année ou les arbres sont brusquement privés d’eau, les différences entre sec et irrigué sont très importantes (2.4 à 5°C en plus). Elles s’estompent  les années suivantes (1.5 à 2.8 en 93 ; 1 à 1.6 en 94, 1.1 à 2.4 en 95 plus sec, 0.6 à 1.5 en 96 plus humide.

0.6 ETP a une T° un peu plus élevée que 0.3 ETP (entre 0.2 et 1° ) sauf en août 1995 très sec et en début 96.

Les courbes de températures foliaires ont même allure générale chez les petits et gros amandiers à 0,3 et 0,6 ETP et chez le témoin en sec; les valeurs sont les plus élevées en sec à partir de début Juin ; fin Août, les températures diminuent davantage chez les arbres à 0,3 ETP.

## OLIVIER SEI

1) Essai G a G – Aspersion Picholine

11) Présentation de l’essai

Avec l’implantation d’un des deux premiers lysimetres olivier du bassin méditerranéen à la SEI, en 1969 -1972, il a pu être démontré que les besoins de l’olivier en irrigation non restrictive se situent en période de pointe vers 0.7-0.8 ETP.

Une expérimentation permet de comparer l’aspersion sur frondaison à 0.6 ETP (Dose moyenne 3500 M3, entre 2500 et 4500 M3 selon les années et la pluviométrie) et le Goutte à goutte à 0.4 ETP (Dose moyenne 2300 M3, entre 1700 et 2600 m3). Il y a un bloc aspersion et deux blocs goutte à goutte Nord en sol sain et sud en sol à mauvais drainage en profondeur (pseudogley vers 80 à 100 cm de sol brun peu lessivé acide et caillouteux, remontée de la nappe phréatique certains hivers).

Plantée en 1969 mais atteinte par le gel de 1971, avec une entrée en production précoce en 1975 : 2T/Ha avec l’irrigation et forte production en 1979 et 1985. Les blocs atteints par le vent ont un rendement 1.3 à 2 fois moindre.

12) Rendement

121)  Effet sol sur le rendement

De 1977 à 1985 les rendements cumulés par arbre sont de 211 Kg en Goutte à goutte Nord en sol sain et jusqu’à 20% en moins au sud avec un drainage déficient. Ceci montre la forte sensibilité de l’olivier à l’excès d’eau, observé ailleurs en Corse (sols sur miocène, sols lessivés sur alluvions anciennes, sols sur schistes).

122) Effet Irrigation sur le rendement

On obtient une production moyenne cumulée de 1977 à 1985 de 4.35 T/Ha en goutte à goutte, et 4.1 en aspersion (en ne tenant pas compte des dégâts liés à la tempête de fin 1978). La production des 12 meilleurs arbres est de 7.8T/Ha en goutte à goutte et 6.5T/Ha en aspersion. L’aspersion donne des rendements un peu plus faibles avec des apports d’eau supérieurs de 50% au goutte à goutte (350 mm en aspersion soit 0.6ETP et 230 mm en goutte à goutte soit 0.4 ETP).

= une production sur l’ensemble de la parcelle de 1981 à 1988 variant de 1.9 à 6 T/Ha avec un doublement de la densité de plantation à 6*4 en 1980, produisant 300 à 1260 l d’huile /Ha (Taux d’huile faible pour la Picholine 14 à 17%). Les productions faibles proviennent du passage de multitroncs à monotroncs et de l’effet des tempêtes (récolte plus atteinte avec l’aspersion).

- La récolte moyenne de 800 l d’huile /an laisse une faible marge pour cette variété de table. Plus de 40% du coût est du à la récolte que l’on cherche à mécaniser.

L’alternance est peu marquée, surtout avec le goutte à goutte (Les indices de dispersion I et K  ( Pearce Dobersek) sont de 0.26 et 0.38 pour le goutte à goutte, 0.31 et 0.52 pour l’aspersion).

123) Effet de l’irrigation sur le sol

Dessèchement du sol

Le fait que le sol se dessèche plus fortement et plus profondément sous goutte à goutte par rapport à l’aspersion (fort dessèchement jusqu’à 90 cm sous goutte à goutte alors que l’apport d’eau n’humidifie que 30 à 50 cm sous aspersion, les niveaux plus profonds se dessèchent peu) permet une meilleure utilisation des réserves du sol et un stockage plus efficace des pluies sous goutte à goutte. Il y a peu à pas de pertes d’eau d’irrigation en profondeur. Un apport de 40 mm d’eau par aspersion est quelquefois mal utilisé  pour ces sols non travaillés, 20 à 30 mm par apport sont préférables.

Effets de l’irrigation sur le sol

Sous le goutteur par rapport à l’aspersion, le sol s’appauvrit en matières organiques ,calcium, magnésium, potassium. Il s’acidifie, il s’enrichit en phosphore en profondeur. Par contre à l’interligne hors effet du goutteur, le sol est plus riche en bases et en matières organiques.

124) Effet des brise vent (Casuarina adultes) sur le rendement

En sol sain (Goutte à goutte Nord) La ligne près du brise vent A a un rendement de 62 à 73% de la ligne voisine B, ce qui ressemble à l’effet dépressif trouvé sur agrumes 70%. L’effet est moins dépressif s’il pleut en avril (94% en 1982 avec 213 mm en avril). La compétition est donc précoce dans le temps. L’olivier est sensible à un manque précoce d’eau (avril), ce qui peut être observé aussi en Provence. Il est plus dépressif avec des arbres jeunes (En 1977 44%). Cet effet n’agit par sur la variabilité I et K.

En sol à drainage déficient (sud) Il n’y a pas alors d’effet compétition  en année normale (139 Kg cumulés de 77 à 85 près du brise vent et 151 Kg à la ligne voisine) mais avec unr forte pluviométrie, la variabilité est plus forte près du Brise vent (Indices I et K +) et le rendement moindre (1979 et 1982).

125 ) Calibre

Pour des doses de 40 mm en aspersion il y a des calibres plus faibles les 4 années testées par rapport au goutte à goutte. La diminution de la vitesse de croissance peut être plus importante fin août. Les différences avec le goutte à goutte sont plus importantes si le calibre de début de période est important. Si le calibre est plus faible au début de période il reste faible toute la durée du grossissement du fruit, avec peu de différence entre les 2 types d’irrigation. Certaines années, le calibre diminue lorsque le rendement augmente avec l’aspersion alors que pour le goutte à goutte ceci ne s’observe qu’au delà de 30-35 Kg /arbre. Ceci peut être du à une mauvaise efficience des 40 mm sous aspersion en août, observé avec la sonde à neutrons. L’apport de l’aspersion à dose plus faible (20 à 25 mm au lieu de 40 mm) à partir de 1981 est plus efficace.

13) Potentiel foliaire

131 ) Evolution journalière Picholine

132) Evolution du potentiel foliaire au cours du temps

Des mesures de potentiels foliaires ont été effectuées en 1992.1993 et 1995.

En moyenne sur 3 ans en sol à mauvais drainage par rapport au sol sain le potentiel de base est plus élevé (-5.5 par rapport à - 6.8 bars) ainsi que le potentiel minimum (-15.2 par rapport à -18.8). Cela indique une disponibilité en eau plus élevée et/ou des besoins moindres. La disponibilité plus élevée en sol à mauvais drainage a aussi été démontrée dans l’essai récent olivier.

En aspersion par rapport au goutte à goutte en sol sain le potentiel de base est voisin (-7.3 par rapport à -6.8 bars), par contre le potentiel minimum est plus élevé en aspersion (-16.3 par rapport à -18.8 bars). Cette différence n’a pas de conséquences sur le rendement.

En 1995, année ou le 1er semestre a été très sec, le potentiel foliaire de base, fin juin, est plus faible qu’en 1992 et 1993 en sol sain ( -5.4 au lieu de –4.1 à –4.8). La T° est aussi plus élevée.

Ces chiffres de potentiel comparés à ceux trouvés en conditions contrôlées, notamment en Italie, montrent que les oliviers ne souffrent pas du manque d’eau et que les coefficients Kc sont satisfaisants.

Pot foliaire picholine sur 3 ans

La température est plus basse en A puis en C par rapport à B

14) Alimentation minérale

18 années de résultats d’analyses foliaires permettent de tester l’effet du type d ’irrigation, du drainage du sol et du climat sur les éléments majeurs et mineurs .

| Comparer | N | P | K | Ca | Mg | B | Mn | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/G | A = G | A > G G début | A>= G | A > G G debut A< G Fin | A > G G Début A< G Fin | A = G | G > A | A > G |
| S/H | S = H | S>= H | S = H | S > H | S = H | S > H Début | H > S | S = H |
| Pluie | - Print + été | + été | - autom | NS | + hiver - été | + été | + Hiver - été | NS |
| T° | NS | + hiver +print + été | - été | NS | - print - autom | + Print | - toutes saisons | -pour l’année |
| Irrigué/sec Autre Essai | + en 97 ou Pluie- | + en 97 ou Pluie- | + en irrigué | + en irrigué | Un peu + irrigué | ++ en irrigué |  |  |

A Aspersion  G goutte à goutte sol sain

S/H goutte a goutte en sol sain S et à drainage déficient H

Période 1977-1994  soit 18 ans Début = 1977 à 85  Fin 1986-94

Hiver  janvier à mars  Printemps avril-mai  été : juin à septembre Automne octobre à novembre

2) Essai en sec et irrigué

Le suivi de 3 variétés dont 2 corses en sec et en irrigué montre. Deux variétés locales, Sabine et Germaine, et une continentale, Aglandau, sont menées en sec et en irrigué (goutte à goutte à 0.4 ETP), depuis fin 1988. Une mise a fruits nettement plus tardive que pour l’irrigué 90N 30 P 60 K

21) Croissance et rd

211) Croissance et besoins en eau

11) Les oliviers en Corse ont une croissance en hiver, faible mais mesurable. Ils peuvent donc avoir des besoins en eau, ce qui est différent des arbres à feuilles caduques (besoins très faibles) et des clémentiniers (plus sensibles aux températures basses).

212) Croissance en irrigué et en sec

213) Croissance en fonction du sol

4 zones ont un comportement différent :

- SE représentant la partie Sud de la zone vers la mer ayant une tendance à un drainage déficient

- NE représentant la partie Nord de la mème zone, peu hydromorphe

- SO est la partie Sud de la zone vers la montagne, peu hydromorphe et plus ou moins caillouteuse

- NO est la partie Nord de la zone vers la montagne, assez caillouteuse

On observe plusieurs comportements :

- L’effet de l’hydromorphie en SE est bien marqué lorsque les arbres arrivent à un certain age avec leur développement racinaire proche des zones profondes peu aérées (gley). Cela commence à s’observer durant les périodes de croissance de 1994 et 1995 (arbres plantés en 1989) et cela s’accentue par la suite.

- L’effet de l’excès d’eau en mars 1996 avec une forte perte de feuilles a diminué la croissance des arbres un peu partout, surtout en NO (Zone de passage préférentiel de l’eau, différence de charge en cailloux).

- Entre les zones Nord Est et ouest les différences peuvent être dues à des différences variétales (Amygdalolia nana, à faible développement, au NE...).

22) Tensiometre 1999

La tension en zone mal drainante dans la zone racinaire reste pres de 10 cbars d’avril à octobre ( 0 à 200 jours en vert) alors qu’elle se situe rapidement pres de 80 cbars (Bleu = irrigué) ou au dessus (>= 90 cbars Rouge sec) en sol à bon drainage

23) Températures foliaires

Les mesures de températures foliaires sont plus élevées en sec, la différence se situant entre 1 et 2°, rarement plus de 2.5° (Pour des plantes à transpiration plus élevées comme les céréales, les différences peuvent aller jusqu’à 4° à la SEI). Les différences de T° entre sec et irrigué sont plus faibles avec Aglandau (sec non transplanté bien développé et utilisant mieux les réserves d’eau du sol) qu’avec Sabine ou Germaine. Les différences de températures entre sec et irrigué tendent à augmenter entre juin et juillet-aout. Il y a une bonne correspondance entre les variations de RS et de T° : Lorsque Rs augmente, ll y a diminution de la transpiration avec augmentation de la température foliaire.

24) Potentiel foliaire

Les mesures de potentiel foliaire de base en irrigué (vers –5 à –7 bars) sont moins négatives qu’en sec (vers –18 à –21 bars). Il en est de même du potentiel minimum en irrigué (-16 à –20 bars  et en sec (-28 à –29 bars en moyenne mais pouvant dépasser – 40 bars en août).

Le potentiel de base diminue au fur et a mesure que les arbres, qui reçoivent la même quantité d’eau, 0.4 ETP, grossissent, de 1992 à 1997. Il y a simultanément un dessèchement du sol qui augmente.

Les mesures du potentiel de base en sec diminuent fortement en cours de saison et arrivent à des potentiels très bas (< -30 à -40 bars) de plus en plus tôt en saison au fur et à mesure que les arbres grandissent et ont plus de besoins en eau (fin août à mi-septembre jusqu’en 1994, 7 à 10 août en 95 et 96, 30 juillet en 97).

La variété en sec la moins développée peut moins facilement utiliser l’eau du sol et a souvent des potentiels plus négatifs avant les autres (sauf s’il pleut).

Deux séries d'analyses sur toutes les variétés montrent, pour le potentiel minimum en valeur absolue, que les variétés à potentiel faible ont un tronc de 12.8 cm, celles à potentiel moyen un tronc de 14.4 cm et celles à potentiel élevé un tronc de 15.3 cm. Plus l'arbre est développé, plus il a des besoins en eau (plus de surface transpirante, plus de rugosité, plus de vent..).

Exemple de variations de potentiel (var Aglandau 1992)

25 ) Résistance stomatique

Elles sont plus faibles en irrigué (1 à 2.6 cm/s) qu’en sec (2.5 à 9.1 cm/s , rarement plus ). Les différences sont significatives (les mesures ont commencé mi-juillet). En sec, Rs de Sabine est souvent plus élevée que les autres (cas particulier de transplantation d’arbres déjà assez gros ayant de fortes difficultés de reprise). Rs augmente en cours de saison, un peu en irrigué et plus fortement en sec. En sec Aglandau (bien développé-non transplanté) a une résistance qui augmente moins en cours de saison que les deux autres variétés transplantées.

26) Début des irrigations et mesures hydriques

En sec on observe toujours par rapport à l’irrigué des potentiels plus négatifs, des températures plus élevées, des résistances plus élevées. Les seules exceptions marquantes peuvent s’observer en début d’irrigation ou l’inverse peut arriver. Par exemple fin mai 1996, 1er jour après le début des irrigations, les potentiels sont plus élevés en sec et la température plus faible. Il y a des observations analogues pour le potentiel en mai 1995. Cela n’est pas observé pour la première mesure en juin 1992 ou 1993.

Une explication possible est que lors de l’installation de l’irrigation localisée et peu après, en sol encore humide, les racines à l’emplacement du bulbe peuvent souffrir.

27) Essai irrigation sur qualité

L’effet de l’irrigation en certaines régions d’Espagne ou d’Italie se traduit par une augmentation de l’acide palmitique et une diminution de l’acide linoléique. .A la SEI par rapport aux oléiculteurs, on observe le premier effet mais pas le second (une seule année de mesures) sans que l’on puisse savoir pourquoi (effet année, culture, récolte, variétés....).

28) Bilan de l’eau

281) Evolution de l’eau de  1991 à 1995

L’évolution de l’humidité est différente près de l’arbre et à l’interligne, en sec et en irrigué, en surface et en profondeur, en sol sain ou a mauvais drainage.

Près de l’arbre

En surface, en irrigué sous le goutteur il n’y a pas d’évolution de l’humidité qui reste voisine de 85% CC en sol sain S et 70% en sol a drainage déficient H. Par contre en sec, le dessèchement augmente avec les années. En partant d’un sol bien saturé en 1991 on arrive à un sol désaturé à 50% en 1995.

En profondeur en irrigué le sol se dessèche en H fortement de 40 à 80 cm et plus faiblement de 80 à 120 cm alors qu’en S il ne se dessèche que de 80 à120 cm. En sec il se dessèche de la même façon, assez fortement, de 40 à 120 cm.

En sol H au dessous de 120 cm le sol tend au contraire à être plus humide avec les années.

A l’interligne

En sol sec il n’y a pas de dessèchement mais plutôt un faible enrichissement de 40 à 80 cm. En sol irrigué localement, l’interligne est sec et se dessèche avec le grossissement des arbres. Cette tendance est faible en surface (ou il y a aussi évaporation) plus marquée en profondeur surtout de 80 à 120 cm en sol sain S.

Ainsi l’arbre en grandissant utilise en sec de plus en plus l’eau du sol près du tronc mais pas à l’interligne. Les réserves du sol sont mieux exploitées à l’interligne par les arbres en Goutte à goutte surtout en sol sain. En sol hydromorphe les réserves sont mieux exploitées plus près de la surface de 40 à 80 cm. Plus en profondeur il peut même y avoir enrichissement dans la zone à mauvais drainage.

282) Bilan 1991-1996 et Kc

En sec : En 1991, le sec jeune à reçu de l’eau comme les autres, et a des Kc comparables. Ils sont faibles au début jusqu’à mi juillet (arbres très jeunes), puis augmentent après. Les autres années le sec a un Kc voisin de 0.8 en hiver pluvieux, 2 à 3 fois plus faible en hiver sec et entre 0.05 et 0.2-0.3 en été (utilisation des réserves du sol) Kc obtenu près de l’arbre K1 est souvent plus élevé qu’à l’interligne K2 surtout en début de saison mais en fin de saison sèche ce peut être l’inverse (K1 et K2 moyens 0.37 et 0.44).

En irrigué en sol sain : Kc varie de 0.8 à 1 en périodes humides, en hiver et de 0.4 à 0.6 en irrigation. Lorsque les périodes pré et post irrigation sont sèches Kc peut descendre entre 0.2 et 0.4. Le coefficient Kc est souvent plus élevé en début d’année ou début de la période de mesures mais après il peut être quelquefois plus faible, à partir de 1994 (K1 et K2 moyens de 0.60 et 0.60).

En sol plus hydromorphe : Kc est en moyenne un peu plus élevé. Ceci s’observe surtout en milieu d’année alors que l’inverse s’observe en début et en fin d’année (ou de période de mesures). Lorsqu’il pleut, l’eau s’accumule davantage dans cette zone (moindre drainage, ruissellement) et est disponible pour les périodes suivantes (K1 et K2 moyens 0.60 et 0.63).

283) Drainage(soit pertes d’eau en profondeur ou latéralement)

2831) Bilan sur 6 ans : Pour 3749 mm de pluie tombée en 6 ans, le drainage moyen direct (après une pluie forte, l’eau non utilisée par la plante est soit drainée (drainage direct), soit enrichit le sol au delà de ses possibilités de rétention avec drainage différé) est de 1949 mm en A sec, 2135 mm en B irrigué et 2037 mm en C à mauvais drainage soit un % d’eau drainée de 52%, 57% et 54% respectivement. En tenant compte du drainage différé après fort enrichissement du sol on obtient 67%, 73% et 73% respectivement.

Bilan

| mm | gains |  |  | pertes |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sol | pluie | irrigation | sol | plante | Drain direct | Drain différé |
| a sec | 3749 | 145 | 606 | 1985 | 1949 | 566 |
| b irr | 3749 | 1325 | 613 | 2990 | 2135 | 584 |
| c irr h | 3749 | 1325 | 814 | 3130 | 2037 | 716 |

Par rapport à B, les oliviers en sec ont utilisés 175 mm d’eau en plus, compte tenu des apports de l’irrigation. Ceci correspond pratiquement à un drainage plus faible (même si le sol est souvent plus sec près de l’arbre, cela ne s’observe pas en moyenne).

Les arbres en sol à drainage déficient consomment 140 mm d’eau en plus qu’en sol sain. Cette eau provient d’un drainage direct du sol plus faible et d’un effet plus important du sol dans la rétention et la restitution de l’eau stockée.

Toute l’eau retenue par le sol après une pluie au delà de sa CC, n’est pas perdue par drainage différé et une partie peut être utilisée par la plante, un peu plus en sol sec et surtout en sol à mauvais drainage.

2832) Drainage de 54 mm de pluie le 27/9/1992

Le sol est très sec près de l’arbre partout et à l’interligne du traitement sec

| Olivier | Gain le 28/9 | Pertes du 28 au 29 | Petres du 29 au 1 oct |
| --- | --- | --- | --- |
| Irrig sain interligne | 62 mm | 15 mm | 11 mm |
| Irrig sain pres arbre | 36 mm | 5.6 mm | 2.9 mm |
| Irrig hydro interligne | 81 mm | 15 mm | 5 mm |
| Irrig hydro pres arbre | 55 mm | 5.9 mm | 1.5 mm |
| Sec interligne | 100 mm | 26 mm | 16 mm |
| Sec pres de l’arbre | 18 mm | 9 mm | 9.7 mm |

Interligne

## Clémentiniers  SEI

A Résultats agronomiques

1) Présentation des essais

11) Clémentiniers B

756 arbres en 6m*4m ont été plantés en juin 1975, clone SRA 63 sur Poncirus trifoliata . Ils ont servi à une expérimentation de 3 traitements avec 6 répétitions (hétérogénéités du sol, fortement caillouteux par endroits). Les 3 traitements, A, B et C permettent de comparer l’aspersion A à 2 types de goutte à goutte B et C.

A Aspersion sous frondaison en couverture totale Asperseur Naan de 3.25 mm/h placés en 6*8 Apport d’eau a partir de l’ETP avec 0.6 ETP de 1975 à 1981 puis 0.7 à partir de 1982

B Goutte à goutte de 4l/h avec une conduite de porte goutteur par arbre. Apport d’eau quotidien de 0.4 ETP de 1975 à 1981, puis 0.5 ETP. Il y a 4 goutteurs par arbre tous les m.

C Goutte à goutte 2l/h avec 2 conduites de porte goutteur de part et d’autre de la ligne d’arbre, soit 8 goutteurs par arbre, fournissant, avec le même coefficient cultural, les mèmes quantités d’eau mais réparties différemment.

Les quantités d’eau apportées par irrigation varient suivant les années de 200 à 420 mm en aspersion et 145 à 310 mm en goutte à goutte.

Le sol a reçu une fumure de fond de 270 u de phosphore et 300 de potasse par ha. Les apports annuels sont de l’ordre de 180 u N, 30 à 40 u P, 80 à 100 u K avec arrêt de 1992 à 1998 de l’apport de P et K (sans diminution des teneurs foliaires de P et K). Le sol est désherbé chimiquement et l’apport se fait par fertirrigation principalement.

12) Clémentiniers C

Le verger expérimental a été planté en 1983 sur 2.5 Ha, soit 1000 arbres SRA 92 sur Poncirus Pomeroy à 6m*4m. Il est constitué de 24 parcelles élémentaires de 40 arbres, soit 4 répétitions de 6 traitements, tous au goutte à goutte, 5 (de A à E) avec 2 lignes de goutteurs de 2 l/h tous les m, soit 8 goutteurs/arbre et 1, F, avec 2 fois moins de goutteurs de 4l/h,autorégulants, sur 2 rangées de porte goutteur, apportant la méme quantité d’eau que A mais répartie différemment. Les apports en A, B et C sont donnés à priori pour fournir des quantités d’eau moyennes, faibles et élevées. Ils ont pu être un peu modifiés en cours d’essais en fonction des résultats obtenus . Les apports en D et E varient plus fortement en cours de saison, principalement suivant différents moyens de contrôle. Pépista pour D, divers pour E :  tensiometres en 1992 et 1994, potentiel foliaire en 1993, 1995, 1996, 1997, et en 1998 et 1999 en décalant la première irrigation vers la mi juin.

| Kc | AF | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88-89 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5-0.65-0.8 | 0.5 |
| 90 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5-0.65-0.8 | 0.4-0.7-1 |
| 91 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5-0.65-0.8 | 0.45-0.5-0.6-0.9-0.5 |
| 92 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.15-0.3-0.45-0.6 | 0.3-0.5-0.8-1.3-1 |
| 93 | 0.5-0.65-0.5 | 0.3-0.4-0.3 | 0.7-0.8-0.7 | 0.2-0.3-0.4-0.5-0.6 | 0.2-0.3-0.4-0.5 |
| 94 | 0.5-0.6-0.65-0.5 | 0.3-0.4-0.3 | 0.6-0.8-0.7 | 0.2-0.3-0.4 | 0.2-0.3 |
| 95 | 0.4-0.5-0.6-0.5 | 0.3-0.4-0.3 | 0.6-0.7-0.6 | 0.2-0.3 | 0.2 |
| 96 | 0.5-0.55-0.45 | 0.3-0.4-0.3 | 0.6-0.7-0.6 | 0.2-0.3-0.4 | 0.2 |
| 97 | 0.5-0.55-0.45 | 0.3-0.4-0.3 | 0.6-0.7-0.6 | 0.2-0.3-0.4-0.5 | 0.2-0.3-0.4-0.5 |
| 98 | 0.5-0.55-0.45 | 0.3-0.4-0.3 | 0.6-0.6-0.6 | 0.2-0.3-0.4-0.5 | 16/6 -0.2-0.3-0.4-0.5 |
| 99 | 0.5-0.5-0.45 | 0.3-0.4-0.3 |  | 0.2-0.3-0.4-0.5-0.6 | 14/6 0.2-0.3-0.4-0.5-0.6 |

Lorsqu’il y a 3 chiffres le 1er correspond a mai juin, le second à juillet août et le troisième à septembre octobre. Lorsqu’il y a plus de 3 chiffres juillet et août sont séparés avec quelquefois des changements mi-juillet et mi-août en fonction des observations expérimentales

Les répétitions ont été situées sur le terrain en fonction de l’hétérogénéité du sol (sol moins caillouteux de B1 et B2 à B3 et B4, ces deux derniers blocs pouvant recevoir plus d’eau de la zone voisine située vers la montagne.

Le désherbage est chimique et total.

L’apport d’engrais est de l’ordre de 175 u N 37 u P et 75 u K, P et K étant maintenant apporté par épandage et N en irrigation fertilisante chaque semaine de nitrate d’ammoniaque.

2) Rendements en kg/arbre

21) Clémentiniers  B

Les premières années jusqu’en 1985, les rendements sont voisins à un peu plus élevés en goutte à goutte (il en est de même pour la croissance des troncs favorisée par les apports localisés lorsque l’arbre n’est pas bien développé).

En 1986 et 1987, les rendements sont plus élevés en aspersion mais des coupures d’eau en fin de campagne ont pénalisé les apports journaliers avec le goutte à goutte et non les apports hebdomadaires de l’aspersion. La pénalisation a été très importante car les arbres avaient des rendements élevés et il n’y a pas eu augmentation des apports sous goutte à goutte comme il est fait depuis ces années dans le cas de coupures pour ‘compenser’ en partie le déficit, avec des résultats intéressants.

De 1988 à 1994, les rendements sont voisins entre A, B et C. Lorsque l’on ramène le rendement par surface de tronc, il n’y a alors plus de différence entre les sols et les traitements.

Au total, de 1979 à 1994 en sol non cx, les rendements sont comparables en A 93, B 91 et C 93. Mais en sol cx, A 77 > B 64 et C 70 Kg/ha/an.

De 1995 à 2000, les rendements deviennent plus faibles en goutte à goutte, surtout B, très localisé, par rapport à l’aspersion. L’effet défavorable sur la croissance en B est plus précoce que sur le rendement. L’aspersion en sol cx procure alors de bons résultats.

22) Clémentiniers  C

Rendement : Il est peu différent suivant les blocs CX B1 2 ou NCX B3 4, malgré une plus importante réserve en eau du sol en sol NCX et varie de 1988 à 1999, de 687 à 780 Kg par arbre. Le comportement des traitements est différent avec des rendements plus élevés en A et F (apports moyens), soit 767 à 780 Kg par rapport aux autres traitements (apports faibles ou élevés BCDE 687 à 728 Kg. Ces différences sont très significatives en sol caillouteux et non significative en sol non cx.

Comportement des traitements en sol CX et NCX  en Kg/arbre/an (1988-99)

| Rd | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B12 | 65.5 | 61.9 | 59.6 | 59.7 | 56.1 | 68.7 |
| B34 | 62.2 | 59.4 | 60.8 | 55.6 | 57.6 | 61.4 |

Le rendement est plus important en sol cx lorsque l’alimentation en eau est satisfaisante (surtout en F puis A B et D (peu d’eau en D certaines années mais contrôlée par Pépista). Par contre en E ou le stress hydrique est plus important qu’en D et en C ou l’excès d’eau a un résultat comparable et ou seule une partie du volume du sol est bien exploité par les racines, le sol a plus forte réserve en eau est un peu plus favorable. Comme on verra que le calibre est meilleur en ncx, la charge en fruit doit être plus faible en ncx comme en C ou on apporte le plus d’eau.

Rendements en fonction des traitements

Les rendements sont plus élevés en A et F, apports moyens d’eau, les années ou les besoins en eau liés à une forte charge augmentent.

En 1992, A et F (108 à 111 Kg)  > CBED ( 92 à 76 Kg)

En 1996, A et F ( 84 à 88 Kg)  > BCDE ( 72 à 79 Kg)

En 1999, ACF (101 à 103) > BDE (87 à 93 Kg)

Les rendements sont plus faibles certaines années la ou on apporte le moins d’eau.

En E, le traitement est stressant à partir de 1994, fortement stressant certaines années. Il donne des rendements plus faibles que les autres traitements, 2 à 2,5 fois moins en 1997, souvent entre10 à 20% en moins, quelquefois avec peu de différence (pluie au bon moment, moins de charge…) et un apport très faible de 0.2 ETP peut être peu pénalisant une année favorable. Les rendements en D suivi par Pépista sont le plus souvent comparables aux autres traitements malgré des apports d’eau nettement moindres qui se rapprochent plus de E que de A.

.

3) Calibre moyen

31) Clémentiniers  B ( Les * indiquent des différences significatives à plus de 95% * , 99% ** ou 99.9/100 ***)

Il varie suivant les années de 3,5 à 5,3. Il est nécessaire de scinder les années en 2 groupes, car à partir de 1989, l’ensemble de la parcelle reçoit un traitement qui fait grossir les fruits (apport de corasil 5 ml dans 5 l d’eau avec apport de 2l de produit par hectare vers la fin juin début juillet suivant la grosseur des fruits).

- Avant l’apport de corasil, il y a une forte variabilité du calibre avec un calibre moyen plus élevé (fruits plus petits) en B 4.48 par rapport à A 4.36 * (C 4.44). En sol cx, c’est C qui a le calibre moyen le plus élevé 4.9 par rapport a B 4.57 et A 4.35

- Après l’apport de corasil, le calibre moyen est nettement moins variable et plus faible qu’avant. De plus il n’y a plus de différence entre traitements en sol ncx A 3.90 B 3.88 et C 3.86, alors qu’en sol cx A 3.50 < B 3.84 et C 3.87 *.

Il y a donc une interaction Type d’irrigation /Corasil / type de sol pour le grossissement des fruits uniquement en sol moins caillouteux.

32) Clémentiniers  C

Le calibre moyen dépend de différents facteurs.

Les fruits sont plus gros en conditions de bonne alimentation en eau car :

- Il diminue ( donc les fruits sont plus gros )  en sol à plus forte réserves en eau, chaque année, toutes doses d’eau confondues

| Cal moy | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B12 | 3.92 | 4.0 | 3.80 | 3.88 | 4.01 | 3.80 |
| B34 | 3.64 | 3.65 | 3.59 | 3.62 | 3.64 | 3.50 |

- Il diminue la ou on apporte le plus( C)  ou le mieux (F ) l’eau en sol à plus faible réserve en eau CF 3.62 à 3.65 < ABDE 3.72 à 3.82

- Cet apport d’eau en C et F est significatif uniquement en sol à plus faibles réserves en eau

- L’orientation vers l’ouest donne un calibre un peu plus petit (L’exposition est peut être plus ‘sechante’ par dissymetrie des rayonnements reçus avec la montagne à l’est).

- Le suivi de la croissance des fruits montre sans ambiguité que jusqu’au début des pluies de fin de saison la croissance est plus forte là ou on apporte plus d’eau.

Cependant ce n’est pas toujours ce que l’on observe à la récolte car :

- les pluies d’arrière saison permettent un rattrapage partiel du grossissement du fruit en traitement moins irrigué, surtout les pluies précoces d’août – mi septembre

- les fortes pluies d’arrière saison, peuvent être supérieures à 60 mm, mal réparties, avec un effet négatif sur la croissance des fruits en traitement bien irrigué

- Un rendement plus élevé peut avoir un effet négatif sur le calibre surtout lorsque les arbres sont jeunes, lorsque l’apport d’eau est faible, lorsque les calibres de l’année sont  petits.

- Avant la récolte la grosseur du fruit peut diminuer avec les basses températures ou une faible humidité relative de l’air

4) % Jus

En parcelle B : Le % de jus est plus important en G à G par rapport à l’aspersion, surtout en sol cx. Il y a plus de jus en sol ncx surtout en ce qui concerne A (2% en plus).

En parcelle C : Il y a plus de jus en F, apport moyen bien réparti , mais aussi en E et D , apports le plus souvent faible surtout en début de saison. Par contre en C, en fort apport,  il peut etre plus faible ABC 43.6 à 43.9 < DEF 44.8 à 45.5. C’est plus significatif en sol non caillouteux. Le % jus sur les témoins en sec sont plus faibles 5 années sur 6 et très déficient la première année ou l’arbre est alors le plus fortement stressé. Le % jus peut etre rapidement diminué près de la récolte en période froide (difficile utilisation de l’eau du sol et les fruits sont flétris).

5) Extrait sec E

En B : En moyenne A < BC ** et B  supérieur à C ** pour les premières années jusqu’en 1987 . Après 1987 les 3 traitements sont plus semblables  Il y a moins de E en sol cx   par rapport au ncx ***

En C : Il dépend fortement de l’apport d’eau et diminue systématiquement si l’apport d’eau augmente. Cela s’observe mieux surtout en sol CX et lorsque les apports en fin de saison sont faibles. En sol NCX même avec des apports nuls à très faibles en début de saison, mais avec leur augmentation vers 0.5 à 0.6, il n’y a pas de différence significative entre les apports.

E est nettement plus élevé en sec les 4 premières années mais ensuite les arbres en sec ont tendance à s’adapter à leur nouvelle condition et il n’y a plus de différence (meilleure utilisation de l’eau en profondeur, phénomènes adaptatifs du potentiel osmotique, plus faibles besoins par un plus faible développement …).

6) Acidité

En B : L’acidité est comparable en sol cx et ncx mais les différences entre traitements s’observent surtout en sol cx avec moins d’acidité en aspersion et plus en goutte à goutte.

En C : L’acidité est plus élevé avec des apports moyens d’eau A et B, surtout en sol moins cx. L’acidité est nettement plus élevée en sec.

7) E/A

En B : E/A est plus faible en G à G  B en sol cx et plus élevé en G à G C en sol peu cx. Pour tous les traitements E/A est plus faible en sol cx.

En C : La ou on apporte plus d’eau, en A et C, E/A est plus faible, de façon plus marquée en zone NCX. Par contre F a un plus fort E/A.

En sec E/A est plus faible qu’en irrigué le plus souvent mais les différences sont faibles par rapport à E et à A. Le traitement sec augmente plus A que E.

8) Alimentation et apports d’eau

N : Il y a un peu moins d’N en aspersion et là ou on apporte le plus d’eau en C et F

K et P : il y a un peu plus de K sous G a G et un peu plus de P en sol cx

Ca : Il y a, de façon nette, plus de Ca en aspersion et là ou on apporte le plus d’eau en C

Mg : Il y a plus de Mg sous G a G de façon très nette. Il y a plus de Mg en sol Cx et un gradient en diagonale très important (apport par ruissellement).

L’effet des apports d’eau  ne s’observe qu’en sol CX en C avec plus de Mg là ou on apporte le moins d’eau D et E ou en plus localisée F

Zn : Il y a plus de Zn avec plus d’eau apportée et en aspersion en sol cx

Mn : Il y a plus de Mn sous goutte à goutte et moins de Mn là ou on apporte le plus d’eau

Bore : De façon nette l’alimentation en bore est supérieure là ou on apporte plus d’eau et en aspersion, excepté en sol cx enrichi en bore (apport) ou il y a plus de B en G a G.

9) Croissance végétative

B) Comportement hydrique

1 Variations de Kc

11) Kc en hiver -début printemps : Avec des périodes sans pluie < 5 mm Kc moyen est voisin de 0.12 (0.07 à 0.17). Après une période pluvieuse de 6 à 10 mm, Kc 0.25 (0.23 à 0.28), de 15 à 20 mm en mai Kc est voisin de 0.43-0.44. Des Kc très faibles peuvent exister en mai s’il n’y a pas de pluie. Ceci peut être interprété comme des pertes dues à l’évaporation du sol, évaporation qui augmente brusquement après la pluie pour redescendre quelques jours après (formule de Kimberley). En mai, il y aurait peu de transpiration et peu à pas de croissance des charpentières (résultats pépista). Cette croissance dépend de la température de l’air (pépista). Cette température atteint 12.2° en avril, et 15.5 en mai. En Corse, nous sommes dans des conditions très différentes de celles d’autres régions comme le Maroc ou l’irrigation peut etre ininterrompue toute l’année et comme celles ou la FAO indique un Kc agrumes de 0.6-0.7 toute l’année (pas de goutte à goutte).

12) Kc fin printemps -été : Les irrigations commencent souvent en mai. De mai à septembre on trouve une relation linéaire négative entre les apports d’eau et le dessèchement du sol qui change Kc apporté en Kc réel = Kc apporté + DK. Ce dernier (DK)  augmente lorsque l’apport d’eau est plus faible.Cette relation n’est pas significative en mai. Elle l’est de plus en plus de juin à août mais moins en septembre (souvent il y a des pluies). Entre F et A qui reçoivent les mèmes quantités d’eau, le dessèchement tend à être plus précoce et important en F.

Relation entre DK ( Kc observé / Kc apporté ) et Kc  en Août

Moyennes de DK  de 1994 à 1998 pour tous traitements

| Trait | Mai | Juin | Juillet | Août | septembre | octobre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.10 | 0.52 |
| E | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.54 |
| B | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.56 |
| F | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.55 |
| A | 0.01 | -0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.32 |
| C | 0.01 | -0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.53 |

13) Bilan hydrique

131) Début des irrigations

Si mars est sec et avec très peu de pluie en avril , le début des irrigations se situe 10-20 avril   , autrement il a lieu 15 à 20 jours apres la pluie .

| Date | Kiwi | Clem | Commentaires pluies |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | 23 mai | 16 avril | pluie 17 mm mars 13 en avril sec Irrig. Kiwi jeune peu de besoins |
| 92 | 27 avril | 13 mai | 37 mm 9 avril  irrig 17 jours Kiwi mais 30 mm le 30 avril  13 j Clem |
| 93 | 15-18 mai | 10 mai | 95 mm en avril 5 en mai |
| 94 | 24 mai | 22 mai | pluie 25 avril +10 mm en mai Irrigation 18-20 J après pluie |
| 95 | 19 avril | 2 mai | Très sec 23 mm 1-3 avril reste sec Irrigation Kiwi 16 j après clementinier |
| 96 | 21 mai | 23 avril | Pluie 28 avril  23 j kiwi Irrig avant pluie clem |
| 97 | 10-15 avril | 11 avril | Mars très sec |
| 98 | 12 mai | 14 mai | 36 mm de pluie avril dont 15 fin avril  Irrig 13 ö 15 jours après |
| 99 | 22 mai | 13 mai | Fev 11mm mars 24 mm avr 54 mm mai 25 mm |

Sur 9 ans, le début des irrigations s’est effectué entre le 11 avril et le 22 mai. L’irrigation  débute en avril début mai lorsque mars (et avril) sont très secs. Les tensiomètres qui ont alors augmentés au début restent assez bas en mai et souvent redescendent après des pluies, ce qui est souvent le cas. Il aurait alors été possible de commencer l’irrigation quelques semaines plus tard en mai.

FOURNITURES D’EAU PAR LE SOL - CLEMENTINIER

| TRAI | Prof | %CC | %CC | Sol1 | SOL1 | SOL 2 | SOL 2 | SOL 3 | SOL 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dm | min | max | min | max | min | max | min | max | % eau |
| Sec | 0-4 | 0.35 | 0.45 | 37 | 47 | 35 | 45 | 28 | 36 | 0.33-0.39 |
|  | 4 à 8 | 0.3 | 0.4 | 30 | 40 | 25 | 34 | 18 | 24 | 0.25-0.28 |
|  | 8 à 12 | 0.25 | 0.35 | 23 | 32 | 16 | 23 | 15 | 21 | 0.18-0.21 |
|  | 12 à 16 | 0.2 | 0.3 | 21 | 31 | 13 | 20 | 12 | 18 | 0.15-0.19 |
|  | Total |  |  | 110 | 150 | 89 | 121 | 73 | 99 |  |
| D E | 0-4 | 0.3 | 0.4 | 32 | 42 | 30 | 40 | 24 | 32 | 0.36-0.42 |
|  | 4 à 8 | 0.25 | 0.35 | 25 | 35 | 21 | 29 | 15 | 21 | 0.26-0.29 |
|  | 8 à 12 | 0.2 | 0.3 | 18 | 27 | 13 | 20 | 12 | 18 | 0.18-0.21 |
|  | 12 à 16 | 0.12 | 0.22 | 12 | 23 | 8 | 14 | 7 | 13 | 0.11-0.14 |
|  |  |  |  | 87 | 127 | 72 | 103 | 58 | 84 |  |
| B | 0-4 | 0.2 | 0.3 | 21 | 32 | 20 | 30 | 16 | 24 | 0.59-0.64 |
|  | 4 à 8 | 0.1 | 0.2 | 10 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 0.24-0.28 |
|  | 8 à 12 | 0.05 | 0.15 | 5 | 14 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0.10-0.13 |
|  | 12 à 16 | . | 0.05 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Total |  |  | 36 | 70 | 32 | 60 | 25 | 48 |  |

En B en profondeur il n’y a pas de dessèchement du sol en dessous de 120 cm

De 0 à 120 cm tous les 30 cm l’eau fournie par le sol tous les 30 cm est de 45-50% / 25-29% / 13-15% et 8/11 %   Si la profondeur efficace de prélèvement d’eau se situait vers 100 cm , on se rapprocherait de la règle observée souvent : Pour une profondeur de sol utilisée par les racines , celles ci prélèvent l’eau du sol dans les proportions 4:3:2:1 pour chaque horizon d’épaisseur 1/4 de la profondeur et de la partie la plus superficielle à la partie la plus profonde .

Eau utilisée par la plante en plus des irrigations  Moyenne 94-98 et () 91-98

| Traitement | Juin | Juillet | Août | Septembre | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 19 | 28 | 31 | 9 | 87 |
| E | 14 | 15 | 33 | 12 | 74 |
| B | 14 (9) | 11 (11) | 17 (15) | 18 (10) | 60 (45) |
| F | 12 (10) | 13 (8) | 12 (8) | 3 (2) | 40 (28) |
| A | -4 (1) | 10 (5) | 10 (8) | 9 (4) | 25 (18) |
| C | -7 (1) | 13 (10) | 13 (11) | 12 (4) | 31 (26) |
| SEC sur 60 cm | 24 | 28 | 22 | 11 | 85 |

14) Variations de l’humidité du sol

Dessèchement du sol en %  CC En Bloc 2  En septembre sous le goutteur

Comparaison CX et non CX (B2 et B3  traitement B )

Humidité du sol en mm/10 cm de sol de 10 à 180 cm de profondeur à deux dates  1 27/2/98 et 2 16/9/98 à l’interligne du traitement B en bloc 2 et en bloc 3 moins caillouteux

COMPARAISON DES MOYENNES 91-98 EN TRAITEMENT B BLOC 2 (B2) ET 3 (B3) ET EN D BLOC 2 (D2) ET 3 (D3)

En A et C suivant la position /goutteur

A septembre  % CC

Dessèchement du sol en % CC de juin à septembre

C Septembre % CC

Dessèchement du sol en C de juin à septembre

Dessèchement du sol en E2 sous goutteur du 27/1/98 au 16/9/98

## Kiwis SEI

L’essai permet de comparer :

En alluvions anciennes AA : T1 (Goutte à goutte à 0.7 ETP au maximum) à T2,T3 et T4 (Microjet à 0.6 .0.9 et 1.2-1.4 ETP au maximum) avec 4 blocs (B1 et B2 moins caillouteux que B3 et B4)

En alluvions récentes, AR T1 et T3 avec 4 blocs B1 et B2 près du brise vent puis B3 et B4

Les apports d’engrais sont en u/Ha N 130 à 155, P 30 à 50 K 140 en AA et 180 en AR.

A) Résultats agronomiques

1) Croissance des troncs

L’interprétation des résultats de croissance doit se faire en liaison avec les rendements qui souvent, agissent négativement sur la croissance.

En alluvions récentes R

T1 > T3 Ceci s’observe toutes les années de façon très marquée et indépendamment du rendement

Pour les blocs B3 et B4 > B2 et B1 qui sont situés près des brise vents et ont plus de rendement

En alluvions anciennes A, T1 > T4 > T3 > T2 (statistiquement T1 > T2T3T4) indépendamment du rendement

B2 < B1 B3 B4, B2 a une croissance nettement plus faible que B1 jusqu’en 1995. Elle reste plus faible que B1 ou le sol est meilleur, mais les différences s’amenuisent depuis. Les rendements sont plus élevés en B2 et B1 qu’en B3 et B4 très caillouteux.

La croissance est plus faible en R par rapport à A mais avec un plus fort rendement

2) Rendement commercialisable de 1992 à 1999

Il y a environ 20% de pertes entre le rendement total récolté et le rendement commercialisable. Les pertes peuvent être plus importantes pour les blocs moins bien protégés du vent.

En alluvions récentes :

T1 > T3 les premières années mais en 1997,1998 et 1999 les différences sont faibles. Au total de 1992 à 1999 T1 107 T et T3 97 T

Il y a un gradient pour les blocs avec B1 (126 T) >B2 (119 T) >B3 ( 93 T) >B4 ( 83 T) probablement lié à la distance du brise vent qui protège mieux B1 puis B2 B3 B4 du vent de la montagne.

En alluvions anciennes :

T1 > T2 T3 T4 de 1992 à 1999, T1 66 T   T2 54 T  T3 49 T et T4 50 T. Les apports importants d’eau en T4 n’ont pas d’effet sur le rendement

B1 > B2 >> B3 B4. Les kiwis en sols plus caillouteux et/ou plus exposés au vent ont des rendements plus faibles. De 1992 à 1999 B1 74T  B2 66 T   B3 42 T et B4  43 T

Les kiwis en sol d’alluvions récentes ont des rendements plus importants que les autres depuis 1995 et ceci tous les ans.

3)  CALIBRE

- Poids de 100 fruits en g/fruit Moyennes 94 98

Poids AR > AA (3 à 10% en plus)

AR  T1(97.8)  = T3 (99.6)   B1 (100.6) B3 (102.2) > B2 (97) B4 (94.7)

AA T1(96.2) T4 (95.2)  T3 (94.2)  > T2  (89.2)   B2 (95.2) a des fruits un peu plus gros que B1 B3 B4 ( 92.2 à 93.8)

- Calibre machine (exemple 1999)

T4 donne les meilleurs calibres par rapport à T1 et T3 ou les calibres sont voisins et à T2 ou il y un peu plus de petits calibres Ceci peut se retrouver les autres années .

Le calibre est meilleur en alluvions récentes ici en 1999 mais pour les autres années aussi . Il est meilleur en microjet par rapport au  goutte à goutte cette année.

Différences de vitesse de croissance entre T2 et T4

4) Qualité des fruits  (analyses fin octobre début novembre moyenne de 1995 à 1999  )

41) % jus

AR  T1  (65.7% ) =T3  (65.4 %)

B1 ( 66%)  B2 (65.5%)  B4( 65.8%)  >= B3 (64.6%)

AA T1 (65.9%)= T2 (67.2%) = T3 (67.1%) = T4  (67.5%) avec en 1997 et 1998 moins de jus en T1 et en 1999 plus de jus en T4

B1(66) B3 (67.1)B4 (67.1)  < B2 (67.5). L ‘effet est peu net

AR <= AA

42) pH

AR  T1(3.29)  = T3 (3.31)

B1 (3.30)= B2 (3.31)= B3 (3.31)  = B4(3.31)

AA T1 (3.46) <= T2 (3.51) T3 (3.61)T4 (3.53)

B1 (3.47) B3 (3.48) B4 (3.47) < B2 (3.58)

AR < AA

En 1999, les résultats avec un pH plus acide, sont comparables aux autres années excepté en AA ou T2 est moins acide que T1 T3 T4.

43) Acidité en meq/100 g

AR T1 29.4 =T3 29    B1 = B2 = B3 = B4 (29.2 à 29.4)

AA T1 26.8 > T2  (25.6) T3 (25.8)  T4( 25.0) (sauf en 1993)  B1 (26) = B2 (26.8)  = B3 (25.2) = B4 (25.6)

AR  > AA

44) Sucre (indice réfractometrique)

AR T1 (7.78)  > T3 (7.31)     B1( 7.39 )B2 (7.35) < B3 ( 7.56) < B4  (7.91)

AA  T1 (8.30) > T2(7.94)  > T3 (7.63) T4 (7.66)   B1 B3 B4 (7.75 à 7.82) <= B2(8.0)

AR < AA  Les différences entre blocs en alluvions récentes peuvent s’expliquer par un effet dilution diminuant le % de sucre la ou le rendement est plus élevé ( et peut avoir un effet plus visible qu’en AA ou le rendement est faible )

S/A est comparable entre goutte à goutte et microjets . Le niveau moyen est un peu plus élevé en goutte à goutte et là ou on apporte le moins d’eau en microjets .

Les différences entre blocs les plus nettes s’observent en AR avec S/A plus élevé pour les blocs plus éloignés du brise vent (coté montagne) et à plus faible production.

45) Fermeté

AR  T1 (12.5)  = T3  (12.9)  La fermeté diminue de B1  (13.3) à B4 (12.2)

AA  T1(10.8)  >= T2T3T4 (10 à 11)  et entre blocs  (moins ferme en  B3 10 )

AR plus ferme > AA

5) Analyses foliaires

#### En alluvions récentes : L’alimentation est plus élevée en G a G pour le phosphore, le potassium (ce qui peut être très important car les niveaux sont bas malgré des apports plus élevés de potasse par rapport aux kiwis en alluvions anciennes ou le niveau est deux fois plus élevé) le manganèse. Elle est plus élevée sous microjet pour le Bore, le calcium et le magnésium. Il n’y a pas de différences significatives pour l’azote et le zinc.

En alluvions anciennes : on retrouve les mèmes effets, excepté pour le Zinc ou il augmente en microjets et pour le phosphore ou l’effet est inverse et dépend des quantités d’eau apportées avec P augmentant de T2 à T3 puis T4. P augmente aussi en sol caillouteux. Le calcium et le magnésium sont plus faibles en T4 par rapport à T2 et T3 et il n’y a pas de différence pour le Bore. C’est contraire à ce que l’on trouve habituellement pour le calcium (et le bore), plus élevé la ou on apporte le plus d’eau. Bore et Calcium étant fonction du flux d’eau dans la plante et ne dépendant pas des réserves de la plante en ces éléments. Il y a plus de Ca Mg et B en sol caillouteux. Une explication pour ces 3 éléments peut être un excès d’eau en T4 préjudiciable en sol peu caillouteux (anaérobiose temporaire) ?.

Récapitulatif

|  | T1 T2 T3 T4 A Anciennes | T1 T3 A récentes | A ancien A A récente R | A récentes Blocs | A Anciennes Blocs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendement | T1> T2T3T4 | T1>T3 | R>A | B1>2>3>4 | B1>2>3 4 |
| Calibre 100 f | T4T1T3>T2 (T4 plus gros | T1 <= T3 | R>A Moins en cx | B13>B24 | (B2>B134) |
| %jus | = (+T4 99 -T1 97 ) | T1=T3 | R<=A | B124>=B3 | B134<B2 |
| PH | T1 <= T234 | T1=T3 | R<A | NS | (B2>134) |
| Acidité | T1>=T234 | T1=T3 | R>A | NS | NS |
| Sucre | T1>T2>T34 | T1>T3 | R<A | B12<3<4 | B134<B2) |
| Fermeté | T1>=T234 | T1= T3 | R>A | B1>2>3>4 | B124>3) |
| Diamètre tr | T1>T4>T3>T2 | T1>T3 | A>R | B34>B21 | B2<134 |
| Feuilles N | NS | ns | Ns | Ns | B2<134 |
| P | 1<2<34 | 3<1 | A>R | Ns | B12<34 |
| K | 234<1 | 3<1 | A>R | Ns | Ns |
| Ca | 1<4<23 | 1<3 | A>R | Ns | B12<34 |
| Mg | 14<23 | 1<3 | R>A | Ns | B12<34 |
| Mn | 234<1 | 3<1 | A>R | ns | B234<1 |
| Zn | 1<234 | Ns | R>A | B1>B234 | Ns |
| B | 1<234 | 1<3 | R>A | B2>B134 | B12<34 |

B) Mesures hydriques diverses illustrant le comportement du kiwi

1) Potentiel foliaire

2) Températures foliaires

Différences en août des T° foliaires entre T2 et T4

3) Résistance stomatique

Résistance des  stomates au cours d’une journée d’août  1999

4) Pépista

En alluvions anciennes, les 3 traitements T1 T2 T3, subissent de fortes contractions signe d’un manque d’alimentation en eau du sol, avec baisse de croissance avec les contraintes de fort vent, de fortes températures et de faible humidité relative (Elles varient peu avec les différences de rayonnement). Par contre, ces relations ne sont pas observées en T4 ou on apporte plus d’eau.

En 1997

5 ) Bilan de l’eau du sol   exemple 1993

6)  Tensiomètre

G à G T1 non CX 1998

T4 AA 1998

Microjet T3 A Anciennes 98

7) Observation d’une remontée de nappe en alluvions récentes

1993

8) Observations de 2 accidents

81) Excès d’eau

L'inondation accidentelle du 13 au 17 août (92 h d'irrigation au lieu de 8 h soit 153 mm) en T3 en 1992 fait fortement chuter tous les tensiomètres qui reviennent 2 semaines plus tard à leur état avant l'inondation, le tensiomètre de surface remontant des les premiers jours après l'arrêt de l'irrigation contrairement à ceux de profondeur.

Avec 153 mm d'apport d'eau on retrouve, de 0 à 160 cm.

à l’interligne 101 mm ou 130 mm jusqu’à 200 cm. L’eau a ruisselé depuis la butte

à l’inter rang  174 mm ou 187 mm jusqu'à 190 cm

près de l’arbre 40 mm ou 65 mm jusqu’à 200 cm. L’eau est utilisée rapidement par l’arbre et le sol le 26/8 est à une humidité voisine de celle avant la très forte irrigation. Il a perdu près de 4 mm / j pendant 10 j

|  | Gains Interligne | pertes en mm/j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur | 17-août | 17 au 18/8 | 18 au 20/8 | 20 au 26/8 | 26/8 au 9/9 | 9/9 au 24/9 |
| 0-40 cm | 52 | -4.0 | -2.5 | -3.5 | -0.7 | -0.3 |
| 40-80 cm | 23 | 1.0 | 0.5 | -1.5 | -0.4 | -0.4 |
| 80-120 cm | 8 | 0.0 | 0.5 | -1.2 | 0.3 | -0.3 |
| 120-180 cm | 18 | -5.0 | 0.5 | -1.5 | 0.1 | -0.2 |

|  | Gains Inter rang | pertes en mm/j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profondeur | 17-août | 17 au 18/8 | 18 au 20/8 | 20 au 26/8 | 26/8 au 9/9 | 9/9 au 24/9 |
| 0-40 cm | 57 | -8.0 | -4.3 | -5.3 | -0.8 | -0.3 |
| 40-80 cm | 47 | -1.4 | -2.7 | -3.3 | -1.6 | -0.1 |
| 80-120 cm | 54 | -1.2 | -3.0 | -3.3 | -2.0 | -0.1 |
| 120-180 cm | 15 | 1.6 | -0.3 | -1.2 | -0.6 | -0.1 |

82) Manque d’eau

Une coupure d’eau a eu lieu en microjets le 18 juillet 1994, et a duré 6 semaines.

La croissance (tiges) a alors diminué et fluctue autour de 0  3 semaines après. Les contractions qui étaient voisines de la croissance ont augmenté plus rapidement que la baisse de croissance et au bout de 3 semaines sont plus importantes que celles de T1 (C’est l’allure des courbes qui est importante et non les valeurs, différentes d’une tige à l’autre). Avec le retour des apports d’eau fin août il n’y a pas d’augmentation de croissance de T3 stressé mais les contractions sont alors voisines de celles en T1.

Du 18 au 28 juillet, le sol a fourni 40 mm à l’interligne, 20 mm près du tronc et 79 mm entre deux kiwis sur la ligne, soit en moyenne (approximative) 40 mm ou 4 mm/j peu différent du Kc début juillet. L’eau provient surtout des 90 cms supérieurs du sol, et la contribution du sol augmente proportionnellement de la profondeur à la surface.

Du 28 juillet au 11 août, le sol a fourni 20 mm à l’interligne, 5 mm près du tronc et 40 mm sur la ligne soit 22 mm ou 1.5 mm/j (diminution du Kc de plus de 50% L’eau est prise sur tout le profil à 3 à 4 mm/10 cm de sol).

Du 11 au 25 août, le sol a fourni 8 mm à l’interligne, 18 près du tronc et 15 mm sur la ligne soit 14 mm ou 1 mm/j. L’eau est prise sur tout le profil à 1 à 2 mm/10 cm de sol.

Fourniture de l’eau du sol

Les 3 périodes de 10 à 15 jours sont représentées en rouge (début du dessèchement ) violet (milieu) et pointillés (fin) de 10 à 130 cm de profondeur et représentent le dessèchement  moyen du sol ( par la plante principalement car le drainage doit être très faible) en mm/10 cm de sol

Potentiel foliaire

Croissance des fruits moyens en microjet stressé et G a G non stressé

Calibre des fruits

|  | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | Rendement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microjet | 21 | 12 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 15 | 7310 |
| G a G | 21 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 19 | 9310 |

Le calibre des fruits est peu différent à un peu meilleur sous G à G (plus de calibre 23). Le rendement est meilleur sous G à G probablement indépendamment du stress sous microjet, le G a G donnant souvent de meilleurs résultats les premières années au moins sur la plupart des cultures. Le microjet avec un plus faible rendement aurait pu avoir un plus fort calibre. Ce n’est pas le cas et l’on voit que sur la croissance des fruits (échantillon moyen) le microjet est, en stress, défavorisé.

Le manque d’eau en microjet même s’il a été compensé en partie par les réserves du sol a eu un effet négatif sur la croissance et le calibre des fruits, non compensé après la fin du stress.

9) Variations d’humidité avant et après apport d'eau par microjets

30 au 31 juillet 1992

Le 31 juillet, le profil a gagné 15,5 mm et 44,6 mm à l'interligne et près du microjet sur 200 cm. Si on ne prend en compte que les 80 premiers cms, le gain est faible à l'interligne (3,7 mm) et sous microjet de 16,4 mm voisin de l'apport (13,3 mm). A quoi est du le gain en profondeur ?

## Besoin eau CEREALES FOURRAGES

Besoin en eau 2002 suite

- Bilan année 1997 de l’eau . Luzerne SEI

Le graphique représente l’évolution de l’humidité du sol en 1/10 de mm d’eau pour 10 cm de profondeur, de 10 à 190 cm de profondeur, pour 17 séries de mesures du 6/3/1997 au 28/1/1998 pour une luzerne irriguée produisant 15.5 T de MS/Ha/an en moyenne. Le sol est constitué de trois horizons, limono argilo sableux jusqu’à 80-90 cm, un peu plus lourd ou tassé ou moins drainant jusqu’à 120 cm, nettement plus sableux en profondeur, non caillouteux. Les différences d’humidité suivant ces trois horizons sont très importantes.

Apres des pluies abondantes fin 1996, les quantités peu importantes de pluies en janvier et février 1997 peuvent permettre au sol d’être près de la capacité au champ CC le 6 mars  excepté pour les 10 à 20 cm de surface qui peuvent alors subir l’évaporation

Du 6 mars au 23 septembre on peut faire le bilan suivant :

.

| Date | PLUIE | IRRIG | ETP | DRAIN 1 | UTILISE 2 | Kc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - 1 | 3 | 30 | 30 | 17.0 | 0.0 | 0.83 |
| 3 - 2 | 9 | 30 | 45 | 8.6 | 5.6 | 0.99 |
| 4 - 3 | 35 | 40 | 94 | -1.6 | 0.0 | 0.80 |
| 5 - 4 | 45** | 147 | 148 | 31.0 | 28.0 | 1.49** |
| 6 - 5 | 10 | 54 | 69 | 8.7 | 5.1 | 1.00 |
| 7 - 6 | 13 | 65 | 114 | 18.0 | 48.5 | 1.11 |
| 8 - 7 | 23 | 155 | 189 | 2.5 | 14.4 | 1.02 |
| 9 - 8 | 0 | 105 | 71 | 1.2 | 1.9 | 1.51*** |

1 Drain = eau du sol perdue au delà de 190 cm entre une date et la précédente

2 Utilisé = réserve en eau du sol utilisé par la plante entre une date et la précédente

Dates    1 13/3  2  27/3   3 11/4   4 10/5  5 20/6  6 3/7  7 25/7  8 2/9  9 23/9

La pluie correspond à la somme des précipitations

L’irrigation correspond à la somme des apports (au total 656 mm)

L’ETP est la somme des ETP Penman journalières

** On a pris ici une pluie efficace de 50% de la pluie réelle de 90 mm tombant début juin juste après l’irrigation . L’efficacité de la pluie est peut être moindre ou nulle  Dans ce dernier cas on obtient  Kc = 1.18

*** Le dernier Kc de 1.51 correspond à 2 irrigations importantes de 60 et 45 mm sur un sol sec après des apports d’eau plus faibles le 14/8  mais aussi le 11/7 de 25 mm . Le dessèchement du sol a pu alors favoriser le drainage du sol notamment par formation de fentes de dessiccation ce qui a permis un drainage rapide des apports d’eau par irrigation (non pris en compte dans le calcul) .

Bilan dessèchement du sol – Fourniture d’eau à la plante et drainage

Le dessèchement du sol est important sur toute la profondeur mesurée , jusqu’à 180 à 200 cm . Il est de 237 mm

L’eau drainée et non utilisée par la plante est perdue par le sol à la vitesse de 0.64 à 0.93 mm/j  (sauf en avril ) jusqu’au 25/7 et après à une très faible vitesse de 0.06 mm/j jusqu’au 23/9

Le sol fournit de l’eau à la luzerne principalement à 3 périodes

- le 20/6   (28 mm) ou après les pluies de début juin le sol ne reçoit plus d’eau durant 20 jours : La luzerne utilise l’eau du sol sur 60 cm , de l’ordre de 5 mm par 10 cm de sol , plus sur les 30 à 40 premiers cm

- Le 25 /7 (48 mm) ou il y a un délai de 15 j après un apport de 25 mm  La luzerne dessèche alors le sol sur 90 cm de façon comparable en surface à ce qui est observé le 26/6

- Le 2/9  (14 mm) ou il y a un délai de plus de 15 J après une irrigation de 25 mm. Le sol est alors desséché jusqu’à 110 cm  de 1mm/10 cm en surface et de 2 mm/10 cm en profondeur.

On observe donc

- un drainage du sol qui ne diminue que vers fin juillet . Il semble que ceci soit assez général pour les différents sols de la station avec diminution de la CC lorsque le sol est plus chaud , de 5 à 10% de sa valeur en hiver .

- un coefficient cultural compatible avec les données de la littérature et avec le fait que l’eau d’irrigation est bien utilisée (aspersion 30 à 40 mm /apport piloté par KETP = 1 )

- une utilisation plus importante de l’eau du sol lorsque les irrigations sont plus espacées après une pluie

- un rendement important qui est corrélé fortement au rayonnement reçu . L’efficacité de l’irrigation est alors différente suivant les saisons . Il peut alors s’avérer plus rentable de n’irriguer qu’à certaines périodes suivant le prix du m3 d’eau

Du 23 septembre au 29 janvier suivant , le sol se recharge en eau

Il y a 4 dates de mesures :  1  23 septembre     2   22 octobre   3   4 Décembre   4   29 Janvier

Du 23 septembre au  22 octobre 121 mm de pluie bien répartie et 62 mm ETP . Le sol s’enrichit de 46 mm sans pertes en profondeur

Du 22 octobre au 4 décembre 140 mm de pluie bien répartie et 28 mm d’ETP . Le sol s’enrichit de 145 mm sur tout le profil

Du 4 décembre au 29 janvier 160 mm de pluie avec 100 mm en 3 jours du 14 au 17 décembre Il y a 24 mm d’ETP   Le sol perd 38 mm de 110 à 180 cm de profondeur . L’effet de la forte pluie a été pratiquement nul sur un sol déjà humide .

Au total le sol a gagné 153 mm sur 190 cm de profondeur . D’autres mesures montrent que la ou le sol est plus sec en été , il gagne davantage d’eau en hiver . Le sol est un peu  plus sec début 1998 que début 1997 . Ceci n’est pas du au manque de pluie mais à certaines particularités de la perméabilité de ces sols qui peut dans certains cas entre insuffisante (battance en surface , surtout en sol nu) ou excessives (fentes de retraits)

2) RG SEI

21) Effet de l’irrigation sur la production du RG

Le ray grass est semé en octobre 1996 dans le même sol que la luzerne  . Il est cultivé en sec ou en irrigué

Il y a 9 périodes de récoltes  soit :

1 20/2  2 11/3  3  3/4   4 30/4    5 28/5   6  18/6   7  10/7 et pour les irrigués en plus 8 30/8 et 9 25/9

211) Bilan du rendement  RD rendement en Tonnes de MS/Ha

|  | RD1 | RD2 | RD3 | RD4 | RD5 | RD6 | RD7 | RD8 | RD9 | RD 1-7 | RD1-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRR | 0.67 | 1.16 | 1.17 | 1.35 | 2.73 | 0.57 | 0.76 | 0.69 | 0.68 | 8.41 | 9.78 |
| SEC | 0.86 | 1.20 | 1.46 | 1.56 | 1.98 | 0.80 | 0.65 |  |  | 8.51 |  |
| Test T | I < S | NS | I < S*** | I < S** | S < I*** | I < S*** | S < I* |  |  | Non Sig |  |

212)  BILAN HYDRIQUE durant la période d’irrigation  -COEFFICIENT CULTURAL

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pluie | 0 | 2 | 3 | 9 | 126 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Irrig | 0 | 0 | 30 | 30 | 187 | 0 | 54 | 0 | 40 | 25 | 65 | 90 | 60 | 45 |
| ETP | 23 | 17 | 31 | 44 | 210 | 58 | 52 | 34 | 43 | 68 | 76 | 118 | 48 | 33 |
| S60 | -31 | -12 | -21 | -28 | 5 | -73 | -14 | -7 | 0 | -13 | -8 | -4 | -3 | 3 |
| S140 | -28 | -19 | -31 | -30 | -3 | -73 | -26 | -16 | -7 | -22 | -10 | -6 | -5 | 3 |
| S200 | -29 | -9 | -37 | -36 | -13 | -80 | -18 | -26 | -7 | -25 | 0 | -24 | -2 | 13 |
| IS 60 | -27 | -10 | -13 | -5 | 78 | -58 | -16 | 1 | 11 | 2 | 14 | -9 | 17 | -9 |
| IS200 | -38 | -14 | -33 | -3 | 179 | -146 | -26 | -4 | 10 | 9 | 27 | -27 | 34 | -11 |
| Kc Ir | 1.20 | 0.74 | 1.49 | 0.99 | 1.12 | 1 | 1.35 | 0.28 | 0.92 | 0.36 | 0.67 | 1.04 | 0.90 | 1.65 |
| Kc sec | 1.34 | 0.84 | 0.76 | 0.85 | 0.58 | 1.21 | 0.50 | 0.77 | 0.43 | 0.35 | 0.14 | 0.25 | 0.11 | -0.11 |
| PROF | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

1 à 14 représentent les périodes concernées 1 6/3 - 22/2 à 14 24/9 -12/9

1er chiffre  1  6/3	2  14/3   3 27/3  4  11/4   5  6/6   6   17/6   7 26/6 8 3/7   9  11/7  10  25/7   11  7/8   12  2/9   13  12/9  14  24/9

Pluie , Irrigation, ETP sont les sommes de pluie , irrigation et ETP entre cette date et la date précédente , en mm .

S60-140-200  N 60-140-200  IS60-200 IN60-200  représentent l’eau en mm perdue par le sol   Au Sud S et Nord N  en sec sur une profondeur de 60, 140 et 200 cm et en irrigué I sur une profondeur de 60 et 200 mm

Profondeur est la profondeur estimée en cm en sec ou les racines peuvent extraire l’eau du sol . Elle augmente au cours de la saison de 60 à 140 cm . Au delà on ne tient pas compte de l’eau perdue par le sol, considérée comme eau de drainage. En irrigué les calculs ne sont faits que sur 60 cm de sol, les teneurs en profondeur restant stables.

-- En sol irrigué Kc reste assez proche de 1 sauf durant les périodes d’été les plus chaudes 10 et 11 (Kc près de 0.4 - 0.6) ou le sol s’enrichit un peu en eau . Le ray grass étant sensible aux températures élevées , il tend à fermer ses stomates et à transpirer et produire moins . L’irrigation peut alors ne pas être rentable  .

-- En sol non irrigué Kc continue à descendre sauf après les pluies de début juin. Il devient très faible en août et pratiquement nul en septembre

213) Effets de l’ irrigation sur les rendements :

Pour plusieurs coupes le ray gras produit plus en sec : On constate que ceci intervient pour plusieurs coupes soit :

- Des les  coupes alors qu’il n’y a pas eu irrigation avec une variabilité importante en bloc sec. On constate alors que Kc est plus important en bloc sec

- Des coupes suivantes ou le sol en sec n’est pas trop desséché et ou le Kc est voisin de 0.8 ou au-dessus. Le 12/4 le sol a fourni en sec 100 mm  presque uniquement de 0 à 60 cm et en irrigué le sol a fourni 30 à 40 mm avec 60 mm venant de l’irrigation  soit au total une quantité d’eau consommée peu différente. Le 18/6 le sec réagit plus à la pluie que l’irrigué , peut être qu’alors en irrigué avec la pluie le sol est trop humide (il est au delà de CC ce qui peut entre défavorable à l’aération du sol.)

Il y a alors 0.04  à 0.29 T de MS en plus en sec, variabilité du même ordre que celle entre blocs et cette différence peut être due uniquement à l’hétérogénéité du sol

Par contre les coupes du  28/5 et du 10/7 l’irrigation donne de meilleurs résultats Durant ces 2 périodes le Kc en sec chute de 0.7 -0.6 à 0.5-0.46 et le ray gras en sec est alors stressé .  Cela est encore plus net en été ou il a un rendement (faible) en irrigué mais pas de rendement du tout en sec .

Au total , l’irrigation a augmenté les rendements en période sèche de 0.75 T le 28/5  , 0.11T le 10/7 , 0.69 et 0.68 T en été soit 2.23 T

Le ray grass est stressé lorsque le sol de 40 à 130 cm en moyenne se dessèche en dessous de 70 à 80% de la CC . De ce point de vue le sol est ici un bon sol comparé à la plupart des sols caillouteux ou sableux ou le ray grass en sec aurait été stressé plus tôt en saison et plus fortement .

22) .Variations de l’humidité

221 Avant la première irrigation

Avant le début de l’irrigation  et par temps sec (1.5 mm de pluie) le sol se dessèche du 19 -2 au 14-3  .

Du 19-2 au 6-3 le sol se dessèche sur 50 à 60 cm , fortement sur les 20 à 30 1ers cm faiblement plus  en profondeur (1 mm) . , au total de 27 mm pour une ETP  de 21 mm . Il peut y avoir évaporation en surface .

Du 6 au 14/3 le dessèchement est plus faible pour les 20 à 25 1ers cm et un peu plus élevé en profondeur jusqu’à au moins 70 cm . Le dessèchement est, de 10 à 70 cm, de 55, 77, 83, 90, 92, 97 et 98% CC  Le dessèchement est de 11 mm ce qui est voisin de l’ETP

Les parcelles qui vont être  irriguées sont moins desséchées que celles qui resteront sèches. Il y a la une hétérogénéité (sol ? effet cultural ?) .

222) Dessèchement du sol de la première à la dernière irrigation

En irrigué Le dessèchement observé en février et mars avant irrigation  ne devient plus marqué en surface qu’en été mais il ne touche pas les horizons au-delà de 40 à 60 cm. Par rapport à la CC, il est de 60 % à 10 cm,  80% à 20 cm,  90 % à 30 cm puis 100 % à plus grande profondeur Le dessèchement  maximum est de l’ordre de 40 mm

.

En sec  Le dessèchement est déjà important le 11 avril . L’effet de la pluie augmente nettement l’humidité le 6 juin mais ne peut réhumecter le sol à son niveau initial. Le dessèchement est maximal  le 23/9 (plus en zone moins lourde sil y a hétérogénéité) :  En moyenne le % CC est de 20% -30% 40% 50%  60% de 10 à 20 .30 puis 40-50 à 60 cm puis varie peu  autour de 60% jusqu’à 140 cm et augmente jusqu’à 95-100% vers 180 cm .

223) Recharge du sol en fin d’année

Du 23/9 au 22/10

En sec : Très forte augmentation de 10 à 130 cm puis faible jusqu’à 160-170 cm, puis nulle. On a 100% CC ou plus de 40 à 80 cm. Avec 120 mm de pluie et 62 mm ETP l’enrichissement est de 250 mm (fort apport par ruissellement) dont 50% de 0 à 60 cm et le reste de 60 à 140 cm.

En irrigué : Le sol passe à la CC avec enrichissement en surface de 0 à 40 cm et en profondeur de 120 à 180 cm. Le gain du sol est de 54 mm dont 29 mm de 0 à 60 cm.

Du 22/10 au 4/12  il tombe 140 mm de pluie et l’ETP est de 28 mm

En sec : le sol est à 100% ou plus de la CC. L’enrichissement est de 88 mm. Une partie de l’eau n’est pas retenue par le sol. Le sol s’enrichit peu (19 mm) au-dessous de 140 cm et peu en surface (22 mm)

En irrigué : le sol gagne 28 mm surtout vers 160-170 cm. Le gain est de 12 mm en surface

( 0-60 cm)

3) Maïs SEI

31 ) Mesures porometriques

1995 : Les variétés plus exposées à la lumière ont une température foliaire plus élevée et une résistance stomatique plus faible. Ceci peut être du à certains facteurs : disposition des feuilles plus dressées , indice de précocité plus élevé >= 650 . En moyenne les rendements de ces  variétés 133 QX/Ha sont plus élevés que la moyenne des  autres variétés 122 QX/Ha mais les rendements dépendent de bien d’autres facteurs qui peuvent être plus importants .

En lumière faible < 50 il n’y a pas de relation entre lumière , résistance stomatique et température . Lorsqu’il y a plus de lumière , la résistance stomatique diminue et la température foliaire augmente

1996 : Les variétés précoces ont une  Rs supérieure et en septembre les  variétés  tardives  hybrides plus productives ont  Rs plus faibles

1997 : La résistance est très élevée lorsque la lumière est très faible mais elle diminue rapidement de 9 à 4 et reste après constante lorsque la lumière augmente jusqu’à 50 puis au-dessus. La différence de T entre la feuille et l’air augmente lorsque la lumière augmente de 50 à 450  (Tr insuffisante en pleine lumière ?)

32 ) COMPORTEMENT HYDRIQUE du mais pour 3 dates de semis 1997

Le maïs irrigué , semé à 3 dates différentes, ne présente pas de différence d’humidité de son  sol en été. Malgré l’irrigation, le sol fournit, de 40 à plus de 100 cm de profondeur, de l’eau au maïs de façon comparable pour les 3 dates mais un peu plus début juillet pour le maïs précoce (racines plus développées ?) et plus après pour les autres dates . De 40 cm à la surface, le sol est de plus en plus desséché de 32 à 20 mm /10 cm de sol. L’installation plus rapide du maïs tardif compense en partie ce retard

Lorsque le maïs est semé précocement, la résistance stomatique est plus élevée en septembre  (11) ainsi que la température foliaire ( ce qui peut indiquer une moindre alimentation en eau et/ou une maturité différente)  avec une humidité des grains qui diminue, les différences pouvant aller jusqu’à 3.5%.

Si les dates tardives n’ont pas d’effet défavorable sur le comportement hydrique du mais, elles diminuent la productivité d’un tiers et augmentent la sensibilité au MRDV

| ##### Dates | 25/6 au 2/7 | 2/7 au 15/7 | 25/6 au 15/7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 09-avr | -16.2 | -12.9 | -28.6 |
| 29-avr | 3.7 | -33.85 | -30.15 |
| 20-mai | -5.45 | -20.3 | -25.75 |

- Bilan hydrique du maïs en 1997

- Exemple d’efficacité de l’apport de 45 mm d’eau le 5 août

Pour 45 mm apportés le 5, on retrouve le 6 août 38 mm en moyenne qui ont enrichi les 50 à 60 premiers cm du sol mais dont l’effet, faible, peut s’observer jusqu’à 1 m au moins   Compte tenu de l’évaporation et de la transpiration possible entre les deux, les résultats sont satisfaisants mais, tube par tube, il y a une forte variabilité des gains, de 21 à 67 mm : 5 sont <=30, 1 voisin de la moyenne et 2 à 66-67

- Bilan hydrique du 20/6 au 2/9

|  | ETP | PLUIE | IRRIG | SOL | Kc | Kc prof |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-06 |  |  |  |  |  |  |
| 03-07 | 69.8 | 7 | 0 | -9.9 | 0.24 | 0.24 |
| 15-07 | 64 | 12.5 | 80 | 6.4 | 1.35 | 1.35 |
| 23-07 | 45 | 0 | 40 | -4.9 | 1.00 | 1.00 |
| 04-08 | 63 | 0 | 40 | -31.3 | 1.13-1.30* | 1.30 |
| 06-08 | 7 | 0 | 45 | 37.7 | 1.04 | 1.04 |
| 02-09 | 120 | 22 | 35 | -61.5 | 0.99-1.15* | 1.15 |

Selon que l’on ne tient compte ou non du dessèchement du sol en profondeur :

Du 20/6 au 3/7, il n’y a pas d’irrigation mais une faible pluie de 7 mm le 2/7. Le sol s’enrichit en surface 0-20 cm de 13.5 mm et se dessèche de 22.2 mm en profondeur surtout de 30 à 70 cm. Le Kc est faible. Il y a peut être des remontées capillaires d’eau à cette époque.

Du 3 au 15/7, il y a irrigation de 2 fois 40 mm le sol s’enrichit sur 60 cm et se dessèche de 70 à 90 cm. Le Kc de 1.35 est élevé. Si on tient compte du fait que la pluie du 10/7 qui tombe en même temps que l’irrigation n’est pas efficace et ruisselle , on obtient Kc =1.19.

Du 15/7 au 23/7, il y a irrigation le 17/7 de 40 mm. Le sol se dessèche un peu en surface de 5 mm. Kc est voisin de 1, peut être un peu supérieur si les horizons > 100 mm commencent à être utilisés.

Du 23/7 au 4/8, il y a une irrigation le 24/7 de 40 mm. Le sol se dessèche partout, peut être jusqu’à 130 à 150 cm.

Du 6 /8 au 2/9, avec 35 mm  le 28/8, le sol se dessèche fortement surtout en profondeur, peut être jusqu’à 150 à 170 cm.

Apres le 2/9, Kc est nettement plus faible.

4) ESSAIS IRRIGATION CEREALES 1993-1996

Pendant 4 années, il y a eu comparaison de 2 variétés de blé, blé dur, orge et triticale en sec et en irrigué, certaines années sur 2 sols différents, en alluvions récentes LAS sans cx et en alluvions anciennes SAL cx et graveleuses.

41 ) Essais 1993

Apres de fortes pluies fin décembre 1992 (209 mm), janvier et février sont pratiquement sans pluie excepté du 27 février au 1 mars 103 mm. Tout le reste de mars est sans pluie. Il y a 22 .10 et 62 mm par décade d’avril .  Mai et juin n’ont que 5 et 10 mm.

Il n’est effectué que 2 irrigations : le 19/2 apport de 40 mm et le 21/5 apport de 40 mm

La pluviométrie, favorable en avril, a fait que les différences entre sec et irrigué sont faibles. L’apport du 21/5 a pu augmenter le poids de 1000 g  (de 106 à 110%) et donc  le rendement  ( de 99 à 115%) sauf pour les orges. Les orges ayant reçu la première irrigation en février utilisent plus précocement en avril l'eau du sol et l'apport de 40 mm peut seulement compenser ces pertes ce qui fait qu'en fin de cycle les orges ont en même temps les plus forts potentiels foliaires absolus   (de base et minimum) et de faibles différences, dans un sens ou dans l'autre, entre les potentiels en sec et ceux en irrigué

BILAN HYDRIQUE : en mm

Sur 40 cm le stock d’eau est de 104 mm début février.

Du 9 au 18 février Le sol va se dessécher de 16 mm, soit 1.8 mm/j  ,  surtout en surface et peu au delà de 35 cm. L’apport de 40 mm enrichit le sol de 39 mm en moyenne (écart type de 5). Le 18/3 après les pluies, il n’y a pas de différence sec/ irrigué mais le 3/3, juste après les pluies du 27 février au 1 mars de 103 mm, les sols secs retiennent plus d’eau que les sols ayant reçu une irrigation .

En avril jusqu’en début mai la pluie compense les besoins en eau et le sol se dessèche peu excepté en irrigué pour les orges

En mai il y a un fort dessèchement du sol en sec –54 mm soit 2.8 mm/j pour 40 cm mais aussi en irrigué –48 mm, malgré un apport de 40 mm d’eau.

En juin les céréales se dessèchent et n’utilisent pas ou peu l’eau du sol ( dessèchement sur 40 cm de 10 et 4 mm en sec et irrigué)

42) Essai 1994

421) Caractérisation de l’essai et résultats agronomiques

Semis tardif 9/12 en alluvions récentes AR et anciennes AA

La pluie est de 22 mm en janvier et de 36 mm en février et, par décade de   : mars 0/0/0 avril 13/86/13   mai 0/15/0 juin 0/76/0

L’irrigation est

en AA de 30 mm par irrigation  les 11 , 22 et 30 mars , le 6 avril , les  2, 10 ,25 et 31 mai , le 6 juin        en AR les 18 28 mars 5 29 avril 3 10 16 24 31mai

Le poids de 1000 grains est en irrigué de 83 à 100% par rapport au sec, en AA comme en AR. 2 résultats sur 16 dépassent 100 en AA  Le poids est plus élevé en AR

Le rendement est plus élevé en AR / AA soit 49/35 Qx ,

en irrigué /sec     47/36 Qx sans interaction entre l’irrigation et le sol

422) Tensiomètre

423 )  RELATIONS POTENTIEL  et HUMIDITÉ DU SOL en %CC

Elles ont été recherchées entre l'humidité du sol 0-25 cm (en % CC) et la tension du sol en Cbars mesurée au tensiomètre électrique placé à 30 cm de profondeur (avec Pot < 200 car il est limité  à ce niveau  même si le sol se dessèche,  et CC< 110 car à ce niveau et au-dessus la tension reste voisine de quelques cbars).

En alluvions récentes  Potentiel à 30 cm en cBars = 357 (19) -3,42 (0,23) CC pour 37 données R = 0,93 et R2 0,87    ( écart type entre ( ) . )

En alluvions anciennes Potentiel à 30 cm en cbars = 301 (14) -2,88 (0,18) CC pour 25 données R = 0,96 R2 = 0,92

424) Courbes de dessèchement du sol

Sols d’alluvions récentes en Irrigué et en sec

425) INTERPRETATION

Apres les pluies de fin de l’année 1993, les sols se situent pries de la capacité au champ CC notamment à la première mesure neutronique le 24 février. La période suivante est particulièrement sèche jusqu’aux pluies à partir du 7 avril. Les tensiomètres montent durant cette période et atteignent en sec 160 à 180 cbars le 7 avril. Le sol se dessèche  en sec assez fortement en surface  et profondeur (de 0 à 45 cm au moins)  à 70 à 80 % de la CC alors qu’en irrigué il est voisin de la CC grâce à 3 à 4 arrosages (suivant les sols et les résultats tensiometriques) Les plantes ont alors (en alluvions récentes) un potentiel minimum assez élevé, supérieur 5 fois sur 8 et comparable 3 fois en sec par rapport à l’irrigué. Cependant, contrairement à ce que l’on pouvait attendre, le potentiel de base peut être plus faible 3 fois, comparable 2 fois en sec par rapport à l’irrigué. Ceci peut être mis en liaison avec le fait qu’en sec les céréales sont plus en retard dans leur développement qu’en irrigué ( moins de besoin, état physiologique différent ..)

Les pluies d’avril ramènent le potentiel du sol vers 0 - 10 cbars et le sol se réhydrate jusqu’au voisinage de la CC. Avec la fin des pluies le sol se dessèche rapidement en sec avec un potentiel en sec dépassant 200 Cbars la seconde quinzaine de mai et une désaturation du sol entre 50 et 70%, plus accentué qu’avant les pluies d’avril. Cependant le potentiel foliaire n’est pas plus élevé fin mai que début avril et si le potentiel minimum est toujours plus élevé en sec,, il n’en est pas de même pour le potentiel de base, surtout en alluvions récentes

A la récolte les céréales irriguées sont plus développées, ont plus de grains mais de poids plus faible qu’en sec ou il y a un gain de 8% de poids. Sans cet effet compensatoire, le gain de rendement avec l’irrigation serait de 36% en moyenne et non de 28%.

Les rendements sont plus importants en alluvions récentes (49 Qx par rapport à 35 Qx ) , cette différence étant plus importante que l’effet de l’irrigation  (46 Qx par rapport à 36 Qx en sec) L’irrigation ne permet pas de diminuer la différence entre les 2 types de sols.

Les triticales donnent les meilleurs rendements de 43 à 93 Qx avec des augmentations de rendements en irrigation de 26 à 73%

Les orges donnent des augmentations de rendement de  8 à 45% avec des rendements en sec plus élevés en alluvions anciennes

Les blés tendres ont de très faibles rendements en sec en alluvions anciennes (14 à 16 Qx avec des problèmes d’égrenage) avec alors une augmentation de rendement très importante en irrigation (de 62 à 129% ). En alluvions récentes les augmentations de rendement sont faibles en irrigué ( -16% à + 11% )

Les blés durs ont le même rendement en sec et irrigué en alluvions anciennes alors qu’en alluvions récentes il y a augmentation du rendement de 14 à 47%

43)  Essai 1995

431) Données principales et résultats

Semé tard 30/11/1994,il a reçu 150 U N en 3 fois ( 50 le 9/2,33 le 22/3 et 66 le 12/4 ) Il n’a pas reçu de P et de K

L’irrigation est de  40 mm en  AR  le 10/2  23/3  20/4  17/5  9/6

En  AA  le  31/1  10/2  23/3  13/4  21/4  15/5

Pluies 0 janvier  0.5 février 23 mars 78 avril  27 mai 1 juin

Le poids de 1000 grains, plus important en AR, est 10% plus élevé en sec par rapport à l’irrigué en AR alors qu’il est comparable en AA

Le rendement est  en moyenne nettement supérieur en irrigué 65.1 qx par rapport au sec 46.3 qx Il est plus important en alluvions récentes  70.8 qx qu'en alluvions anciennes  40.5 qx . En AA l’augmentation se situe surtout entre 1.7 à 2.7 alors qu’en AR elle se situe entre 1.06 et 1.19 avec des rendements en sec de 48 à 99 Qx  alors qu’en sec en AA ils vont de 18 à 44 Qx . Les triticales ont les plus forts rendements 100 à 113 QX en AR irriguées et 90 à 100 Qx en sec

432) Dessèchement du sol

433) Températures foliaires

434) Relations entre les potentiels de base et les différences de rendements

La différence de rendement entre sec et irrigué est corrélée :

- le 18 mai au potentiel de base : D rendement = 32.1 - 9.5 Pot Base n = 16 P 0.000 r 0.81  En corrélation pas à pas un second facteur est significatif  Pot minimum   D rendement = 53.9 -6.9 Pot Base - 1.9 Pot Minimum  P 0.000 r  0.89

- Le 7 juin à la différence de température : D rendement = -19.7 + 4.09 DT  n 16 P 0.001  R 0.73

44) Résultats 1996 en sol AA

441) Présentation et résultats

En janvier il tombe 113 mm, 117 mm en  février, 232 mm en mars, 23 mm du 1 au 3 avril, 53 mm du 23 au 28 avril, 26 mm du 5 au 7 mai  et 36 mm du 2 au 4 juin

l’irrigation est de 17 mm le 23/4 (arrêt par la pluie)   et de 40 mm le 21/5 et le 11/6

Le poids de 1000 Grains est peu différent en sec et irrigué ou augmente un peu pour les blés durs .

Le rendement est plus élevé en irrigué pour le triticale  de 14 à 31%, comparable à un peu plus faible pour les autres variétés. Il y a aussi une interaction entre l'irrigation et les  blocs, le bloc  1 répondant à l'irrigation (+24%) alors que le bloc 3 donne 14% de plus en sec.

Pour les 2 triticales qui sont des variétés les plus tardives, à évolution peu rapide, l’irrigation augmente le poids de 1000 grains mais aussi d’autres composantes du rendement. Ils consomment beaucoup d’eau ce qui leur donnent la plus faible température foliaire et  ont des potentiels foliaires moyennement élevés mais bien différents entre le sec et l’irrigué

Les orges, les plus précoces, consomment moins d’eau que les autres, surtout au sec. Leur potentiel foliaire est élevé et la différence de potentiel de base entre sec et irrigué est faible. La température foliaire est élevée.

L’effet négatif obtenu sur les parcelles irriguées peut résulter :

- de l’hétérogénéité du sol entre la parcelle irriguée et la parcelle sèche contiguë : La parcelle irriguée est plus caillouteuse et retient un peu moins l’eau que la parcelle en sec

Au niveau des relevés tensiométriques, la parcelle à irriguer à une tension plus élevée (valeur absolue) que la parcelle non irriguée. Ceci a pu être défavorable au niveau de certaines phases précoces du développement de la céréale. Certaines variétés comme Baraka et Festival sont moins couvrantes en irrigué qu’en sec et cela avant irrigation

- De l’hétérogénéité entre blocs  En blocs 1 et 3 on observe un peuplement plus important, un poids de 1000 grains plus important, un rendement plus élevé en irrigué pour le bloc 1 et en sec pour le bloc 3. On remarque aussi que pour les 4 céréales la variété à plus faible peuplement est aussi à plus faible rendement.

442) Bilan hydrique

A partir du 4 avril il ne tombe plus d’eau jusqu’au 19 avril et le sol se dessèche.

Du 4 au 19 avril l’ETP est de 37.6 mm : Avec Kc =1.3 les besoins en eau sont de 49 mm L’eau fournie par le sol est comparable en sec et en ‘irrigué’  soit 20 mm en surface (0-20 cm), 16 mm de 20 à 40 cm et estimé à 10 mm de 40 à 60 cm En avril après 15 jours sans pluie et alors que les besoins des céréales sont très importants, le dessèchement est important en surface mais nettement moins qu’en 1995 ( de 0 à 20 cm 57 à 67 % en 96, 32% en 95  et de 20 à 40 cm 66 à 85 % en 96. 55% en 95) .  Du 19 avril au 21 mai il a été apporté 17 mm en irrigation mais il a plu juste après, soit au total 87.5 mm entre ces 2 dates . On ne voit pas de différence entre sec et irrigué . Par contre après l’irrigation du 21 mai et une semaine sans pluie, le dessèchement s’accentue en sec mais pas en irrigué. Le 11 juin , après la pluie de 36 mm du 2 au 4 juin et avec les faibles besoins des céréales à cette époque , le sol se rehumidifie surtout en surface mais les différences de saturation entre sec et irrigué restent visibles  en profondeur

Du 21 au 28 mai, il ne pleut pas. L’irrigation apporte 40 mm. Le sol se dessèche en sec - L’ETP est de 31.8 mm. En sec le sol fournit de 10 à 16 mm au niveau de la partie mesurée avec en plus en profondeur 5 à 6 mm estimé . Kc se situe alors entre 0.47 et 0.69 ce qui peut être insuffisant pour la période considérée, surtout pour les variétés tardives. En irrigué, la plupart des variétés ont consommé 40 mm d’eau - 6 à 9 mm qui ont enrichi le sol soit 31 à 34 mm  donc avec K voisin de 1 à 1.1 ETP

Du 28 mai au 11 juin, il pleut 36 mm, du 2 au 4 juin, assez bien réparti sur un sol capable de retenir toute cette eau . L’ETP cumulée est de 66 mm.

- En sec , sauf pour l’orge, le sol s’est humidifié de 5 à 10 mm donc Kc est ici de 0.39 à 0.47 . Pour l’orge ou le sol est plus humide ( de 15 à 23 mm)  Kc se situe entre 0.2 et 0.3

- En irrigué , le sol s’enrichit moins en eau (de 0 à 5 mm) Kc se situant entre 0.47 et 0.54 pour la plupart des espèces

Pot base 29/5 –6.9 irr et –10.3 sec mini -17.9 irr  et -21.9 sec   (en bars)

T foliaire 7/6 26.3 irr et 26.6 sec

On remarque que le sol en sec, retient un peu plus d’eau que le sol en ‘irrigué’ et que la CC est nettement plus élevée ici qu’à l’autre bout du champ ou l’essai de l’an dernier était implanté et ou la CC était de 19 mm de 0 à 20 cm (ici 23 mm), puis de 17 mm de 20 à 90 cm (ici 24 à 29 mm).

VARIATIONS DU % CAPACITE AU CHAMP EN FONCTION DE LA PROFONDEUR

A 5 DATES DIFFERENTES     1 28/3     2 19/4  3 21/5    4  28/5    5  11/6  La CC est de 100 sur toute la profondeur le 9/2  CEREALES en SEC

VARIATIONS DU % CAPACITE AU CHAMP EN FONCTION DE LA PROFONDEUR

A 5 DATES DIFFERENTES     1 28/3     2 19/4  3 21/5    4  28/5    5  11/6  La CC est de 100 sur toute la profondeur le 9/2  CEREALES en IRRIGUE